INHALTSVERZEICHNIS

1	ZWECK UND GELTUNGSBEREICH	3

1.1	Ziel der Nutzungsvereinbarung	3

1.2	Abgrenzung	3

2	GRUNDLAGEN	3

2.1	Normen und Richtlinien	3

2.2	Projektbezogene Grundlagen	4

3	Bauwerksbeschreibung	4

3.1	Übergeordnetes Projekt	4

3.2	Objektbeschrieb	4

4	ALLGEMEINE ZIELE FÜR DIE NUTZUNG	4

4.1	Nutzung des Bauwerkes	4

4.1.1	Nutzung auf dem Bauwerk	4

4.1.2	Nutzung unter dem Bauwerk	5

4.2	Geplante Nutzungsdauer	5

4.2.1	Neue Bauwerke / Bauteile	5

4.2.2	Bestehende Bauwerke / Bauteile	5

4.2.3	Provisorien	6

5	UMFELD UND DRITTANFORDERUNGEN	6

5.1	Umweltanforderungen	6

5.2	Drittanforderungen	6

5.3	Lichtraumprofil für Verkehrsträger / Durchflussprofil für Flüsse	6

5.4	Durchführung von Werkleitungen	6

5.5	Zerstörungsanlagen der Armee	6

6	BEDÜRFNISSE DES BETRIEBS UND DES UNTERHALTS	7

6.1	Zugänglichkeit, Kontrollierbarkeit und Auswechselbarkeit von Verschleissteilen und besonderen Bauwerksteilen	7

6.2	Lichtraumreserven für spätere Reprofilierung	7

6.3	Besondere Ausrüstungen, Mess- oder Steuereinrichtungen	7

7	BESONDERE VORGABEN DER BAUHERRSCHAFT	7

7.1	Systemwahl	7

7.2	Materialien / Baustoffe	7

7.2.1	Beton	7

7.2.2	Betonstahl	8

7.2.3	Spannstahl	8

7.2.4	Baustahl	8

7.2.5	Weitere Baustoffe	8

7.3	Standardisierte Bauteile und konstruktive Details	8

7.4	Überprüfung des bestehenden Bauwerks	9

7.5	Verstärkung und Ausbau	9

7.6	Gestaltung, Ästhetik und Baukultureller Wert	9

7.7	Nutzungsanforderungen während Bauphase	9

7.8	Hochwasservorkehrungen während Bauphase	9

8	SCHUTZZIELE UND SONDERRISIKEN	9

8.1	Anforderungen an die Sicherheit / Sicherheit gegen Fremdeinflüsse	9

8.2	Streuströme	9

8.3	Chemische Einwirkungen	10

8.4	Schwingungen und Beschleunigungsgrenzen	10

8.5	Anprall	10

8.6	Brand	10

8.7	Erdbeben	10

8.8	Explosion	10

8.9	Weitere aussergewöhnliche Einwirkungen	10

8.10	Akzeptierte Risiken (Bau- und Betriebsphase)	10

9	NORMBEZOGENE BESTIMMUNGEN	11

9.1	Bauwerksklasse	11

9.2	Stahltragwerke: Herstellerqualifikation EXC	11

9.3	Rissbildung: Anforderungen an die Rissbeschränkung	11

9.4	Nachbehandlung von Beton: Anforderungen und NBK	11

9.5	Betonprüfungen: Überwachungsklassen	11

10	Abweichungen	12

10.1	Abweichungen von Richtlinien des ASTRA	12

10.2	Abweichungen von Normen	12

10.3	Abweichungen von Fachhandbüchern des ASTRA	12

11	UNTERSCHRIFTEN	12

11.1	Projektverfasser	12

11.2	Bauherrschaft	12

Beispiele

Bemerkungen

# ZWECK UND GELTUNGSBEREICH

## Ziel der Nutzungsvereinbarung

……..

## Abgrenzung

……..

# GRUNDLAGEN

Auflistung der verwendeten Grundlagen für die Projektausarbeitung und die statische Berechnung, resp. die statische Überprüfung. Bei bestehenden Bauwerken sind auch die bei der Erstellung verwendeten Grundlagen anzugeben.

## Normen und Richtlinien

Es sind grundsätzlich die aktuellen Schweizer Normen SN und Europäischen Normen EN, etc., sowie die Standards des ASTRA für Nationalstrassen anzuwenden.

Die verwendeten normativen Grundlagen sind vollständig mit Nummer, Titel, Ausgabejahr und Version anzugeben.

ASTRA-Weisungen und Richtlinien	Ausgabe	Version

12008	Anprall von Strassenfahrzeugen auf Bauwerksteile von Kunstbauten	2023	V1.50

etc.

Technische Normen und Regeln	Ausgabe

SIA 260	Grundlagen der Projektierung von Tragwerken (nur für Neubauprojekte!!!)	2013

SIA 269	Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken (nur für Erhaltungsprojekte!!!) 	2011

SIA 2042	Vorbeugung von Schäden durch die AAR bei Betonbauten	2022

VSS 40 450	Abdichtungssysteme und bitumenhaltige Schichten auf Brücken mit Fahrbahn-
	platten aus Beton – Systemaufbauten, Anforderungen und Ausführung	2013

etc.

ASTRA-Fachhandbücher	Ausgabe

22001	Fachhandbuch Kunstbauten	Jan. 2024

etc.

ASTRA-Dokumentationen	Ausgabe	Version

82003	Beurteilung der Erdbebensicherheit bestehender Strassenbrücken	2023	V2.11

etc.

## Projektbezogene Grundlagen

Detaillierte Auflistung der verwendeten projektbezogenen Grundlagen für die Projektausarbeitung und die statische Berechnung, resp. die statische Überprüfung.

Bauwerksunterlagen: ………	(Verfasser, Datum)

Archivunterlagen Tiefbauamt: ………	(Verfasser, Datum)

Archivunterlagen ASTRA: ………	(Verfasser, Datum)

Geotechnische Unterlagen: ………	(Verfasser, Datum)

Überwachungs- und Unterhaltsplan: ………	(Verfasser, Datum)

Dossier zur vorherigen Projektphase GP/EK/AP/MK	(Verfasser, Datum)

Neueste Projektgenehmigung GP/EK/AP/MK	(Plangenehmigung (PGV) Nr. ……… des
	UVEK vom ………)

etc.

# Bauwerksbeschreibung

## Übergeordnetes Projekt

Kurze Beschreibung des allfälligen übergeordneten Projektes, zu dem das Bauwerk gehört.

## Objektbeschrieb

Kurze Bauwerksbeschreibung (inkl., bei bestehenden Bauwerken, Baujahr).

# ALLGEMEINE ZIELE FÜR DIE NUTZUNG

## Nutzung des Bauwerkes

### Nutzung auf dem Bauwerk

Nutzung für den Strassenverkehr und den nicht motorisierten Verkehr

Strassenverkehr, nicht motorisierter Verkehr (Langsamverkehr) auf dem Gehweg, Angabe des Normalprofils (Anzahl Fahrspuren, Gehwege, etc.), zugelassene Geschwindigkeit, evt. Angabe von Sonderbestimmungen wie z.B. Signalisationen, Verbote, Lastbegrenzung, etc.

Route für Ausnahmetransporte:

- NEIN oder

- JA, LM 3 gemäss SIA 261, Typ … (I, II oder III, gemäss SIA 261/1).

Sondertransporte und Dauerbewilligungen:

Gestützt auf die aktualisierten Streckenabschnitte und Limiten für Dauerbewilligungen (welche mit folgendem Link Sonderbewilligungen unter «Mitteilungen» in einer Tabelle und einer Übersicht zu finden sind) sind folgende maximale Lastlimits aufzuführen:

- Geltende Höchsttonnage des betroffenen NS-Streckenabschnitts: ……t (44t, 50t, 60t, 72t oder 84t)

- angestrebte Höchsttonnage des betroffenen NS-Streckenabschnitts: ……t
(in Absprache mit der EP der Filiale und/oder dem Schadenwehr Gotthard (SWG)).

Bei Gehwegen, präzisieren ob sie befahrbar sind oder nicht.

Weitere Nutzungen

Überschüttungen, Lärmschutzwände, Werkleitungen, etc.

### Nutzung unter dem Bauwerk

Nutzung für den Strassenverkehr und den nicht motorisierten Verkehr

……

Weitere Nutzungen

……

## Geplante Nutzungsdauer

Untenstehende Nutzungsdauern sind Richtwerte und dürfen bzw. sollen bei Bedarf angepasst werden (z.B. für Verstärkungselemente oder bei Ausbauten).

### Neue Bauwerke / Bauteile

- Tragkonstruktion (inkl. Unterbau)	100 Jahre

- Leitmauern / Brückenränder (Konsolköpfe)	50 Jahre

- Brückenlager (mechanische Lager und Elastomerlager)	50 Jahre

- Entwässerung	50 Jahre

- Abdichtung / Belag (Schutzschicht) 	50 Jahre

- Belag (Binderschicht):	- Gussasphalt	50 Jahre

- Walzasphalt	30 Jahre

- Belag (Deckschicht):	- Gussasphalt	30 Jahre

- Walzasphalt	15 Jahre

- Fahrbahnübergänge	- mechanische FBÜ

- Verschleissteile	25 Jahre

- einbetonierte Elemente	50 Jahre

- Belagsdehnfugen	15 Jahre

- Leitschranken / Geländer	25 Jahre

- Lärmschutzwand:	- Tragelemente (Fundamente + Pfosten)	50 Jahre

- Schallabsorbierende Elemente  vgl. FHB-T/U, TMBNr. 21 001-11311

### Bestehende Bauwerke / Bauteile

Bei der Festlegung der Restnutzungsdauer ist im Allgemeinen folgendes Prinzip anzuwenden:

Restnutzungsdauer dr eines Bauwerks bzw. Bauteils (vor seiner Instandsetzung oder Erneuerung) = theoretische bzw. angestrebte Nutzungsdauer NDtheo (vgl. Kap. 4.2.1) minus Bauwerks- bzw. Bauteilalter. Der Bauwerks- bzw. Bauteilzustand ist aber dabei zu berücksichtigen.

Bei instandgesetzten oder erneuerten Bauteilen ist die Restnutzungsdauer ebenfalls detailliert anzugeben. Normalerweise muss sie mindestens 20 Jahre betragen, im Einzelfall kann sie aber auch kürzer sein.

Bauteil	Baujahr	NDtheo	Alter	dr,theoretisch	dr, akt,vor Interv.	dr,nach Interv.
							(≥ 20 Jahre)

- Brückenlager	1995	50 Jahre	29 Jahre	21 Jahre	30 Jahre	30 Jahre

- Konsolköpfe	1960	50 Jahre	50 Jahre	-	10 Jahre	20 Jahre

- ……	……	……	……	……	……	……

### Provisorien

Gemäss Vereinbarung: ………

# UMFELD UND DRITTANFORDERUNGEN

## Umweltanforderungen

Allenfalls betroffene Themen sind Natur, Landschaft, oberirdische Gewässer, Grundwasser, Entwässerung, Störfallvorsorge, Altlasten, Abfälle und Materialbewirtschaftung, Boden, Luft, Lärm, Erschütterungen, Denkmalpflege und Ortsbildschutz, Archäologie, Paläontologie, historische Verkehrswege, Langsamverkehr, Naturgefahren, etc.

Hier sind aber nur Punkte aufzuführen, welche nicht durch die Gesetzgebung, durch das Normenwerk des SIA und des VSS, und durch die Standards des ASTRA und des BAFU geregelt sind.

Die Vorgaben vom UVB bzw. von der Umweltnotiz sind zu berücksichtigen.

Von besonderer Bedeutung sind allfällige akustische Anforderungen in der Betriebsphase, welche für die Wahl der Deckschicht der Fahrbahn (s. Kap. 7.2.5) und des Fahrbahnübergangstypen (s. Kap. 7.3) bei Brücken entscheidend sind.

## Drittanforderungen

……..

## Lichtraumprofil für Verkehrsträger / Durchflussprofil für Flüsse

Einzuhaltende lichte Breiten und/oder Höhen für unten- und obenliegende Verkehrsträger sind aufzuführen, sowie, falls zutreffend (bei Flüssen oder Seen), das Freibord und der WSP bei HQ100.

## Durchführung von Werkleitungen

Anzahl, Typ und Anordnung (z.B. unter der Kragplatte) der Werkleitungen bzw. Leerrohre sind anzugeben.

Präzisieren ob neu oder bestehend.

Falls bestehend, präzisieren ob sie beizubehalten oder zu ersetzen sind.

## Zerstörungsanlagen der Armee

Falls bestehend, präzisieren ob sie beizubehalten oder rückzubauen sind.

# BEDÜRFNISSE DES BETRIEBS UND DES UNTERHALTS

## Zugänglichkeit, Kontrollierbarkeit und Auswechselbarkeit von Verschleissteilen und besonderen Bauwerksteilen

Es sind unterhaltsfreundliche Konstruktionen und Installationen vorzusehen.

Bei neuen Objekten ist die Zugänglichkeit, die Kontrollierbarkeit und die Auswechselbarkeit von Verschleissteilen und besonderen Bauteilen (Lager, Fahrbahnübergänge, Entwässerungsleitungen, Leitschranken, usw.) zu gewährleisten.

## Lichtraumreserven für spätere Reprofilierung

Es ist zu unterscheiden zwischen erforderlichen und vorhandenen Reserven.

Gemäss ASTRA-Richtlinie 11001 beträgt die erforderliche Reserve unterhalb von neuen UEF gegenüber dem LRP der freien Strecke der NS 10 cm. Sie dient zur Kompensation allfälliger Setzungen der UEF bzw. als Reserve für spätere Reprofilierungen der Fahrbahn.

## Besondere Ausrüstungen, Mess- oder Steuereinrichtungen

Präzisieren ob neu oder bestehend.

Falls bestehend, präzisieren ob sie beizubehalten sind.

# BESONDERE VORGABEN DER BAUHERRSCHAFT

## Systemwahl

Zwecks Minimierung des Unterhalts sind, wenn möglich, neue Bauwerke als integrale (oder semi-integrale) Konstruktionen auszuführen bzw. bestehende Bauwerke als integrale (oder semi-integrale) Konstruktionen umzubauen.

Beachtung einer ausreichenden Robustheit (Unempfindlichkeit gegenüber lokalem Versagen).

## Materialien / Baustoffe

Die verschiedenen vorgesehenen Baumaterialien wie Beton, Betonstahl, Spannstahl (inkl. Spanngliedkategorie), Bodenanker/Nägel (inkl. Korrosionsschutz), Baustahl (inkl. Korrosionsschutz), Holz, Abdichtung, Belag (Aufbau und Schichtstärke), Reprofiliermörtel, Befestigungsmittel, Oberflächenschutz Beton bzw. Holz bzw. Baustahl, Belagslängsfugen (entlang KK), etc. sind phasengerecht zu beschreiben.

### Beton

Neue Bauteile

Die Anforderungen an Tiefbaubetone und die grundsätzlich zu verwendenden Betone sind dem FHB-K, TMB Nr. 22 001-14110 zu entnehmen.

Allfällige zusätzliche Anforderungen wie AAR-Präventionsklasse, Sulfatwiderstand, Karbonatisierungswiderstand, Frost-Tausalzwiderstand (FT) oder andere (z.B. niedrige Hydratationswärme) sind festzulegen.

| Bauteil | Betonsorte | Grundlegende Anforderungen |  |  |  |  | zusätzliche Anforderungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Druckfestig-keitsklasse | Expositions-klasse | Grösstkorn-durchmesser | Chloridge-haltsklasse | Konsistenz-klasse (informativ) |  |
| Stützen | Sorte G (T4) | C30/37 | XC4, XD3, XF4 | Dmax 32 | Cl 0,10 | C3 | - hoher FT - AAR-beständig (PK3) |
| ……… | ……… | C……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ………… |

### Betonstahl

Neue Bauteile

Die Betonstähle müssen im Register SIA 262 normkonformer Betonstähle aufgeführt sein.

Es darf in einem Bauteil grundsätzlich nur ein Fabrikat (mit gleichen Eigenschaften) von Betonstahl verwendet werden.

| Bauteil | Bezeichnung |
| --- | --- |
| ………………… | B……… |

### Spannstahl

Neue Bauteile

Es dürfen nur Anker- und Spannsysteme verwendet werden, die in den aktuellen Registern des SIA («SIA 262 - Register Spannsysteme» und «SIA 267 Register Ankersysteme») aufgeführt sind.

| Bauteil | Erzeugnis | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| ………. | ………. | ………. |

### Baustahl

Neue Bauteile

………

| Bauteil | Bezeichnung |
| --- | --- |
| ………………… | S……… |

### Weitere Baustoffe

(insb. Belag und Abdichtung)

Beschreibung (Systemaufbau und Materialien).

## Standardisierte Bauteile und konstruktive Details

Bauteile und konstruktive Details werden unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen und Richtlinien ausgeführt.

- Folgende Bauteile werden eingebaut (evt. ergänzt mit Kommentaren und/oder Begründungen):

Fahrzeugrückhaltesystem:
Typ ……… mit/ohne Schutzgitter

Geländer (vgl. FHB K, TMB Nr. 22001-12350):
Typ SR/SOR und h = 1.10 m/1.30 m mit/ohne Schutzgitter

Fahrbahnübergang: Typ ………

Brückenlager: Typ ………

etc.

## Überprüfung des bestehenden Bauwerks

Wichtige Hinweise für die Überprüfung bzw. Beurteilung der Tragsicherheit und deren Ablauf sind dem FHB-K, TMB Nr. 22 001-20101 zu entnehmen.

Wo der Nachweis der Tragsicherheit mit den aktualisierten Querschnitts- und Baustoffkennwerten sowie mit den aktualisierten Lastbeiwerten nach den Erhaltungsnormen SIA 269ff nicht erfüllt wird, sind aufgrund einer Beurteilung der Verhältnismässigkeit Massnahmen zu empfehlen.

## Verstärkung und Ausbau

Verstärkungen sind grundsätzlich gemäss den Erhaltungsnormen SIA 269ff. zu bemessen. Falls eine Anpassung auf Niveau der Neubaunormen verhältnismässig ist, sind die Normen SIA 260ff. anzuwenden.

## Gestaltung, Ästhetik und Baukultureller Wert

……..

Beachtung des etwaigen baukulturellen Wertes des Bauwerks.

Das Bauwerk ist im Hinblick auf den baukulturellen Wert (vgl. ASTRA RiLi 12003) erhaltenswert: Ja / Nein

## Nutzungsanforderungen während Bauphase

Diverse Aspekte wie Verkehrsführung (Verkehrsregime, allfällige Sperrung und Umleitung), Nutzbreiten und lichte Höhen, signalisierte Geschwindigkeit, Bauzufahrten, Baustellenverkehr und -belastung, etc., sind objektspezifisch aufzuführen. Dies gilt auf wie unter der Brücke.

## Hochwasservorkehrungen während Bauphase

……..

# SCHUTZZIELE UND SONDERRISIKEN

## Anforderungen an die Sicherheit / Sicherheit gegen Fremdeinflüsse

……..

## Streuströme

……..

## Chemische Einwirkungen

……..

## Schwingungen und Beschleunigungsgrenzen

……..

## Anprall

Mögliche Anprallquellen sind aufzuführen (Fahrzeug, Schiff, Eisenbahn).

## Brand

……..

## Erdbeben

Falls noch nicht erfolgt ist eine rechnerische Überprüfung der Erdbebensicherheit durchzuführen.

Schäden infolge Erdbeben werden grundsätzlich akzeptiert, sofern ein (komplettes) Versagen des Bauwerks ausgeschlossen werden kann.

Für die Zuordnung der Bauwerksklassen siehe Abschn. 9.1.

## Explosion

……..

## Weitere aussergewöhnliche Einwirkungen

……..

## Akzeptierte Risiken (Bau- und Betriebsphase)

Für folgende weitere Risiken (falls zutreffend) werden keine technischen, baulichen oder organisatorischen Massnahmen vorgesehen. Sie werden von der Bauherrschaft akzeptiert (nötigenfalls Liste zwischen Bau- und Betriebsphase differenzieren):

- Explosion auf und unter der Brücke

- Sabotage, Vandalismus und kriegsbedingte Einwirkungen

- Unvorhergesehene Umwelteinflüsse und Naturgefahren, sofern in den Abschnitten 8.1 ff. nicht ausdrücklich geregelt

- Eingeschränkte Gebrauchstauglichkeit bei Erdbeben, aber kein Tragwerksversagen

- Graffitis

- Hochwasser mit einer Wiederkehrperiode über 100 Jahren

- Lawinen mit einer Wiederkehrperiode über 300 Jahren

- etc.

# NORMBEZOGENE BESTIMMUNGEN

Sämtliche Bauteile haben bezüglich Dauerhaftigkeit, Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit die Anforderungen der aktuellen Normen und ASTRA Richtlinien und Fachhandbücher zu erfüllen.

## Bauwerksklasse

Bei der Festlegung der Bauwerksklasse (BWK I, II, II-i od. III nach Norm SIA 261 Kap. 16.3 und SIA 269/8 Kap. 10.4) ist eine Differenzierung zwischen dem Bauwerk selbst und einzelnen Bauteilen wie Leitmauern möglich, falls diese Elemente nicht zur Tragsicherheit des Bauwerks beitragen.

- Bauwerk:	BWK II-i

- Leitmauer:	BWK II

- Lärmschutzwand:	BWK I

## Stahltragwerke: Herstellerqualifikation EXC

Die Herstellerqualifikation ist gem. Kap. 11.5 der Norm SIA 263/1 für das ganze Tragwerk oder je Bauteil festzulegen.

Bestimmung der erforderlichen Herstellerqualifikation (gemäss Norm SIA 263/1, Kap. 11.5):

- Schadensfolgeklasse CC………. (CC1, 2 oder 3)

- Art der Belastung SC………. (SC1 oder 2)

- Herstellerqualifikation EXC………. (EXC1, 2, 3 oder 4)

## Rissbildung: Anforderungen an die Rissbeschränkung

Anforderungen an die Rissbeschränkung (gemäss Norm SIA 262, Ziffer 4.4.2):

- Generell: erhöhte Anforderungen

- Bauteile im Spritzwasserbereich (präzisieren welche Bauteile bzw. welche Bauteilseite): hohe Anforderungen

## Nachbehandlung von Beton: Anforderungen und NBK

Damit die gewünschte Dauerhaftigkeit des Bauwerks gewährleistet werden kann, sind Anforderungen an die Festigkeitsentwicklung in den Betonrandzonen und die sich daraus ergebende Nachbehandlungsklasse (NBK) je Bauteil festzulegen (vgl. SIA 262 Tab. 22).

| Bauteil | Anforderungen | NBK |
| --- | --- | --- |
| ………. | ………. (normale, erhöhte od. hohe) | ………. (NBK 2, 3 od. 4) |

## Betonprüfungen: Überwachungsklassen

Die Überwachungsklasse ist gemäss Tab. NA.1 der Norm SN EN 13670 je Bauteil oder evt., falls identisch, für das ganze Bauwerk festzulegen.

| Bauteil | Überwachrungsklasse |
| --- | --- |
| ………. | ………. (1, 2 oder 3) |

# Abweichungen

## Abweichungen von Richtlinien des ASTRA

………. (falls zutreffend).

## Abweichungen von Normen

………. (falls zutreffend).

## Abweichungen von Fachhandbüchern des ASTRA

………. (falls zutreffend).

# UNTERSCHRIFTEN

## Projektverfasser

……………………………..…

……………………………..…

……………………………..…

Datum: ………………….	Unterschrift: ………………….

## Bauherrschaft

Bundesamt für Strassen ASTRA

Filiale ………………………………

Datum: ………………….	Unterschrift Projektleiter: ………………….

Bereichsleiter Erhaltungsplanung

Datum: ………………….	Visum: ………………….

und/oder

Filialleiter

Datum: ………………….	Visum: ………………….