| AP |  | Nationalstrassen |  |  |  |  | Beilage i2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strassen-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterhaltsabschnitt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autobahnklasse | XX |  |  |  |  |  |  |  | EU-Strassen-Nr. |  |
| 1 | Anschluss Alpha – Anschluss Beta |  |  |  |  |  |  |  | EXX |  |
| Projektphase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausführungsprojekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lärmschutzprojekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mustername |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nach FHB T/U MB 21 001-20680 Art. 13 LSV in Verbindung mit Art. 37a LSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektkurzbezeichnung |  |  |  |  | Projekt-Nr. / TDCost-Nr. |  |  |  |  |  |
| EPXXXX |  |  |  |  | 999999 |  |  |  |  |  |
| Inventarobjekt-Nr. |  |  | Unterhaltskilometer |  | RBBS |  |  |  |  |  |
| X |  |  | XXX.XXX – XXX.XXX |  | NXX+XXX.000 bis NXX+XXX.000 |  |  |  |  |  |
| Anschluss Alpha Anschluss Beta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektverfasser: |  |  |  | Dokumenten-Nr. (PV): |  | xxxx |  |  |  |  |
| Auftragnehmer und Firmenlogo |  |  |  | Doku.-Nr. (ASTRA): |  | xxxx |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Format: |  | A4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Version: |  | 1.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Erstellt: |  | Rey, Abf, Bam |  | Datum: |  | 07.04.2014 |
| Projektleitung: |  |  |  | Geprüft durch Projektverfasser |  | xx.xx.20xx |  | Kurzz.: |  | xxx |
| Bundesamt für Strassen Filiale... Adresse... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Freigabe ASTRA: Gut zum Druck |  | xx.xx.20xx |  | Kurzz.: |  | xxx |

Impressum

Vertragspartner

| Auftragnehmer |  | Auftraggeber |
| --- | --- | --- |
| Ingenieurbureau |  | Bundesamt für Strassen ASTRA |
| A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG |  | Abteilung Strasseninfrastruktur |
| Hochstrasse 48, Postfach |  | Fachunterstützung |
| 4002 Basel |  | 3003 Bern |
| Tel. : +41 61 365 22 22 |  | Tel. : +41 31 322 94 11 |
| Fax : +41 61 361 07 94 |  | Fax : +41 31 323 23 03 |
| E-Mail : basel@aebo.ch |  | E-Mail : fachunterstuetzung@astra.admin.ch |
| Verfasser : Lionel Rey |  | Ansprechpersonen : Maria Balmer, Frank Abbühl, Martine Macheret |

Änderungsverzeichnis

| Version | Anpassung / Änderung | Verfasser | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 1. Entwurf | Lionel Rey | 21.11.2013 |
| 0.2 | 2. Entwurf | Lionel Rey | 04.02.2014 |
| 0.3 | 3. Entwurf | Lionel Rey | 21.02.2014 |
| 0.4 | 4. Entwurf | Lionel Rey | 17.03.2014 |
| 1.0 | Version zur Vernehmlassung FUG | Lionel Rey | 26.03.2014 |
| 1.1 | Version zur Freigabe im FÜR | L.Rey, Abf, Bam | 07.04.2014 |
| 1.2 | Version genehmigt | L.Rey, Abf, Bam | 30.04.2014 |

Verteiler

| Firma | Name | Anzahl | Version |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.1 |  |
| ASTRA, Fachunterstützung | Maria Balmer |  | x | x | x | x | x | x |  |
| ASTRA, Fachunterstützung | Frank Abbühl |  | x | x | x | x | x | x |  |
| ASTRA, Fachunterstützung | Martine Macheret |  | x | x | x | x | x | x |  |

Allg. Informationen

| Dateiname ASTRA: | AP Laerm_Muster_Bericht Lärmschutzprojekt_V1.2 |
| --- | --- |
| Aktuelle Version: | 1.2 |
| Anzahl Seiten: | 65 |

Bemerkung

Das Impressum ist nur während der Projekterarbeitung relevant und wird in der definitiven Dokumentfassung für das Auflageverfahren nicht dargestellt.

Allgemeine Informationen zum vorliegenden Musterbericht

Hinweise zu den verwendeten Schriften und Farben der Texte

Schwarz 	Normaltexte sind in der Regel in den APs vollständig zu übernehmen. Werden situationsspezifisch ganze Kapitel überflüssig, werden die entsprechenden Kapitel, Unterkapitel und damit die entsprechenden Normaltexte weggelassen.

Schwarz/grau kursiv 	Schwarze oder zur besseren Lesbarkeit teilweise graue Kursivtexte sind Mustertexte für die dargestellten Situationen / Beispiele und sind in die APs entweder zu übernehmen oder sinngemäss an die jeweilige Situation anzupassen.

Blau kursiv 	Kursivtexte in blauer Schrift sind nicht Bestandteil des APs, jedoch wichtige Hinweise oder Festlegungen zur Ausarbeitung und Darstellung der Unterlagen. Die entsprechenden Textteile werden in der definitiven Dokumentfassung für das Auflageverfahren nicht dargestellt.

Der Musterbericht (Strassen-)Lärmschutzprojekt in d/f/i wird ASTRA-intern jeweils in aktualisierter Form elektronisch als Vorlagendatei bereitgestellt.

Ziel

Die wesentlichen Ziele des vorliegenden Musterberichtes bestehen darin:

- Vorgaben bereit zu stellen, die vergleichbare Inhalte und Lösungen für die grosse Zahl von zu erarbeitenden AP Lärmschutz gewährleistet.

- Nachvollziehbare und beschwerderesistente Annahmen / Entscheidungen.

Anwendungsbereich des vorliegenden Musterdokuments

Der vorliegende Musterbericht gilt für Lärmschutzprojekte an Nationalstrassen in Verbindung mit Art. 13 und 37a der LSV, das heisst lärmrechtlich für „Sanierungen an bestehenden ortsfesten Anlagen“, also für sanierungspflichtige Nationalstrassen mit Baubewilligung vor dem 1.1.1985.

Für die lärmrechtlich (wesentliche) Änderung einer vor dem 1.1.1985 erstmals baubewilligten NS (LSV Art. 8) oder die Änderung einer nach dem 1.1.1985 NS erstmals baubewilligten NS (LSV Art. 7) kann der vorliegende Musterbericht nur analog verwendet werden.

Generell

Im vorliegenden Musterbericht sind typische Situationen dargestellt. Für die Plandarstellungen des Musterabschnittes „Anschluss Alpha – Anschluss Beta“ wurde als Beispiel der Perimeter Anschluss Sissach – Anschluss Eptingen im Kanton Basel-Landschaft genommen.

Situationsspezifische Anpassungen

Die einzelnen Kapitel, Tabellen, usw. im gesamten Text sind situationsspezifisch anzupassen.

Beispiele:

- Kapitel Zusammenfassung: Sind im LSP z.B. keine Massnahmen, keine Erleichterungen, keine maximal zulässigen Belastungen oder keine Schallschutzmassnahmen notwendig oder vorgesehen, ist auf die detaillierten Erläuterungen im entsprechenden Unterkapitel zu verzichten.

- Tabelle 0.1: Nicht vorgesehene Massnahmenkategorien löschen.

- Tabelle 0.2: Bestehen im Projektperimeter noch keine Lärmschutzmassnahmen, sind die entsprechenden Spaltenbezeichnungen anzupassen und die Spalte Fiktiver Zustand zu löschen.

- Kapitel 6.1 bis 6.4: Nicht vorgesehene Massnahmenkategorien sind nicht aufzuführen, d.h. die entsprechenden Kapitel sind zu entfernen.

Inhalt des AP Lärmschutz

Das AP Lärmschutz wird in der Regel als ein eigenständiges AP Lärmschutz oder - sofern als Teil eines Gesamt-AP - als ein eigenständig lesbares Fachdossier Lärmschutz ausgearbeitet. Der Inhalt des AP Lärmschutz ist im Fachhandbuch Trassee/Umwelt, Merkblatt Nr. 21 001-20680 beschrieben. Der vorliegende Musterbericht konkretisiert die Leistungen gemäss Punkt i2 und ist somit „nur“ ein Bestandteil des AP Lärmschutz nach NSV. Weitere Angaben zum Inhalt des Fachdossiers AP Lärmschutz sind im Anhang 0.1 zu finden.

Weitere Angaben

Weitere nützliche Angaben für die Erstellung des Berichtes (Strassen-)Lärmschutzprojekt sind in den Anhängen 0.X zu finden.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung

1.	Einleitung	14

1.1.	Auftrag und Ziele	14

1.2.	Rechtliche Anforderungen	14

1.3.	Abgrenzung zu weiteren Strassenlärmquellen	16

2.	Grundlagen	18

2.1.	Projekt- und Untersuchungsperimeter	18

2.2.	Grenzwerte für Strassenlärm	18

2.3.	Raumplanerische Grundlagen	19

2.4.	Vorhandene Lärmschutzmassnahmen	19

2.5.	Lärmermittlungsgrundlagen	20

2.5.1.	Art der Ermittlung	20

2.5.2.	Berechnungsmodell	21

2.5.3.	Verkehrszahlen	22

2.5.4.	Geschwindigkeit	23

2.5.5.	Fahrbahnbelag	23

2.5.6.	Fahrbahnübergänge	23

2.5.7.	Steigung	24

2.5.8.	Tunnelportale	24

2.5.9.	Galerien, Halbüberdeckungen	24

2.6.	Lärmmessungen	24

2.7.	Modellkorrekturen aufgrund der Messungen	26

2.8.	Untersuchte Zustände	28

2.9.	Ermittlung Gesamtstrassenlärm	28

3.	Lärmemissionen Ist-Zustand und Normprüfung	30

4.	Lärmimmissionen Ist-Zustand und Normprüfung	31

5.	Massnahmenstudie	32

5.1.	Methodik	32

5.1.1.	Grundsätze	32

5.1.2.	Wirtschaftliche Tragbarkeit und Verhältnismässigkeit	32

5.1.3.	Rahmenbedingungen für Geschwindigkeitsreduktionen	33

5.1.4.	Rahmenbedingungen für lärmarme Fahrbahnbeläge	34

5.1.5.	Rahmenbedingungen für Lärmschutzwände /-dämme	35

5.2.	Geschwindigkeitsreduktion	36

5.3.	Lärmarmer Fahrbahnbelag	36

5.3.1.	Untersuchte Streckenabschnitte	36

5.3.2.	Geprüfte lärmarme Fahrbahnbeläge	36

5.4.	Lärmschutzwände (LSW), -dämme (LSD) und andere Massnahmen	38

5.4.1.	Übersicht Untersuchungsgebiete	38

5.4.2.	Geprüfte LSW/LSD und andere Massnahmen im Gebiet A	39

5.4.3.	Geprüfte LSW/LSD und andere Massnahmen im Gebiet B	42

5.4.4.	Geprüfte LSW/LSD und andere Massnahmen im Gebiet C	42

5.4.5.	Geprüfte LSW/LSD und andere Massnahmen im Gebiet D	42

5.4.6.	Geprüfte LSW/LSD und andere Massnahmen im Gebiet E	42

5.4.7.	Geprüfte LSW/LSD und andere Massnahmen im Gebiet F	42

6.	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen (Art. 13 LSV)	43

6.1.	Geschwindigkeitsreduktion	43

6.2.	Lärmarmer Fahrbahnbelag	43

6.3.	Lärmschutzwände/- dämme	44

6.4.	Andere Massnahmen	44

7.	Wirksamkeit des Lärmschutzprojektes	45

8.	Erleichterungen (Art. 14 LSV)	47

9.	Maximal zulässige Lärmimmissionen (Art.37a LSV)	51

10.	Schallschutzmassnahmen an Gebäuden (Art. 15 LSV)	52

10.1.	Schallschutzfenster bei Belastungen über Alarmwert	52

10.1.1.	Kostenübernahme ASTRA: Beurteilungspegel NS > Alarmwert	52

10.1.2.	Kostenübernahme ASTRA: Beurteilungspegel NS ≤ Alarmwert	53

10.2.	Richtlinien und Prozesse für den Einbau von Schallschutzfenstern	54

11.	Ergänzende Bemerkungen	55

Anhangsverzeichnis

1.	Projektabgrenzungen

1.1	Übersicht Projektperimeter und Untersuchungsperimeter

2.	Emissionsgrundlagen

2.1	Verkehr / Emissionen Ist-Zustand (heute, 20XX)

2.2	Verkehr / Emissionen Normprüfung (2030)

2.3	Verkehr / Emissionen Lärmschutzprojekt (2030)

3.	Messungen und Modellkorrekturen

3.1	Übersichtsplan Messungen und Modellkorrekturen

(nur Standorte, Art der Messung KZM, LZM, etc, sowie alle Modellkorrekturen. Falls das nicht möglich ist, braucht es eine separate Planbeilage)

3.2	Übersichtstabelle Vergleich Messungen und Berechnungen

(Zusammengefasste Übersichtstabelle aus dem Bericht Messungen und Modellkorrekturen, ohne einzelne Korrekturen).

4.	Lärmbelastungen und Lärmbeurteilung

4.1	Übersicht Grenzwertüberschreitungen Ist-Zustand, Normprüfung (2030) und Lärmschutzprojekt (2030), Fiktiver Zustand ohne Massnahmen (2030)

4.2	Lärmbelastungstabelle Normprüfung und Lärmschutzprojekt (2030)

4.3	Lärmbeurteilung mit Lärmschutzprojekt (2030), Erleichterungen, Schallschutzfenster

4.4	Max. zulässige Lärmimmissionen gemäss Art. 37a LSV bei Objekten mit IGW-Überschreitung infolge der NS und mit vorhandenen, gültigen Erleichterungen

4.5	Max. zulässige Lärmimmissionen gemäss Art. 37a LSV bei Objekten ohne IGW-Überschreitung infolge der NS und ohne Erleichterungen

5. 	Wirtschaftliche Tragbarkeit (WTI) der Lärmschutzmassnahmen (LSM)

5.X	WTI LSM Gebiet X, Teilgebiet X, Objekt(e) X...

Benötigt wird mindestens 1 Anhang pro Teilgebiet, Objektgruppe…

6.	Vorhandene Verfügungen

6.1	Vorhandene Verfügungen betreffend bestehender Erleichterungen und verfügter SSF

Beilagenverzeichnis

Bemerkung

Das nachfolgende Beilagenverzeichnis beinhaltet einzig die Beilagen zum Buchstaben i2 des APs Lärmschutz.  Die Beilagen zu den übrigen Buchstaben gemäss Art. 12 NSV richten sich nach dem FHB 21 001-20680 Leistungen der Projektierung AP Lärmschutz.

i2	Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt (vorliegender Bericht)

i2.1	Akustische Globalbeurteilung, inkl. Verkehrsmengen Ist-Zustand und Planungshorizont 2030 (1:10‘000) ca. 1:10‘000; Verkehrsmengen der Hauptabschnitte; Einteilungen für Pläne i2.2ff

i2.2	Akustische Beurteilung Normprüfung und Lärmschutzprojekt 2030, Plan 1/X (1:2‘500)

i2.3	Akustische Beurteilung Normprüfung und Lärmschutzprojekt 2030, Plan 2/X (1:2‘500)

i2.4	Akustische Beurteilung…usw.

Abkürzungen

AP 		Ausführungsprojekt (Projektphase ASTRA)

ARE 		Bundesamt für Raumentwicklung

ASTRA 		Bundesamt für Strassen

AW 		Alarmwert gemäss Anhang 3 LSV

BAFU 		Bundesamt für Umwelt

CPX 		Close-Proximity-Method (akustische Belagsgütemessung)

DTV 		Durchschnittlicher täglicher Verkehr (24h, Mo - So)

EP 		Erhaltungsprojekt

EK 		Erhaltungskonzept (Projektphase ASTRA)

ES 		(Lärm-)Empfindlichkeitsstufe

FHB T/U		Fachhandbuch Trassee/Umwelt des ASTRA

GS UVEK 	Generalsekretariat des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

IGW 		Immissionsgrenzwert gemäss Anhang 3 LSV

LSP 		Lärmschutzprojekt

LSV 		Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986

LSW / LSD	Lärmschutzwand / Lärmschutzdamm

KZM / LZM	Kurzzeitmessung / Langzeitmessung

Max.Bel. 		Maximale zulässige Lärmimmissionen gemäss Art. 37a LSV

MISTRA LBK 	Lärmbelastungskataster Nationalstrassen MISTRA LBK Sofortlösung

NFA 		Neuer Finanzausgleich und Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen

Normprüfung 	Prüfung Einhaltung der Grenzwerte LSV im Planungshorizont 2030 ohne LSP

NS 		Nationalstrasse

NS-Abschnitt 	Nationalstrassenabschnitt

NSG 		Nationalstrassengesetz vom 8. März 1960

NSV 		Nationalstrassenverordnung vom 7. November 2007

PW 		Planungswert

RBBS 		Räumliches Basisbezugssystem

SDA8 		Semidichter Asphaltbelag SDA8 Klasse A/B gemäss SNR 640‘436

StL-86+ 		Computermodell zur Berechnung von Strassenlärm, BUWAL, März 1987 mit Korrektur zum Strassenlärm-Berechnungsmodell 1995.

SSF 		Schallschutzfenster

UH-Km 		Unterhaltskilometer

UPlaNS 		Unterhaltsplanung Nationalstrassen

USG 		Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983

v 		Signalisierte Höchstgeschwindigkeit

WTI 		Wirtschaftlicher-Tragbarkeits-Index. Ermittlung der wirtschaftlichen Tragbarkeit und Verhältnismässigkeit von Lärmschutzmassnahmen gemäss Publikation UV-0637.

WE 		Wohneinheit

ZEL 		Zustandserfassung Lärm (Projektphase ASTRA)

Zusammenfassung

Bemerkung

Die einzelnen Unterkapitel der Zusammenfassung sind situationsspezifisch anzupassen. Sind im LSP z.B. keine Massnahmen, keine Erleichterungen, keine maximal zulässigen Belastungen oder keine Schallschutzmassnahmen notwendig oder vorgesehen, ist auf die detaillierten Erläuterungen im entsprechenden Unterkapitel zu verzichten.

Ausgangslage: Sanierungspflichtige Nationalstrasse

Auf der NXX/XX von UH-Km XX.XXX bis UH-Km XX.XXX (Anschluss Alpha – Anschluss Beta) bestehen heute bereits folgende (falls zutreffend, sonst „noch keine“) Lärmschutzmassnahmen (vgl. Kap. 2.4):

- X Lärmschutzwände

- X Lärmschutzdämme

- Lärmarmer Strassenbelag von … bis…

- Schallabsorbierende Wandverkleidungen bei X Bauwerken

- Weitere Massnahmen

Voruntersuchungen haben gezeigt, dass die in der Lärmschutzverordnung (LSV) festgelegten Grenzwerte für Strassenlärm resp. die im Rahmen früherer Lärmschutzverfahren gemäss LSV Art. 37a festgelegten zulässigen Lärmimmissionen (Max.Bel.) (falls zutreffend bei vorhandenen „gelben“ Abschnitten) durch die NXX/XX im Abschnitt von UH-Km XX.XXX bis UH-Km XX.XXX (Anschluss Alpha – Anschluss Beta) auf dem Gebiet der Gemeinden A, B, C... heute und künftig überschritten werden.

Für diese Strecke ist daher eine Sanierung nach Art. 13 LSV in Verbindung mit Art. 37a LSV (falls zutreffend bei vorhandenen „gelben“ Abschnitten) erforderlich. Die notwendigen Lärmschutzmassnahmen sind gemäss Art.17 LSV und gemäss Leitfaden Strassenlärm in Koordination mit den Unterhaltszyklen gemäss Unterhaltsplanung Nationalstrasse (UPlaNS) auszuführen. Auf den Beurteilungsabschnitten von UH-Km XX.XXX bis UH-Km XX.XXX hat die lärmrechtliche Erstsanierung bzw. der erstmalige Lärmschutz noch nicht stattgefunden. Die notwendigen Lärmschutzmassnahmen auf diesen Abschnitten sind gemäss LSV bis zum 31.03.2015 auszuführen. Die Situation ist auf dem Übersichtsplan in der Beilage i2.1 „Akustische Globalbeurteilung“ dargestellt.

Abgrenzung zu weiteren Strassenlärmquellen

Bemerkung

Dieses Kapitel ist dann wie unten aufgeführt ausführlich zu behandeln, sofern tatsächlich relevante übrige Strassenlärmquellen vorhanden sind. Andernfalls kann lediglich der folgende Satz eingefügt werden: „Die  NXX/XX ist im massgeblichen Untersuchungsperimeter die einzige Strassenlärmquelle, welche wesentlich zur Überschreitung der IGW beiträgt“.

Im für das vorliegende Lärmschutzprojekt der Nationalstrasse NXX/XX massgeblichen Untersuchungsperimeter befinden sich neben der Nationalstrasse weitere Strassenlärmquellen, welche wesentlich zur Überschreitung der IGW beitragen. Insbesondere in nachfolgenden Gebieten überlagern sich die Strassenlärmimmissionen der Nationalstrasse mit denjenigen des übrigen Strassennetzes:

- Gebiet A: Einfluss der Kantonstrasse X und weiterer Strassen

- Gebiet B: Einfluss der kantonalen Hochleistungsstrasse X und weiterer Strassen

- Gebiet C: Einfluss der Kantonstrasse X, der Gemeindestrasse X...

- Gebiet...

Im Rahmen des vorliegenden Nationalstrassen-Lärmschutzprojektes wird daher zusätzlich zum isoliert betrachteten Nationalstrassenlärm auch die Gesamt- Strassenlärmsituation betrachtet. Gemäss Art. 45 Abs. 3 Bst. c LSV ist das GS UVEK, als Plangenehmigungsbehörde für die Nationalstrassen, jedoch nur zuständig für den Lärmanteil der Nationalstrassen. Für die Lärmsanierung der übrigen Strassen bleiben Kantons- resp. Gemeindebehörden zuständig.

Gegenstand des Projektes

Das vorliegende Ausführungsprojekt (AP) Lärmschutz umfasst die aufgrund von Art. 13 und 37a der Lärmschutzverordnung und den Vorgaben des Leitfadens Strassenlärm (BAFU/ASTRA 37/06) notwendige lärmrechtliche Sanierung auf der NXX/XX von UH-Km XX.XXX bis UH-Km XX.XXX (Anschluss Alpha – Anschluss Beta) und stellt die vorgesehenen Massnahmen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen dar. Mit dieser Sanierung wird unter Berücksichtigung der technischen Realisierbarkeit sowie der wirtschaftlichen Tragbarkeit eine möglichst umfassende Senkung der Lärmimmissionen unter den Immissionsgrenzwert angestrebt. Wo dies begründet nicht möglich ist, werden Erleichterungen beantragt und zusätzlich Gebäude mit der Pflicht zum Einbau von Schallschutzfenstern aufgezeigt.

Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen nach Art. 13 LSV

Gemäss vorliegendem Lärmschutzprojekt (AP) sind zusätzlich zum bestehenden Lärmschutz folgende Massnahmen vorgesehen: (Jede einzelne konkrete LSM ist aufzuführen).

Tabelle 0.1: Vorgesehene Massnahmen des Lärmschutzprojektes (nicht vorgesehene Massnahmenkategorien löschen)

| Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen | Erläuterungen (Massnahmen-studie) | Lage [UH-Km] |  | (Neue) Fläche [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | von | bis |  |
| Geschwindigkeitsreduktion |  |  |  |  |
| Geschwindigkeitsreduktion von X auf X km/h | Kap. 5.2.X.X | XX.XXX | XX.XXX | - |
| Lärmarmer Fahrbahnbelag |  |  |  |  |
| Einbau eines lärmarmen Fahrbahnbelages Typ X | Kap. 5.3.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Einbau eines lärmarmen Fahrbahnbelages Typ X | Kap. 5.3.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Weitere Massnahmen... | Kap. 5.3.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Lärmschutzwände/-dämme |  |  |  |  |
| Erhöhung der bestehenden Lärmschutzwand X um Xm | Kap. 5.4.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Verlängerung der bestehenden Lärmschutzwand X um Xm | Kap. 5.4.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Neuerstellung einer Xm hohe und Xm lange LSW X | Kap. 5.4.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Weitere Massnahmen... | Kap. 5.4.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Andere Massnahmen |  |  |  |  |
| Schallabsorbierende Wandverkleidung beim Bauwerk X | Kap. 5.4.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Überdeckung / Halbüberdeckung der Nationalstrasse | Kap. 5.4.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Weitere Massnahmen... | Kap. 5.4.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |

Wirkung der Lärmschutzmassnahmen

Ohne die bereits bestehenden Lärmschutzmassnahmen werden die massgebenden Grenzwerte durch die Immissionen der Nationalstrasse im massgebenden Planungshorizont 2030 bei XXX Gebäuden überschritten. Mit den bereits bestehenden Lärmschutzmassnahmen (wenn Lärmschutzmassnahmen schon vorhanden sind) werden die massgebenden Grenzwerte durch die Immissionen der Nationalstrasse im massgebenden Planungshorizont 2030 bei XXX Gebäuden überschritten. Mit den gemäss vorliegendem AP vorgesehenen zusätzlichen Lärmschutzmassnahmen treten Grenzwertüberschreitungen durch die Immissionen der Nationalstrasse noch bei XXX Gebäuden auf. Die Wirksamkeit aller Lärmschutzmassnahmen bezüglich der Immissionen der Nationalstrasse liegt somit bei XX%. (Dabei werden die Grenzwertüberschreitungen bei lärmempfindlichen Gebäuden im fiktiven Zustand 2030 ohne Lärmschutzmassnahmen mit denen im Zustand 2030 mit Lärmschutzprojekt verglichen).

Tabelle 0.2: Anzahl Grenzwertüberschreitungen ausschliesslich aufgrund des Nationalstrassenlärms (Bestehen im Projektperimeter noch keine Lärmschutzmassnahmen, sind die entsprechenden Spaltenbezeichnungen anzupassen und die Spalte Fiktiver Zustand zu löschen.)

| Gemeinde (oder andere projektspezifisch sinnvolle Einteilung) | Übersicht Grenzwertüberschreitungen bei lärmempfindlichen Gebäuden infolge Nationalstrassenlärm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20XX |  | Planungshorizont 2030 |  |  |  |  |  |
|  | Ist-Zustand mit vorhandenem Lärmschutz |  | Fiktiver Zustand ohne Lärmschutz |  | Normprüfung mit vorhandenem Lärmschutz |  | Lärmschutzprojekt mit erweitertem Lärmschutz |  |
|  | >IGW | davon >AW | >IGW | davon >AW | >IGW | davon >AW | >IGW | davon >AW |
| Gemeinde A | 10 | 2 | 20 | 4 | 15 | 3 | 5 | 0 |
| Gemeinde B | 10 | 2 | 20 | 4 | 15 | 3 | 5 | 0 |
| Gemeinde C | 10 | 2 | 20 | 4 | 15 | 3 | 5 | 0 |
| Gemeinde... | 10 | 2 | 20 | 4 | 15 | 3 | 5 | 0 |
| Total | 40 | 8 | 80 | 16 | 60 | 12 | 20 | 0 |

Bemerkung

Falls die Massnahmen auch eine Wirkung bezüglich der Gesamtstrassenlärmsituation aufweisen, so ist die Wirkung verbal wie nachfolgend und sofern zutreffend zu beschreiben.

Zusätzlich haben die Massnahmen auch eine Wirkung bezüglich der Gesamtstrassenlärmsituation.

Bei XXX Gebäuden werden im Planungshorizont 2030 im Zustand Normprüfung ohne Lärmschutzmassnahmen (oder falls zutreffend „mit bestehenden“) die IGW durch die Kombination aus National- und übrigen Strassen überschritten, obschon die Immissionen jeder einzelnen Quelle die IGW einhalten (Lr Nationalstrasse ≤ IGW, Lr Kantonsstrasse ≤ IGW, Lr Gesamtlärm >IGW). Im Planungshorizont 2030 mit zusätzlichen Lärmschutzmassnahmen werden die IGW nur noch bei XXX dieser Gebäude überschritten.

Die effektive Wirkung des Lärmschutzprojektes ist bei der Betrachtung des Gesamtstrassenlärms zudem besser als bei der Betrachtung der Nationalstrasse alleine, da die vorgesehenen Massnahmen nicht nur den Lärm der Nationalstrasse, sondern in gewissen Gebieten gleichzeitig auch den Lärm der vorhandenen Kantons- und Gemeindestrassen reduzieren.

Erleichterungen nach Art. 14 LSV

Erleichterungen sind für jedes Objekt separat orts- und gebäudespezifisch zu begründen und zu dokumentieren. Die Objektblätter mit den im Detail begründeten Erleichterungsanträgen befinden sich im Bericht „Erleichterungsanträge nach LSV“ in der Beilage m7 zum Ausführungsprojekt.

Für den Abschnitt der Nationalstrasse NXX/XX zwischen Anschluss Alpha und Anschluss Beta wurden bereits im Rahmen früherer Lärmschutzverfahren Erleichterungen verfügt und damit gleichzeitig maximal zulässige Belastungen (Max. Bel.) festgelegt. Gegenüber XXX Gebäuden (plus zusätzlich gegenüber XXX unüberbauten Parzellen) werden zwar die IGW überschritten, aber diese festgelegten Max. Bel. eingehalten. Diese bestehenden Erleichterungen behalten ihre Gültigkeit, d.h. sie müssen  nicht neu beantragt werden.

Gegenüber XXX Gebäuden (plus zusätzlich gegenüber XXX unüberbauten Parzellen) mit verbleibender Überschreitung der IGW/Max.Bel durch die Nationalstrasse alleine (d.h. ohne den Einfluss weitere Strassenlärmquellen) werden für den Abschnitt der Nationalstrasse NXX/XX zwischen Anschluss Alpha und Anschluss Beta neue Erleichterungen beantragt.

Bei weiteren XXX Gebäuden (plus zusätzlich XXX unüberbauten Parzellen) trägt der Nationalstrassenlärm zusammen mit weiteren Strassenlärmquellen wesentlich zur Überschreitung der IGW/MaxBel bei, während sowohl die Immissionen der Nationalstrasse als auch diejenigen der übrigen Strassen jeweils für sich betrachtet die IGW/MaxBel einhalten. Für diese Objekte beantragt das ASTRA ebenfalls Erleichterungen für die Nationalstrasse NXX/XX.

Maximal zulässige Lärmimmissionen gemäss Art. 37a LSV

Mit der Gewährung von Erleichterungen für die Nationalstrasse werden vom GS UVEK gleichzeitig die maximal zulässigen Lärmimmissionen (Max. Bel.) nach Art. 37a für die betroffenen Objekte festgelegt. Die entsprechenden Pegelangaben finden sich im Bericht „Erleichterungsanträge nach LSV“ in der Beilage m7 zum Ausführungsprojekt.

Zusätzlich hält das GS UVEK die maximal zulässigen Lärmimmissionen für die Nationalstrasse erneut fest, wo die Immissionsgrenzwerte infolge der Nationalstrasse überschritten sind, jedoch die vorhandenen Erleichterungen weiterhin genügen. Die entsprechenden Pegelangaben befinden sich im Anhang 4.4.

Wo die Immissionen der Nationalstrasse für sich betrachtet die IGW einhalten, jedoch das Ausmass einer bereits durch den Betrieb der übrigen Strassen allein erzeugten IGW-Überschreitung um mehr als 1dB erhöhen, hält das GS UVEK ebenfalls die maximal zulässigen Lärmimmissionen für die Nationalstrasse unterhalb der IGW fest. Die entsprechenden Pegelangaben befinden sich im Anhang 4.5.

Schallschutzmassnahmen (SSF) nach Art. 15 LSV

Bei XXX Gebäuden werden durch die Immissionen der Nationalstrasse alleine die Alarmwerte (AW) überschritten. Die Eigentümer werden durch das GS UVEK verpflichtet, bei den betroffenen Räumen zu Lasten des ASTRA neue Schallschutzfenster einzubauen.

Bei weiteren XXX Gebäuden trägt der Nationalstrassenlärm wesentlich zur Überschreitung der AW durch die Gesamtstrassenlärmbelastung bei, während die Immissionen aufgrund der Nationalstrasse alleine die AW einhalten. Das GS UVEK verpflichtet das ASTRA gemäss Art. 16 LSV zur teilweisen Kostentragung für die dementsprechend notwendigen Schallschutzfenster.

Bemerkung

Der Schallschutzfenstereinbau ist im zweiten Fall (Lr Gesamtlärm >AW mit Lr NS <AW) situationsspezifisch. Eine Verfügung an den Grundeigentümer kann erst ergehen, wenn die Erleichterungen für die andere Strassenlärmquelle durch den Kanton oder die Gemeinde bereits gesprochen wurde.

# Einleitung

## Auftrag und Ziele

Der vorliegende Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt ist Bestandteil des Ausführungsprojektes (AP) Lärmschutz nach Art. 12 NSV. Er beschreibt die aufgrund von Art. 13 und 37a der Lärmschutzverordnung notwendige lärmrechtliche Sanierung der NXX/XX von UH-Km XX.XXX (Anschluss Alpha) bis UH-Km XX.XXX (Anschluss Beta) und sieht konkrete Massnahmen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen vor. Mit dieser Sanierung wird unter Berücksichtigung der technischen Realisierbarkeit sowie der wirtschaftlichen Tragbarkeit eine möglichst umfassende Senkung der Lärmimmissionen unter den Immissionsgrenzwert angestrebt. Wo dies begründet nicht möglich ist, werden Erleichterungen beantragt und zusätzlich Gebäude mit Kostenübernahme für Schallschutzfenster bei Belastungen über dem Alarmwert (AW) aufgezeigt.

Gegenstand des vorliegenden Projektes ist die Erweiterung des Lärmschutzes sowie die Erteilung von Erleichterungen und Anordnung von Schallschutzfenstern. Sofern bestehende Massnahmen ersetzt oder unterhalten werden sollen, ist zu ergänzen: Der Unterhalt und Ersatz bestehender Lärmschutzmassnahmen ist nicht Gegenstand des Projektes.

Die Ausarbeitung des AP Lärmschutzes erfolgt gemäss den Vorgaben des Leitfadens Strassenlärm (BAFU/ASTRA 37/06) unter Einhaltung der geltenden Anforderungen vom Fachhandbuch Trassee/Umwelt (ASTRA) und vom schweizerischen Normenwerk.

Umweltschutzgesetz (USG), Lärmschutz-Verordnung (LSV) und Leitfaden Strassenlärm (BAFU/ASTRA 37/06) stellen konkrete Anforderungen an den Inhalt eines akustischen Berichtes zum Lärmschutzprojekt (LSP), welche in erster Linie auf die Nachvollziehbarkeit der Lärmermittlung und Entscheidungen zur Massnahmenwahl abzielen. Im Rahmen der Lärmschutzprojektierung sind insbesondere folgende Fragen zu beantworten und nachvollziehbar darzulegen:

- Welche Lärmschutzmassnahmen sind zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte notwendig?

- Welche notwendigen Lärmschutzmassnahmen erfüllen die geltenden Anforderungen und sind im Ausführungsprojekt vorzusehen?

- Gegenüber welchen Objekten sind infolge verbleibender Grenzwertüberschreitung (trotz Lärmschutzmassnahmen) Erleichterungen zu beantragen?

- Bei welchen Objekten trägt die Nationalstrasse nur in Addition zu den übrigen Strassen wesentlich zur Grenzwertüberschreitung bei (Gesamtstrassenlärmbetrachtung)?

- Gibt es Objekte mit bereits verfügten Erleichterungen aus früheren Lärmschutzprojekten und Überschreitungen der festgelegten maximal zulässigen Lärmimmissionen? Welche Erleichterungen müssen neu beantragt werden, welche werden mit dem Projekt hinfällig?

- Bei welchen Gebäuden sind nach gewährten Erleichterungen Schallschutzmassnahmen am Gebäude (Schallschutzfenster) gesetzlich notwendig?

## Rechtliche Anforderungen

Seit Inkrafttreten der NFA ist das ASTRA für den Lärmschutz an Nationalstrassen zuständig. Bei der Lärmschutzplanung sind die Anforderungen folgender Gesetze, Richtlinien, Weisungen und Standards zu erfüllen:

- Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) vom 7. Oktober 1983.

- Lärmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986.

- Bundesgesetz über die Nationalstrassen (NSG) vom 8. März 1960

- Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 7. November 2007

- Leitfaden Strassenlärm, Vollzugshilfe für die Sanierung. Publikation BAFU / ASTRA UV-0637, Ausgabe 2006 (ASTRA Richtlinie, Bestandteil der geltenden Standards im Nationalstrassenbau).

- Wirtschaftliche Tragbarkeit und Verhältnismässigkeit von Lärmschutzmassnahmen, Optimierung der Interessenabwägung. Publikation BAFU UV-0609, Ausgabe 2006.

- Weisung des GS UVEK vom 1. Januar 2011 "Lärmschutz an Nationalstrassen - Schallschutzmassnahmen an Gebäuden", ASTRA 78001, Ausgabe vom 01.01.2011 V1.00.

- Richtlinie des ASTRA vom 1. Januar 2011 "Lärmschutz an Nationalstrassen - Realisierung von Schallschutzmassnahmen an Gebäuden", ASTRA 18004, Ausgabe 2011 V1.02.

- Fachhandbuch Trassee/Umwelt ASTRA

Ziel des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG) ist der Schutz des Menschen vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen. In der vom Bundesrat erlassenen Lärmschutz-Verordnung (LSV) sind die vom Eigentümer einer lärmverursachenden Strasse zu treffenden Massnahmen festgehalten.

Voruntersuchungen haben gezeigt, dass die in der Lärmschutzverordnung (LSV) festgelegten Grenzwerte für Strassenlärm resp. die im Rahmen früherer Lärmschutzverfahren gemäss LSV Art. 37a festgelegten zulässigen Lärmimmissionen (Max.Bel.) (falls zutreffend bei vorhandenen „gelben“ Abschnitten) durch die NXX/XX im Abschnitt von UH-Km XX.XXX bis UH-Km XX.XXX (Anschluss Alpha – Anschluss Beta) auf dem Gebiet der Gemeinden A, B, C... heute und künftig überschritten werden.

Für diese Strecke ist daher eine Sanierung nach Art. 13 LSV in Verbindung mit Art. 37a LSV (falls zutreffend bei vorhandenen „gelben“ Abschnitten) erforderlich. Die notwendigen Lärmschutzmassnahmen sind gemäss Art.17 LSV und gemäss Leitfaden Strassenlärm in Koordination mit den Unterhaltszyklen gemäss Unterhaltsplanung Nationalstrasse (UPlaNS) auszuführen. Auf den Beurteilungsabschnitten von UH-Km XX.XXX bis UH-Km XX.XXX hat die lärmrechtliche Erstsanierung bzw. der erstmalige Lärmschutz noch nicht stattgefunden. Die notwendigen Lärmschutzmassnahmen auf diesen Abschnitten sind gemäss LSV bis zum 31.03.2015 auszuführen. Die Situation ist in der Abbildung 1.1 sowie auf dem Übersichtsplan in der Beilage i2.1 „Akustische Globalbeurteilung“ dargestellt.

Die sanierungsbedürftigen Nationalstrassenabschnitte müssen gemäss Art. 13 LSV soweit saniert werden, wie dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und dass die Immissionsgrenzwerte mit verhältnismässigen Massnahmen nicht überschritten werden.

Abbildung 1.1: Übersicht der sanierungsbedürftigen Teilstrecken (Akustische Globalbeurteilung)

Anschluss Alpha UH-Km XX.XXX Anschluss Beta UH-Km XX.XXX

| Legende / Erläuterungen |  |
| --- | --- |
| Globalnote | Globalbeurteilung |
| 1 | Sehr gut Sanierungsfrist gemäss LSV bereits eingehalten oder kommt nicht zur Anwendung Keine (weiteren) Lärmschutzmassnahmen notwendig |
| 2 | Gut Sanierungsfrist gemäss LSV bereits eingehalten oder kommt nicht zur Anwendung (Weitere) Lärmschutzmassnahmen erst ab 2030 notwendig |
| 3 | Annehmbar Sanierungsfrist gemäss LSV kommt zur Anwendung und ist bereits eingehalten Weitere Lärmschutzmassnahmen notwendig |
| 4 | Schlecht Sanierungspflicht bis 2015 besteht Lärmschutzmassnahmen notwendig und in absehbarer Zeit realisierbar (Gesuch AP für Lärmschutzmassnahmen beim GS UVEK bereits eingereicht ) |
| 5 | Sehr schlecht Sanierungspflicht bis 2015 besteht Lärmschutzmassnahmen notwendig und nicht in absehbarer Zeit realisierbar (Gesuch AP für Lärmschutzmassnahmen beim GS UVEK noch nicht eingereicht ) |

## Abgrenzung zu weiteren Strassenlärmquellen

Bemerkung: Vgl. auch Anhang 0.2.

Art. 13 LSV fordert die Sanierung von Strassen, welche wesentlich zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte (IGW) beitragen. Dabei gelten die IGW für Strassenverkehrslärm gemäss Art. 40 LSV in Verbindung mit Anhang 3 LSV auch als überschritten, wenn die Summe der Lärmimmissionen verschiedener Strassenlärmquellen sie überschreitet. Zudem werden gestützt auf Art. 16 LSV die Kosten für Lärm- und Schallschutzmassnahmen aufgeteilt, welche aufgrund des Betriebes mehrerer Strassen getroffen werden müssen. Im Rahmen von Lärmschutzprojekten zur lärmrechtlichen Sanierung von Nationalstrassenabschnitten ist daher zusätzlich zum isoliert betrachteten Nationalstrassenlärm auch das Zusammenwirken mit relevanten übrige Strassenlärmquellen zu beachten. Solche Gesamt-Strassenlärmimmissionen werden durch energetische Addition der jeweiligen Teilpegel der Nationalstrasse und der übrigen Strassen ermittelt. Beträgt die Differenz der Teilpegel mehr als 10 dB(A), so ist das Zusammenwirken der verschiedenen Strassenlärmquellen irrelevant. Die Lärmbelastungen und damit auch allfällige IGW-Überschreitungen werden dann einzig durch die Hauptlärmquelle bestimmt. Die anderen Lärmquellen könnten „ausgeschaltet werden“ ohne dass sich die Lärmbelastung verändern würde.

Im für das vorliegende Lärmschutzprojekt der Nationalstrasse NXX/XX massgeblichen Untersuchungsperimeter befinden sich neben der Nationalstrasse weitere relevante Strassenlärmquellen, welche wesentlich zur Überschreitung der IGW beitragen (vgl. Auflistung in Kapitel 2.1). (Falls zutreffend, sonst „Die  NXX/XX ist im massgeblichen Untersuchungsperimeter die einzige Strassenlärmquelle, welche wesentlich zur Überschreitung der IGW beiträgt“. Die nachfolgenden Abschnitte können dann situationsspezifisch weggelassen werden).

Auch wenn mehrere verschiedene Strassenlärmquellen durch ihr Zusammenwirken die Lärmbelastung vorliegend beeinflussen, obliegt die Zuständigkeit für die jeweils notwendige Lärmsanierung den einzelnen Vollzugsbehörden.

Für die Ermittlung und Beurteilung der Lärmbelastung von Kantons- oder Gemeindestrassen sowie für die Genehmigung von entsprechend notwendigen Lärmschutzmassnahmen oder Erleichterungen für solche Strassen ist der Bund nicht zuständig.

Gemäss Art. 45 Abs. 3 Bst. c LSV ist für die Lärmermittlung und Beurteilung der Nationalstrassen das ASTRA zuständig. Das GS UVEK ist Plangenehmigungsbehörde für die Nationalstrasse und damit zuständig für die Genehmigung von Lärmschutzmassnahmen zum Schutz vor Nationalstrassenlärm und gegebenenfalls für die Erteilung von Erleichterungen. Dies soweit die Lärmimmissionen der Nationalstrasse alleine oder durch ihr Zusammenwirken mit den weiteren relevanten Strassenlärmquellen wesentlich zur Überschreitung der IGW beträgt. Die ist insbesondere dann der Fall, wenn

- die Nationalstrasse alleine zur Grenzwertüberschreitung führt.

(Beispiel: Lr Nationalstrasse >IGW, Lr übrige Strassen < oder >IGW, Lr Gesamtlärm >IGW), oder

- weder die Nationalstrasse alleine noch die übrigen Strassen alleine sondern nur deren Zusammenwirken zur Grenzwertüberschreitung führt.

(Beispiel: Lr Nationalstrasse ≤ IGW, Lr übrige Strassen ≤IGW, Lr Gesamtlärm >IGW)

Sind die Grenzwerte infolge der übrigen Strassen (Kantons- und/oder Gemeindestrassen) bereits überschritten, während die Nationalstrasse die IGW einhält, so beträgt der Anteil der Nationalstrasse am Gesamtstrassenlärm weniger als 50%, so dass in der Regel von keinem wesentlichen Anteil der Nationalstrasse an der IGW-Überschreitung auszugehen ist (Beispiel: Lr Nationalstrasse ≤IGW, Lr übrige Strassen >IGW, Lr Gesamtlärm >IGW). In solchen Fällen können die Lärmimmissionen der Nationalstrasse lediglich das Ausmass der bereits durch die übrigen Strassen verursachten IGW-Überschreitungen geringfügig erhöhen.

# Grundlagen

## Projekt- und Untersuchungsperimeter

Der Projektperimeter des AP Lärmschutz umfasst die zu sanierenden Nationalstrassenabschnitte. Er beinhaltet sämtliche emissionsrelevanten Strassenabschnitte der Nationalstrasse NXX (inkl. Zubringer, Auffahrten und Ausfahrten) im Abschnitt NXX/XX zwischen Anschluss Alpha und Anschluss Beta (von UH-Km  XX.XXX bis UH-Km  XX.XXX).

Bemerkung zum Projektperimeter

Grundsätzlich sind Nationalstrassenabschnitte ohne Sanierungsbedarf nicht Bestandteil des AP. Lange „grüne Abschnitte“ sind deshalb im Rahmen des Möglichen vom Projektperimeter auszuschliessen.

Der Untersuchungsperimeter des AP Lärmschutz bezieht sich auf die zu untersuchenden lärmempfindlichen Objekte (Gebäude und unbebaute Parzellen) und umfasst mindestens alle Gebäude und unbebauten, baureifen Parzellen mit Lärmbelastungen durch die Nationalstrasse bis zum Schwellenwert IGW -5 dB(A). Die Grenze „IGW -5 dB(A)“ ist technisch bedingt und erlaubt eine gültige Berechnung der wirtschaftlichen Tragbarkeit von Lärmschutzmassnahmen nach der Methode UV-0637 (BAFU, 2006). Der Untersuchungsperimeter umfasst die Gebiete / Gemeinden A, B, C...

Für die notwendige Gesamtstrassenlärmbetrachtung werden im und ausserhalb des Untersuchungsperimeters die folgenden übrigen Strassenlärmquellen berücksichtigt: Strasse 1, Strasse 2, Strasse 3...

Bemerkung zu den übrigen Strassenlärmquellen

Die übrigen Strassen werden nur berücksichtigt, wenn sie vom Kanton / von der Gemeinde als relevant bezeichnet sind und die von ihnen ausgehenden Emissionen isoliert betrachtet mindestens zur Überschreitung des Planungswertes im Untersuchungsperimeter führen. vgl. auch Bemerkungen im Anhang 0.2.

Projekt- und Untersuchungsperimeter sind im Anhang 1 grafisch dargestellt und ebenfalls aus den Übersichtsplänen in den Beilagen i2.2 bis i2.X ersichtlich.

## Grenzwerte für Strassenlärm

Für die Beurteilung von Strassenlärm gelten gemäss Anhang 3 LSV die in der Tabelle 2.1 aufgeführten Grenzwerte. Da es sich bei der Nationalstrasse NXX im betrachteten Abschnitt um eine bestehende ortsfeste Anlage handelt, sind bei der Beurteilung die Immissionsgrenzwerte massgebend.

Für Räume in Betrieben, die in Gebieten der ES I, der ES II und der ES III liegen, gelten nach Art. 42 LSV um 5 dB(A) erhöhte Planungs- und Immissionsgrenzwerte. Die erhöhten Grenzwerte gelten nicht für Schulen, Anstalten und Heime.

Für Gebiete und Gebäude, in denen sich Personen in der Regel nur am Tag oder in der Nacht aufhalten, gelten nach Art. 41 LSV für die Nacht bzw. den Tag keine Belastungsgrenzwerte.

Tabelle 2.1: Belastungsgrenzwerte

|  | Planungswert |  | Immissionsgrenzwert |  | Alarmwert |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lr in dB(A) |  | Lr in dB(A) |  | Lr in dB(A) |  |
| ES | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| I | 50 | 40 | 55 | 45 | 65 | 60 |
| II | 55 | 45 | 60 | 50 | 70 | 65 |
| III | 60 | 50 | 65 | 55 | 70 | 65 |
| IV | 65 | 55 | 70 | 60 | 75 | 70 |

## Raumplanerische Grundlagen

Die Lärmempfindlichkeitsstufen basieren auf den aktuellen Zonenplänen und Baureglementen der Gemeinden A, B, C... Mitberücksichtigt wurden auch vor dem 1.1.1985 erschlossene, unbebaute Parzellen, auf denen die Erstellung von lärmempfindlichen Räumen möglich ist (vgl. Art. 13, 30, 39, 41 LSV), sowie bereits genehmigte Bauprojekte.

Die Sanierungspflicht gegenüber Gebäuden und Parzellen ist abhängig vom Zeitpunkt der Erschliessung des Grundstücks und vom Datum der Baubewilligung eines Gebäudes. Ein Gebiet gilt gemäss Art. 19 des Raumplanungsgesetzes (RPG) als erschlossen (und damit baureif), wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.

Die Angaben zum Baubewilligungsdatum der Gebäude wurden dem Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) des Bundesamtes für Statistik entnommen und mit Angaben der Gemeinden ergänzt. Angaben zum Erschliessungsdatum der Parzellen wurden soweit bekannt durch die Gemeinden zur Verfügung gestellt. Gebäude mit fehlenden Angaben wurden konservativ mit der Annahme Baubewilligung bzw. Erschliessung vor dem 1.1.1985 beurteilt.

Alle diese raumplanerischen Grundlagen sind als notwendige Kriterien für die Beurteilung der Sanierungspflicht in den Plänen „Akustische Beurteilung Normprüfung und Lärmschutzprojekt 2030“ in den Beilagen i2.2 bis i2.X dargestellt. Die Kriterien für die Beurteilung der Sanierungspflicht sind nachfolgend für alle möglichen Fälle tabellarisch ausgewiesen.

Tabelle 2.2: Präzisierungen zur Sanierungspflicht

| Erschliessung Bauzone | Baubewilligung Gebäude | Sanierungspflicht | Berechtigung für |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lärmschutz-wände | Schallschutz-massnahmen* |
| Erschlossen vor 1.1.85 | Baubewilligung vor 1.1.85 | Ja | Ja | Ja |
|  | Baubewilligung nach 1.1.85 | Ja | Ja | Nein |
|  | Unüberbaut | Ja | Ja | - |
| Erschlossen nach 1.1.85 | Baubewilligung vor 1.1.85 | Ja | Ja | Ja |
|  | Baubewilligung nach 1.1.85 | Nein | Nein | Nein |
|  | Unüberbaut | Nein | Nein | - |
| Ausserhalb der Bauzone | Baubewilligung vor 1.1.85 | Ja | Ja | Ja |
|  | Baubewilligung nach 1.1.85 | Nein | Nein | Nein |
|  | Unüberbaut | Nein | Nein | - |

* Schallschutzmassnahmen an bestehenden Gebäuden nach Art. 15 LSV

## Vorhandene Lärmschutzmassnahmen

Bemerkungen

Falls keine Lärmschutzmassnahmen bestehen, kann das Kapitel weggelassen werden.

Im Projektperimeter befinden sich mehrere Lärmschutzmassnahmen. Diese Objekte sind nachfolgend tabellarisch aufgeführt:

Tabelle 2.3:  Übersicht der vorhandenen Lärmschutzmassnahmen im Projektperimeter

| Bezeichnung | Inventarnummer | Baujahr |
| --- | --- | --- |
| Lärmschutzmassnahme X1... | XX.XXX.X | XXXX |
| Lärmschutzmassnahme X2... | XX.XXX.X | XXXX |
| Lärmschutzmassnahme X3... | XX.XXX.X | XXXX |
| Lärmschutzmassnahme X4... | XX.XXX.X | XXXX |

Mehrere Lärmschutzmassnahmen werden im Rahmen des Erhaltungsprojektes im Abschnitt Anschluss Alpha – Anschluss Beta instandgesetzt. Die notwendigen Instandsetzungsmassnahmen werden als Unterhaltsmassnahmen mit dem vorliegenden AP koordiniert, d.h. zusammen mit den neuen Massnahmen des vorliegenden Lärmschutzprojektes umgesetzt.

## Lärmermittlungsgrundlagen

Bemerkungen

Teile des vorliegenden Berichtes (Strassen-)Lärmschutzprojekt, darunter insbesondere der Kapitel „Lärmermittlungsgrundlagen“, stützen sich auf die Grundlagen und Erkenntnisse vorhandener Voruntersuchungen (Vorbericht Messungen und Modellkorrekturen, ZEL, EK) und ergänzen diese wo nötig. Der vorliegende Bericht muss jedoch alle zur Nachvollziehbarkeit notwendigen Angaben enthalten.

Die nachfolgenden Lärmermittlungsgrundlagen beziehen sich ausschliesslich auf die Ermittlung des Nationalstrassenlärms. Für die Ermittlung des Lärms der Kantons- und Gemeindestrassen ist nicht der Bund zuständig (vgl. Kap. 2.9).

### Art der Ermittlung

Gemäss Art. 38 Abs. 1 LSV sind die Strassenlärmemissionen als Beurteilungspegel Lr anhand von Berechnungen oder Messungen zu ermitteln. Berechnungen und Messungen sind somit gleichwertig.

Die Lärmimmissionen der Nationalstrasse werden anhand von Berechnungen mit einem dreidimensionalen Berechnungsmodell ermittelt.

Bei Gebäuden werden die Lärmbelastungen in der Mitte offener Fenster lärmempfindlicher Räume berechnet. In noch nicht überbauten Bauzonen werden die Lärmimmissionen dort berechnet, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen erstellt werden dürfen (vgl. Art. 39 LSV).

Die Lärmberechnungen werden anhand von Lärmmessungen auf ihre Plausibilität geprüft. Bei Abweichungen zwischen Modellberechnung und Messung wird das Berechnungsmodell korrigiert.

Die Lärmbelastungen werden gemäss Anhang 3 LSV getrennt für die Tagperiode (von 6:00 bis 22:00 Uhr) und die Nachtperiode (von 22:00 bis 6:00 Uhr) ausgewiesen.

Die Lärmermittlung erfolgt für zwei Verkehrszustände, namentlich den Ist-Zustand (heute, 20XX) und den Planungshorizont, welcher die zu erwartenden Verkehrsentwicklung und allfällige Belagsalterung bis zum Zeithorizont 2030 berücksichtigt.

Für Gebäude und Räume, in denen sich aufgrund der vorgesehenen Nutzung keine Personen am Tag bzw. in der Nacht aufhalten, werden für den Tag bzw. für die Nacht keine Lärmbelastungen ermittelt. Davon betroffen sind unter anderem Betriebsräume und Schulen.

Bemerkung

Die Beurteilungspegel werden ohne Nachkommastellen ausgewiesen. Die aus den Berechnungen erzielten Pegel werden mathematisch auf die nächste Ganzzahl gerundet (z.B. 65.4 = 65 dB(A) und 65.5 = 66 dB(A)). Ein Grenzwert gilt dann als überschritten, wenn der ganzzahlige Beurteilungspegel grösser ist als der Grenzwert. (z.B. IGW ES III: bei 65 dB(A) IGW eingehalten, erst bei 66 dB(A) IGW überschritten). Weitere Erläuterungen zur Art und zum Umfang der Strassenlärmermittlung im Nationalstrassennetz sind dem technischen Merkblatt FHB T/U 21 001-21003 zu entnehmen.

### Berechnungsmodell

Die Lärmbelastungen wurden gemäss den Vorgaben der Lärmschutz-Verordnung und des Leitfaden Strassenlärms für den Jahresdurchschnitt mit dem Computerprogramm CadnaA Version 4.4.145 (DataKustik GmbH) unter Anwendung des Berechnungsalgorithmus StL-86+ ermittelt. Das Algorithmus StL-86+ ermöglicht die Berechnung der Schallausbreitung und der Immissionen auf der Grundlage der Strassenlärmemissionen. Für die Berechnung wurde die Standard-Berechnungskonfiguration gemäss Fachhandbuch Trassee/Umwelt (Merkblatt Nr. 21 001-21003 Strassenlärmermittlung) verwendet (Abweichungen sind möglich, müssen jedoch begründet und erläutert werden).

Als Basis für die Berechnungen dient ein dreidimensionales Geländemodell mit den Lärmquellen, mit den relevanten Objekten im Schallausbreitungsweg und mit den massgebenden Empfangspunkten.

Für Gebäude, Lärmschutzhindernisse, Stützmauer, Leitmauer etc. wurden Reflexionen (1x) und materialspezifische Absorptionseigenschaften berücksichtigt. Die Hauptachse der Nationalstrasse wurde richtungsgetrennt modelliert (mindestens 1 Quelle pro Richtung). Weitere Besonderheiten und spezifische Parameter des erstellten Berechnungsmodelles hier erläutern.

Zur Erstellung des Berechnungsmodelles wurden folgende Grundlagen verwendet:

Tabelle 2.4: Grundlagen und Konfiguration des Berechnungsmodells.

| Grundlagen | Quelle |
| --- | --- |
| Topografie | Digitales Terrainmodell (DTM) Swisstopo |
| Gebäude (Geometrie) | Amtliche Vermessung, Feldaufnahmen |
| Gebäude (Nutzung, Baujahr) | Gebäude- und Wohnungsregister BFS, Angaben der Gemeinden |
| Parzellen (Geometrie) | Amtliche Vermessung |
| Parzellen (Erschliessungsjahr) | Angaben der Gemeinden |
| Bauzonen, Lärmempfindlichkeitsstufen | Zonenpläne und Baureglemente der Gemeinden |
| Nationalstrasse (Geometrie) | Amtliche Vermessung, Grundlagenpläne, Feldaufnahmen |
| Nationalstrasse (Emissionen) | Anhang 2.1, 2.2 und 2.3 |
| Übrige Strassen (Geometrie) | Amtliche Vermessung |
| Übrige Strassen (Emissionen) | Emissionskataster Kanton... |
| Beurteilungspunkte | Feldaufnahmen |
| Bestehende Lärmschutzmassnahmen | Ausführungspläne, DAW-Pläne, Feldaufnahmen |
| Weitere lärmrelevanten Bauwerke | Ausführungspläne, DAW-Pläne, Feldaufnahmen |
| Berechnungskonfiguration | FHB T/U Merkblatt 21 001-21003 ->Abweichungen begründen |

Bemerkung

Die Erläuterungen des technischen Merkblattes FHB T/U 21 001-21003 „Strassenlärmermittlung im Nationalstrassennetz“ zum Umfang des Berechnungsmodells, zu den zulässigen Berechnungsprogrammen, zur anzuwendenden Berechnungskonfiguration und zur Kompatibilität mit dem Lärmbelastungskatasters sind hier zu berücksichtigen. Abweichungen zur Standard-Berechnungskonfiguration sind zu begründen (z.B. Berücksichtigung von Mehrfachreflexionen).

### Verkehrszahlen

Die Verkehrsmengen wurden für zwei Zustände ermittelt, namentlich den Ist-Zustand (heute, 20XX) und den Planungshorizont. Für die Dimensionierung von Lärmschutzmassnahmen und allenfalls notwendigen Erleichterungen nach Art. 14 LSV ist der Planungshorizont massgebend. Gemäss den Vorgaben des Leitfadens Strassenlärm wird damit dem Vorsorgeprinzip Rechnung getragen.

Die Verkehrszahlen der Nationalstrasse wurden nachfolgender Quelle entnommen:

- Strassenlärmemissionsplan des ASTRA...oder

- Verkehrsbericht....

Detaillierte Angaben zu den Verkehrs- und Emissionsannahmen aller untersuchten Zustände und Abschnitte der Nationalstrasse sind den Anhängen 2.1 und 2.2 zu entnehmen. Repräsentative Verkehrszahlen für die Hauptabschnitte der NXX/XX sind nachfolgend tabellarisch aufgeführt.

Tabelle 2.5: Repräsentative Verkehrszahlen für die Hauptabschnitte der Nationalstrasse NXX

| Nationalstrassenabschnitte | Zustand | DTV | Tag |  | Nacht |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Jahr] | [Fz/T] | Nt [Fz/h] | N2 [%] | Nn [Fz/h] | N2 [%] |
| Anschluss X bis Anschluss Y | 20XX | 50630 | 2870 | 21 | 580 | 17 |
|  | 2030 | 57000 | 3230 | 21 | 650 | 17 |
| Anschluss Y bis Anschluss Z | 20XX | 50630 | 2870 | 21 | 580 | 17 |
|  | 2030 | 57000 | 3230 | 21 | 650 | 17 |

Tag / Nacht:	Beurteilungsperiode Tag (06-22 Uhr) und Nacht (22-06 Uhr)

DTV [Fz/Tag]:	Jahresdurchschnittlicher täglicher Verkehr

Nt, Nn [Fz/h]:	Stündlicher Verkehr tags (06-22 Uhr), nachts (22-06 Uhr)

N2 [%]:	Anteil lauter Fahrzeuge gemäss LSV Anh. 3 (Lastwagen, Motorräder etc.) mit Auswertung ASTRA Swiss 10

Bei Strassenabschnitten mit einem Verkehrsaufkommen unter 100 Fahrzeuge pro Stunde ist gemäss Anhang 3 LSV eine Pegelkorrektur K1 (Pegelabzug) im Emissionspegel zu berücksichtigen. Gemäss Leitfaden Strassenlärm soll die Korrektur K1 jedoch nicht eingesetzt werden, wenn an einem Immissionsort mehrere Strassenlärmquellen einwirken, die in ihrer Gesamtheit hinsichtlich des Verkehrsaufkommens keine Pegelkorrektur zulassen würden.

Im Perimeter liegt der stündliche Verkehr auf der Hauptachse der Nationalstrasse tags und nachts überall über 100 Fz/Std. Es wurde somit keine Pegelkorrektur K1 eingesetzt. Für die Einfahrten und Ausfahrten wurde in Anbetracht des Gesamtverkehrs auf der nahegelegenen Nationalstrasse und auf den übrigen Strassen trotz eines stündlichen Verkehrsaufkommens teilweise unter 100 Fz/Std keine Pegelkorrektur K1 eingesetzt.

Bemerkung

Die Plausibilität der vorhandenen Verkehrsprognosen ist zu Projektbeginn zwingend mit aktuellen Verkehrszahlen zu plausibilisieren. Bei Bedarf (z.B. vorhandene Werte falsch oder unplausibel) sind die Verkehrsprognosen unter Berücksichtigung der Anforderungen vom Merkblatt FHB T/U 21 001-20102 neu zu ermitteln. Da von Projektstart bis zur Auflage teilweise sehr viel Zeit vergeht, ist kurz vor der Auflage die  Plausibilität der verwendeten Verkehrsprognosen nochmals  zwingend mit aktuellen Verkehrszahlen zu plausibilisieren. Bei dieser letzten Prüfung geht es darum sicherzustellen, dass keine offensichtlich falschen Verkehrsannahmen verwendet wurden. Dazu genügt abzuklären, ob die aktuellen Daten einer automatischen Zählstelle nicht über den verwendeten Werten für den Prognosehorizont liegen.

### Geschwindigkeit

Auf der Hauptachse zwischen den Anschlüssen X und Y betragen die signalisierten Geschwindigkeiten XXX - XXX km/h. Auf den Ein- und Ausfahrten X... liegt die signalisierte Geschwindigkeit bei XXX - XXX km/h. Diese Geschwindigkeiten wurden bei der Berechnung mit dem Modellansatz StL-86+ für alle Fahrzeugkategorien gleich berücksichtigt.

Bemerkung

Ist die signalisierte Geschwindigkeit variabel, ist in der Regel tags und nachts von der höchstmöglichen Geschwindigkeit auszugehen. Durch den Vergleich Messungen und Berechnungen kann insbesondere bei relevanter Abweichung der tatsächlich signalisierten jahresdurchschnittlichen Geschwindigkeit tags resp. nachts eine entsprechende Modellkorrektur eingeführt werden. Eine abweichende Ermittlung in Spezialfällen ist zu beschreiben.

### Fahrbahnbelag

Die Angaben zu den vorhandenen / künftigen Fahrbahnbelägen sind für jeden einzelnen Abschnitt der Nationalstrasse im Anhang 2.1, 2.2 und 2.3 ersichtlich und nachfolgend für die verschiedene Zustände kurz erläutert. Der Algorithmus StL-86+ geht von einem neutralen Strassenbelag aus (Belagskorrektur Kb=0). Die effektiven Belagskorrekturen für den Ist-Zustand werden anhand von Messungen bestimmt. Für die Normprüfung werden in der Regel die Belagskorrekturen vom Ist-Zustand als Basis übernommen und zusätzlich eine allfällige Belagsalterung berücksichtigt. Für den Zustand mit Lärmschutzprojekt wird - sofern ein neuer Belag eingebaut wird - von den Belagskennwerten Kb gemäss Anhang 1b des Leitfadens Strassenlärm ausgegangen.

Ist-Zustand

Im Perimeter sind heute hauptsächlich Deckbeläge vom Typ SMA11 mit Baujahr zwischen 1996 und 2005 vorhanden.

Normprüfung (2030)

Im Planungshorizont 2030 ohne Lärmschutzprojekt (Normprüfung) wird von denselben ursprünglichen Belägen ausgegangen wie im Ist-Zustand (Abweichungen erläutern).

Lärmschutzprojekt (2030)

Im Planungshorizont 2030 mit Lärmschutzprojekt werden die im Kapitel 6 vorgesehenen Belagssanierungen berücksichtigt (Abweichungen erläutern).

### Fahrbahnübergänge

Die physikalischen Geräuschemissionen von Fahrbahnübergängen bei Brücken sind bei der Strassenlärmermittlung energetisch nicht relevant. Auch die Störwirkung von Fahrbahnübergängen bleibt gemäss LSV unberücksichtigt. Fahrbahnübergänge werden deshalb im Algorithmus StL86+ nicht modelliert. Die Fahrbahnübergänge werden jedoch subjektiv wahrgenommen und können gemäss Leitfaden Strassenlärm anhand eines Pegelzuschlags berücksichtigt werden. Im Perimeter sind folgende Brücken mit Fahrbahnübergängen vorhanden, bei denen eine Pegelkorrektur für die Störwirkung gemäss Fachhandbuch Trassee/Umwelt (Merkblatt Nr. 21 001-21003 Strassenlärmermittlung) berücksichtigt wird:

- Brücke X...: +1 dB(A) bei X Gebäuden (plus zusätzlich bei X unbebauten Parzellen) bzw. +2 dB(A) bei X XXX Gebäuden (plus zusätzlich bei X unbebauten Parzellen).

- Brücke Y...: +1 dB(A) bei X XXX Gebäuden (plus zusätzlich bei X unbebauten Parzellen) bzw. +2 dB(A) bei X XXX Gebäuden (plus zusätzlich bei X unbebauten Parzellen).

Brücken nur auflisten, wenn weniger als 10. Sonst auf Anhang verweisen.

Die eingesetzten Pegelkorrekturen sind für jeden betroffenen Beurteilungspunkt in der Lärmbelastungstabelle im Anhang 4.2 ersichtlich.

### Steigung

Bei der Lärmermittlung mit StL-86+ sind nur Steigungen über 3% akustisch relevant. Die Steigung wird im Emissionspegel in Form einer Steigungskorrektur Ki berücksichtigt. Die mittlere Steigung der einzelnen Abschnitte der Nationalstrasse wurde anhand des Geländemodelles ermittelt. Im Perimeter weisen nachfolgende Abschnitte eine Steigung über 3% auf:

- Abschnitt der NXX zwischen X und Y...

- Einfahrten und Ausfahrten beim Anschluss Z...

Abschnitte nur auflisten, wenn weniger als 10. Sonst auf Anhang verweisen.

Die Angaben zu den ermittelten Steigungen sind für jeden einzelnen Abschnitt der Nationalstrasse im Anhang 2.1, 2.2 und 2.3 ersichtlich.

### Tunnelportale

Die Geräuschemissionen von Tunnelportalen werden bei der Strassenlärmermittlung berücksichtigt. Für die Behandlung der Abstrahlung von Tunnelportalen bietet StL-86+ kein eigenes Verfahren. Für die Berechnung der Auswirkungen von Tunnelportalen wird entsprechend den Bestimmungen des Leitfadens Strassenlärm auf eine anerkannte Methode des EMPA Dübendorf zurückgegriffen. Dabei werden die Emissionen anhand des durchschnittlichen Verkehrs DTV, der Portalmasse und diverser empirischen Koeffizienten bestimmt. Das Berechnungsverfahren ist in den meisten Softwareapplikationen integriert. Im Perimeter sind folgende Tunnels mit akustisch relevanten Portalen vorhanden:

- Tunnel X...

- Tunnel Y...

Tunnels nur auflisten, wenn weniger als 10. Sonst auf Anhang verweisen.

Die Emissionen der Tunnelportale sind im Anhang 2.1, 2.2 und 2.3 ersichtlich.

### Galerien, Halbüberdeckungen

Für die Behandlung der Abstrahlung von Galerien, Halbüberdeckungen und weiteren Bauwerke mit komplexen Schallausbreitungsverhältnissen und Reflexionen bietet StL-86+ kein eigenes Verfahren. Für die Modellierung und die Bestimmung der Emissionen wird auf eine anerkannte Methode X zurückgegriffen. Methode beschreiben.

Bemerkung

Bei besonderen Lärmschutzbauten mit komplexer Lärmabstrahlung wie Galerien, Einhausungen mit Lüftungsöffnungen etc. muss auf spezielle Untersuchungsmethoden wie z.B. Ersatzquellen, Massstabsmodelltechnik oder wellentheoretische Berechnungsverfahren zurückgegriffen werden. Bei solchen komplexen Ausbreitungssituationen sind Modellprognosen zwingend mit Messungen zu prüfen.

## Lärmmessungen

Bei der Lärmermittlung an Nationalstrassen dienen Lärmmessungen der Eichung von Modellrechnungen. Sie werden unter normalen, d.h. windstillen und trockenen Bedingungen durchgeführt, da nur die bei diesen Verhältnissen ermittelten Messwerte reproduzierbar sind.

Mittels dieser Lärmmessungen können ortspezifische Emissionsparameter (z.B. Fahrdynamik, Belagseigenschaften) und Schallausbreitungsverhältnisse erfasst werden. Lärmmessungen sind Momentaufnahmen. Für den direkten Vergleich mit den Berechnungen anhand des Modellansatzes StL-86+ werden die Messergebnisse auf der Grundlage der während der Messung erfassten Parameter (Messdauer, Messverkehr usw.) für jahresdurchschnittliche Verhältnisse umgerechnet.

Zur Eichung des Berechnungsmodells und zur Erfassung der akustischen Eigenschaften der Strasse (u.a. Belagseigenschaften) wurden die Ergebnisse nachfolgender Lärmmessungen verwendet:

- X Kurzzeitmessungen (KZM) am Fenster lärmempfindlicher Gebäude und im Freifeld.

KZM sind Messungen des Gesamtstrassenlärms während in der Regel 60 Minuten mit gleichzeitiger Verkehrszählung. KZM dienen als Grundlage für alle Arten von Modellkorrekturen.

- X Langzeitmessungen (LZM) bei lärmempfindlichen Gebäuden und im Freifeld.

LZM sind Messungen des Gesamtstrassenlärms während mindestens 36 Stunden (davon 2 Nächte), im Idealfall 7 Tage (davon 5 Wochentage + 2 Wochenend-Tage). Bei LZM wird der Messverkehr aus nahegelegenen Verkehrszählstellen des ASTRA übernommen. LZM dienen primär als Grundlage für allfällige Nachtkorrekturen.

- X Belagsgütemessungen nach dem SEM-Verfahren (Stichproben-Emissionsmessung)

SEM sind Messungen des Gesamtstrassenlärms im Nahbereich der Strasse während in der Regel 60 Minuten mit gleichzeitiger Verkehrszählung. SEM dienen der Erfassung der Strasseneigenschaften (Fahrdynamik, Belag) und werden als Grundlage für die Festlegung emissionsseitiger Korrekturen sowie Belagskorrekturen Kb verwendet.

- X Belagsgütemessungen nach dem SPB-Verfahren (Vorbeifahrtmessung)

Beim SPB-Verfahren werden der Vorbeifahrtspegel und zusätzlich die effektive Geschwindigkeit einzelner Fahrzeuge gemessen. SPB-Messungen geben Auskunft über die akustischen Eigenschaften der Fahrbahnoberfläche und dienen der Festlegung allfälliger Belagskorrekturen Kb.

- Belagsgütemessungen nach dem CPX-Verfahren (Close-Proximity, nach ISO/CD 11819-2)

Diese Messungen wurden im Auftrag des ASTRA flächendeckend auf dem gesamten Nationalstrassennetz durchgeführt. Bei dieser Messmethode werden die akustischen Eigenschaften von Strassenbelägen durch eine kontinuierliche und direkte Messung der Fahrbahn-Reifen-Geräusche mit einem Messanhänger ermittelt. CPX-Messungen werden für die Festlegung allfälliger Belagskorrekturen Kb verwendet.

Mit Ausnahme der CPX-Messungen (flächendeckende Messung) sind alle punktuellen Messstandorte im Anhang 3.1 dargestellt.

Bemerkung

Die Durchführung und Auswertung der Lärmmessungen zur Eichung des Modells gilt als Meilenstein bei Lärmermittlungen an Nationalstrassen. Die Ergebnisse werden im „Vorbericht Messungen und Modellkorrekturen“ aufgezeigt und erläutert. Der Bericht ist spätestens zusammen mit dem AP Dossier bei FU einzureichen. Im AP Dossier selber wird auf Detailangaben verzichtet. Diese müssen jedoch bei Fragen insbesondere während der Plangenehmigung oder allfälliger Beschwerden jederzeit verfügbar sein. Der Projektverfasser Akustik ist verantwortlich für die Ermittlung der Lärmbelastung, die Modellberechnungen inkl. aller Korrekturen. Eine möglichst gute Abbildung des wahren Wertes ist anzustreben. Für weitere Erläuterungen zu den Lärmmessungen, siehe MB FHB T/U 21 001-21003.

## Modellkorrekturen aufgrund der Messungen

Die Plausibilität der Modellberechnungen wird immer anhand einer Gegenüberstellung von Berechnungen und Lärmmessungen (umgerechnet für jahresdurchschnittliche Verhältnisse) an repräsentativen Standorten geprüft. Die nachfolgende Abbildung 2.1 stammt aus dem Anhang 1b des Leitfadens Strassenlärm und veranschaulicht das Vorgehen bei der Festlegung von Modellkorrekturen.

Abbildung 2.1: Festlegung von Modellkorrekturen bei der Erhebung des Ist-Zustandes (aus Leitfaden Strassenlärm, Anhang 1b)

Modellrechnung

Ist-Zustand

mit vorläufigen Belagsannahmen

resp. i.d.R. ohne Modellkorrekturen

Immissions- und wo möglich Belagsgütemessungen des Ist-Zustandes zur Kalibrierung und Kontrolle der Modellrechnung

Keine Modellkorrekturen erforderlich

Analyse der Differenzen, unterschieden nach Belags- und übrigen Einflüssen (Topografie, Bebauung, Reflexionen, Verkehrsfluss, usw.)

Korrekturen übriger Einflüsse

Effektiver Belagskennwert Ist-Zustand (i.d.R. direkt aus Belagsgütemessung)

Neuberechnung Ist-Zustand mit

korrigierten Berechnungsannahmen resp. Modellkorrekturen

Differenzen erklärbar?

Differenzen erheblich?

Nein

Ja

Ja

Nein

Da Messungen und Berechnungen gemäss LSV gleichwertige Lärmermittlungsarten sind, wird bei Abweichungen zwischen Modellberechnungen und Messungen das Berechnungsmodell anhand von Modellkorrekturen soweit geeicht, bis die Prognosen und die Messungen möglichst gut übereinstimmen. Es dürfen jedoch nur diejenigen Einflussfaktoren mit Korrekturen berücksichtigt werden, die den Lärm nachweislich im Jahresdurchschnitt massgebend beeinflussen.

Die eingesetzten Modellkorrekturen zur Eichung des Berechnungsmodells sind nachfolgend zusammenfassend beschrieben.

Belagskorrektur Kb

Die akustischen Eigenschaften der Fahrbahnbeläge werden gemäss Leitfaden Strassenlärm anhand eines Belagskennwertes Kb (Belagskorrektur) berücksichtigt.

- Ist-Zustand (20XX): Die Belagskorrekturen für den Ist-Zustand basieren hauptsächlich auf den Ergebnissen der Belagsgütemessungen nach dem CPX-Verfahren, lokal ergänzt mit SEM-, SPB- und KZM-Messungen. Die bestehenden Deckbeläge im Perimeter sind weisen Belagskennwerte Kb zwischen +1 und +2 dB(A) auf.

- Normprüfung (2030): Im Planungshorizont 2030 ohne Lärmschutzprojekt (Normprüfung) wird mehrheitlich von denselben Belagskennwerten Kb ausgegangen. Einzig für die Deckbeläge zwischen UH-Km XXX und UH-Km XXX wurde eine Alterungskorrektur gemäss Anhang 1b Leitfaden Strassenlärm von maximal +0.5 dB(A) berücksichtigt.

- Lärmschutzprojekt (2030): Im Planungshorizont 2030 mit Lärmschutzprojekt werden die im Kapitel 6 „Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen“ aufgeführten Belagssanierungen mit dem entsprechenden Belagskennwert gemäss Leitfaden Strassenlärm berücksichtigt. Im Rahmen des Lärmschutzprojektes wird ein lärmmindernder Deckbelag der Kategorie I (Stand der Technik) gemäss der SNR 640'436 mit einem Belagskennwert Kb -1 dB(A), wie beispielsweise ein SDA8 Klasse A eingebaut. In den übrigen Abschnitten ohne Belagssanierung gelten dieselben Belagskennwerte wie im Zustand Normprüfung.

Die eingesetzten Belagskorrekturen Kb sind richtungsgetrennt für jeden einzelnen Abschnitt der Nationalstrasse im Anhang 2.1 (Ist-Zustand), 2.2 (Normprüfung 2030) und 2.3 (Lärmschutzprojekt 2030) ersichtlich.

Korrektur für die Nachtbelastung

Die effektive Nachtbelastung kann gegenüber dem Berechnungsmodell abweichen: In der Nacht wird  häufig mit einer höheren Geschwindigkeit gefahren. Deshalb müssen die Lärmpegel für die Nacht entsprechend der höheren Geschwindigkeit „nach oben“ korrigiert werden. Im Weiteren ist es möglich, dass die nächtliche Lärmbelastung infolge von regelmässig auftretenden Witterungsbedingungen (z.B. Inversionen) mit dem Berechnungsmodell StL-86+ unterschätzt wird.

Aufgrund des Vergleichs der rechnerischen Nachtbelastung mit den effektiv gemessenen und normalisierten Nachtbelastung wurde für den Projektperimeter eine Nachtkorrektur von +X dB(A) festgelegt. Diese Korrektur wird durch eine erhöhte Geschwindigkeit in der Nacht begründet und wird deshalb im Emissionspegel der Nationalstrasse berücksichtigt (vgl. Anhang 2.1, 2.2 und 2.3). Oder..Diese Korrektur wird durch ungünstige (temperaturbedingte) Schallausbreitungsverhältnisse in der Nacht begründet und wird deshalb im Immissionspegel der einzelnen betroffenen Beurteilungspunkte berücksichtigt (vgl. Anhang 4.2).

Allgemeine Modellkorrekturen

Die angewandten Berechnungs- und Messverfahren erlauben in der Regel eine Genauigkeit von ca.  1 bis 2 dB(A). Im Projektperimeter sind die Abweichungen zwischen den normalisierten Messwerten und den Ergebnissen des Berechnungsmodells teilweise grösser als der genannte Toleranzbereich. Zur Eichung des Berechnungsmodelles sind deshalb nachfolgende zusätzliche Modellkorrekturen notwendig:

- Gebiet A...

Beschreibung der Abweichungen und Begründung der Korrektur

Vorschlag Modellkorrektur: X dB(A) (siehe Anh. 3.1 und 4.2 bei immissionsseitigen bzw. Anh. 3.1, 2.1, 2.2 und 2.3 bei emissionsseitigen Korrekturen)

- Gebiet B...

Beschreibung der Abweichungen und Begründung der Korrektur

Vorschlag Modellkorrektur: X dB(A) (siehe Anh. 3.1 und 4.2 bei immissionsseitigen bzw. Anh. 3.1, 2.1, 2.2 und 2.3 bei emissionsseitigen Korrekturen)

## Untersuchte Zustände

Die Ermittlung der Lärmimmissionen durch die Nationalstrasse erfolgt für drei massgebende Zustände, namentlich:

- der Ist-Zustand (heute, 20XX) mit dem vorhandenen Lärmschutz

- der Planungshorizont 2030 mit dem vorhandenen Lärmschutz (Normprüfung 2030)

- der Planungshorizont 2030 mit dem vorhandenen Lärmschutz und zusätzlich mit den neuen Massnahmen vom vorliegenden Lärmschutzprojekt (Lärmschutzprojekt 2030).

Der Planungshorizont berücksichtigt die zu erwartende Entwicklung der Emissionen (Verkehr, Belagsalterung) bis zum Zeithorizont 2030. Vorhandene Lärmschutzmassnahmen werden in allen erwähnten Zuständen berücksichtigt.

Als Grundlage für eine Aussage über die Wirksamkeit der gesamten Massnahmen wurde ebenfalls der fiktiver Zustand Planungshorizont 2030 ohne den vorhandenen Lärmschutz berechnet.

Bemerkung

Weitere Zustände werden im Rahmen der Untersuchung berechnet, im vorliegenden Kapitel jedoch nicht dokumentiert. Siehe diesbezügliche Erläuterungen im Anhang 0.3.

## Ermittlung Gesamtstrassenlärm

Bemerkung

Sofern keine übrigen Strassenlärmquellen zu berücksichtigen sind, kann dieses Kapitel entfallen.

Art. 13 LSV fordert die Sanierung von Strassen, welche wesentlich zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte (IGW) beitragen. Dabei gelten die IGW für Strassenverkehrslärm gemäss Art. 40 LSV in Verbindung mit Anhang 3 LSV auch als überschritten, wenn die Summe der Lärmimmissionen verschiedener Strassenlärmquellen sie überschreitet. Im für das vorliegende Lärmschutzprojekt der Nationalstrasse NXX/XX massgeblichen Untersuchungsperimeter befinden sich neben der Nationalstrasse weitere relevante Strassenlärmquellen, welche wesentlich zur Überschreitung der IGW beitragen (vgl. Auflistung in Kapitel 2.1). Im Rahmen des vorliegenden Nationalstrassen-Lärmschutzprojektes wird daher zusätzlich zum isoliert betrachteten Nationalstrassenlärm auch die Gesamt-Strassenlärmsituation eingebzogen (vgl. Kapitel 1.3).

Der Gesamt-Strassenlärmimmissionen werden durch energetische Addition der jeweiligen (gerundeten) Teilpegel der Nationalstrasse und der übrigen Strassen ermittelt. Das Prinzip ist in der nachfolgenden Tabelle mit einem konkreten Beispiel veranschaulicht:

Tabelle 2.6: Vorgehen bei der Ermittlung der Gesamt-Strassenlärmimmissionen

| Ermittlung der Gesamt-Strassenlärmimmissionen | Lärmpegel der Nationalstrasse in dB(A) | Lärmpegel der übrigen Strassen in dB(A) |
| --- | --- | --- |
| - Immissionspegel tags / nachts | 65 / 59 | 65 / 58 |
| - Energetische Addition* | 68 / 62 |  |

*Energetische Addition: Die Dezibel-Einheit ist nicht linear, sondern logarithmisch. Durch eine Verdoppelung des Verkehrs, zum Beispiel, wird die emittierte Schallenergie ebenfalls verdoppelt,  der Lärmpegel in Dezibel [dB(A)] jedoch nur um 3 dB(A) erhöht (d.h. 65 dB(A) + 65 dB(A) = 68 dB(A)).

Gemäss Art. 45 Abs. 3 Bst. c LSV ist das GS UVEK, als Plangenehmigungsbehörde für Nationalstrassen, nur zuständig für den Lärmanteil der Nationalstrassen. Für die rechtsverbindliche Ermittlung des Lärmanteils der Kantonsstrassen und der Gemeindestrassen sind die Kantone bzw. die Gemeinden als Eigentümer im Rahmen der notwendigen Lärmsanierung dieser Anlagen selber zuständig. Für den Lärmpegel der Kantonsstrassen und der Gemeindestrassen trägt das ASTRA keine Verantwortung. Die entsprechenden Lärmpegel werden nach bestem Wissen und Gewissen aus nachfolgenden Quellen zusammengestellt:

- Immissionspegel ermittelt durch die Kantone bzw. durch die Gemeinden entlang ihrer Anlagen. Wenn die Immissionspegel vollständig sind und den Beurteilungspunkten der Nationalstrasse eindeutig zugeordnet werden können. Sonst:

- Emissionspegel der Kantonsstrassen und Gemeindestrassen ermittelt durch die Kantone bzw. durch die Gemeinden. In diesem Fall werden die Immissionspegel der Kantonsstrassen und Gemeindestrassen für die Beurteilungspunkte der Nationalstrasse neu berechnet.

Für das vorliegende Lärmschutzprojekt der Nationalstrasse NXX/XX wurden die Lärmimmissionen der übrigen Strassen (im vorliegenden Fall nur Kantonsstrassen relevant) neu berechnet. Als Grundlage wurden die Emissionen für die Kantonsstrassen aus dem Emissionskataster Basel-Landschaft (Amt für Raumplanung, Stand 2010) verwendet.

# Lärmemissionen Ist-Zustand und Normprüfung

Die Emissionswerte der Nationalstrasse im Projektperimeter, einschliesslich aller notwendigen Modellkorrekturen und Pegelzuschläge, sind detailliert für jedes einzelne Strassensegment und jeden einzelnen Zustand (Ist-Zustand, Normprüfung) in den Anhängen  2.1, 2.2 und 2.3 zusammengestellt.

Die massgebenden Nationalstrassenabschnitte sowie die massgebenden übrigen Strassen für die Betrachtung des Gesamtstrassenlärms sind ausserdem in den Übersichtsplänen in den Beilagen i2.2 bis i2.X grafisch dargestellt.

# Lärmimmissionen Ist-Zustand und Normprüfung

Das vorliegende Kapitel bezieht sich ausschliesslich auf den Nationalstrassenlärm.

Die Lärmbelastungen für alle lärmempfindlichen Gebäude und Parzellen im Untersuchungsperimeter sind im Anhang 4.2 detailliert ausgewiesen. Die Lage der Objekte mit Grenzwertüberschreitung ist aus den Übersichtsplänen in den Beilagen i2.2 bis i2.X ersichtlich. Eine Übersicht der Grenzwertüberschreitungen im Ist-Zustand (heute, 20XX) und im Zustand Normprüfung (2030) ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Ausgewiesen sind nur die Grenzwertüberschreitungen bei lärmempfindlichen Gebäuden und unbebauten Parzellen mit Sanierungspflicht gemäss Definition des Leitfadens Strassenlärm (vgl. Tab. 2.2).

Tabelle 4.1: Anzahl Grenzwertüberschreitungen aufgrund des Nationalstrassenlärms alleine im Ist-Zustand (20XX) sowie im Zustand Normprüfung (2030).

| Gemeinde (oder andere projektspezifisch sinnvolle Einteilung) | Übersicht Grenzwertüberschreitungen* bei lärmempfindlichen Gebäuden infolge Nationalstrassenlärm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Heute 20XX |  |  | Planungshorizont 2030 |  |  |
|  | Ist-Zustand mit vorhandenem Lärmschutz |  |  | Normprüfung mit vorhandenem Lärmschutz |  |  |
|  | >IGW (rot, orange, gelb) | davon >AW (rot) | **davon >IGW und <Max.Bel. (gelb) | >IGW (rot, orange, gelb) | davon >AW (rot) | **davon >IGW und <Max.Bel. (gelb) |
| Gemeinde A | 10 (+3) | 2 (+1) | 1 (+0) | 15 (+4) | 3 (+1) | 2 (+0) |
| Gemeinde B | 10 (+3) | 2 (+1) | 1 (+0) | 15 (+4) | 3 (+1) | 2 (+0) |
| Gemeinde C | 10 (+3) | 2 (+1) | 1 (+0) | 15 (+4) | 3 (+1) | 2 (+0) |
| Gemeinde... | 10 (+3) | 2 (+1) | 1 (+0) | 15 (+4) | 3 (+1) | 2 (+0) |
| Total | 40 (+12) | 8 (+4) | 4 (+0) | 60 (+16) | 12 (+4) | 8 (+0) |

*	Grenzwertüberschreitungen: Die erste Zahl gibt die Anzahl Gebäude mit Grenzwertüberschreitung an, die zweite Zahl in Klammern mit „+“ gekennzeichnet die Anzahl unbebauter Parzellen mit Grenzwertüberschreitungen, welche zusätzlich auftreten. Beispiel 10 (+3) bedeutet 10 Gebäude mit Überschreitung und zusätzlich 3 unbebaute Parzellen mit Überschreitung.

**Wurden für Objekte mit Immissionsgrenzwertüberschreitung Erleichterungen im Rahmen eines früheren Lärmsanierungsverfahrens verfügt, so wurden damit gleichzeitig maximal zulässige Belastungen (Max. Bel.) festgelegt. Werden zwar die IGW überschritten aber diese festgelegten Max. Bel. eingehalten, so sind die bestehenden Erleichterungen ausreichend und es  besteht in der Regel kein akuter Handlungsbedarf.

Bemerkung

Die Farben rot, orange und gelb beziehen sich auf die akustische Beurteilung der Gebäude und unbebauten Parzellen

Die Lärmsituation im Untersuchungsperimeter ist nachfolgend erläutert:

- Im Projektperimeter befinden sich bereits heute etliche Lärmschutzmassnahmen (vgl. Kap. 2.4). Oder: Im Projektperimeter befinden sich noch keine Lärmschutzmassnahmen und es wurden auch noch keine Erleichterungen erteilt.

- Heute (20XX) treten trotz des vorhandenen Lärmschutzes Grenzwertüberschreitungen bei XXX Gebäuden (plus zusätzlich bei X unbebauten Parzellen) auf. Bei diesen Objekten wird davon der Alarmwert wird bei XX Gebäuden (plus zusätzlich bei X unbebauten Parzellen) überschritten.

- Gemäss Prognose werden die Grenzwerte im Planungshorizont 2030 (Normprüfung 2030) bei XXX Gebäuden (plus zusätzlich bei X unbebauten Parzellen) Gebäuden überschritten. Bei diesen Objekten wird davon der Alarmwert wird bei XX Gebäuden (plus zusätzlich bei X unbebauten Parzellen) überschritten.

# Massnahmenstudie

Im vorliegenden Kapitel werden konkrete Massnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte in den Abschnitten mit Immissionsgrenzwertüberschreitungen geprüft. Für die bessere Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit der umfangreichen Massnahmenstudie mit detaillierter WTI-Ermittlung wird im nachfolgenden Kapitel eine Gliederung nach den akustischen Anforderungen vorgenommen.

Bemerkung:

In der Regel erfolgt die Massnahmenstudie gemäss den akustischen Anforderungen in einer sinnvollen  Einteilung nach Gebieten, Teilgebieten oder Objektgruppen. Eine Gliederung nach Gemeinden ist dabei nicht ausgeschlossen.

## Methodik

### Grundsätze

Entsprechend den Bestimmungen des Leitfadens Strassenlärm erfolgt die Dimensionierung der Massnahmen auf der Basis eines künftigen Planungshorizontes, welcher die zu erwartenden Verkehrszunahme und Verschlechterung der Belagseigenschaften berücksichtigt. Mit der Festlegung und Verwendung des Planungshorizontes 2030 für die Massnahmenstudie wird gemäss dem Leitfaden Strassenlärm dem Vorsorgeprinzip im Sinne vom Art. 1 Abs. 2 Umweltschutzgesetzes Rechnung getragen.

Gemäss Art. 13 Abs. 2 LSV sind Massnahmen so weit zu treffen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und dass die IGW nicht überschritten werden. Dabei sind gemäss Art. 13 Abs. 3 LSV Massnahmen zur Verringerung oder Verhinderung der Lärmerzeugung gegenüber Massnahmen zur Verringerung oder Verhinderung der Lärmausbreitung vorzuziehen, sofern keine überwiegenden Interessen dagegen sprechen.

Für die Sanierung von Nationalstrassen stehen grundsätzlich nachfolgende Massnahmen zur Verfügung:

- Geschwindigkeitsreduktion als Massnahme zur Verringerung der Lärmerzeugung

- Lärmarme Fahrbahnbeläge als Massnahmen zur Verringerung der Lärmerzeugung

- (Neuerstellung, Verlängerung von) Lärmschutzwände und -dämme als Massnahen zur Verringerung der Lärmausbreitung

- Andere Massnahmen (u.a. schallabsorbierende Wandverkleidungen).

Gestützt auf die Rechtsprechung, den Leitfaden Strassenlärm, das vorhandene Normenwerk sowie die vorhandenen Bau- und Unterhaltsrichtlinien sind bei der Massnahmenuntersuchung nachfolgende technisch und betrieblich möglichen sowie wirtschaftlich tragbaren Rahmenbedingungen bei der Prüfung neuer Lärmschutzmassnahmen zu berücksichtigen.

### Wirtschaftliche Tragbarkeit und Verhältnismässigkeit

Bemerkung

Siehe auch weitere Erläuterungen zur Massnahmenstudie und WTI-Berechnung im Anhang 0.5.

Bei öffentlichen Anlagen erfolgt die Beurteilung der wirtschaftlichen Tragbarkeit im Rahmen der Verhältnismässigkeit und der Kostenwirksamkeit (Gesamtinteressenabwägung). Die Prüfung, die Dimensionierung und die Beurteilung der Verhältnismässigkeit neuer Lärmschutzmassnahmen erfolgen entsprechend den Vorgaben nachfolgender vom Bundesamt für Umwelt und Bundesamt für Strassen herausgegebenen Publikationen:

- Leitfaden Strassenlärm: Vollzugshilfe für die Sanierung, BAFU/ASTRA, 2006 (Serie Umwelt-Vollzug, UV-0637).

- Wirtschaftliche Tragbarkeit und Verhältnismässigkeit von Lärmschutzmassnahmen: Optimierung der Interessenabwägung, BAFU, 2006 (Serie Umwelt-Vollzug, UV-0609).

Dabei wird der sogenannte „wirtschaftliche Tragbarkeit-Index“ (WTI) ermittelt. Der WTI ist im Prinzip eine Interessenabwägung anhand der Kriterien Effizienz und Effektivität:

- Die Effizienz definiert das Verhältnis zwischen dem volkswirtschaftlichen Nutzen und den Kosten für Lärmschutzmassnahmen (wobei der Nutzen als Erhöhung von Jahresmietpreisen pro gesenkte Lärmbelastung und die Kosten für die Lärmschutzmassnahmen als in Jahresaufwendungen umgerechnete Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten ermittelt werden).

- Die Effektivität entspricht dem Zielerreichungsgrad, d.h. sie gibt an, welcher Anteil der gesetzlich vorgeschriebenen Schutzwirkung (Einhaltung der Grenzwerte gemäss LSV) durch die Lärmschutzmassnahmen erreicht wird.

Der ermittelte WTI wird für jede geprüfte Massnahme anhand des in der Abbildung 5.1 dargestellten Diagramms bewertet. Ein WTI<1 ist nach Massgabe des Leitfadens Strassenlärm (BAFU/ASTRA 2006) ungenügend, d.h. wirtschaftlich nicht tragbar und entsprechend unverhältnismässig im Sinne des USG. Lärmschutzmassnahmen mit WTI<1 werden nicht umgesetzt. Konkret bedeutet dies, dass Massnahmen mit 100% Zielerreichung dann nicht realisiert werden (WTI<1), wenn die Kosten für die Lärmschutzmassnahmen mehr als viermal so hoch sind wie der Nutzen resp. der Schaden.

Die Berechnung der wirtschaftlichen Tragbarkeit erfolgt konkret mit dem dafür entwickelten Excel-Instrument im Anhang 4 des Leitfadens Strassenlärm. Die Ergebnisse der WTI-Berechnungen sind mit dieser Vorlage für jede geprüfte Massnahme im Anhang 5 des vorliegenden Berichtes dargestellt.

Als Kostengrundlage für die Ermittlung der Effizienz werden aus Gründen der Gleichbehandlung und der Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen auf allen Projektstufen schweizweit geltende Richtkosten für die Massnahmen sowie auf der Nutzenseite schweizweit einheitliche Mietpreise zugrunde gelegt.

Abbildung 5.1:	Bewertungsdiagramm wirtschaftliche Tragbarkeit-Index (WTI)

WTI > 4.0 = sehr gut

WTI > 2.0 = gut

WTI ≥ 1.0 = genügend

WTI < 1.0 = ungenügend

WTI < 0.5 = schlecht

### Rahmenbedingungen für Geschwindigkeitsreduktionen

Eine Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit darf nach Art. 32 Abs. 3 SVG in Verbindung mit Art. 108 Abs. 4 SSV nur angeordnet werden, soweit sie notwendig, zweck- und verhältnismässig ist und keine anderen Massnahmen vorzuziehen sind. Eine Geschwindigkeitsreduktion als Lärmschutzmassnahme wird vom ASTRA als zuständiges Fachamt unter Hinweis auf die genannten rechtlichen Vorgaben sowie den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts A-3092/2009 vom         18. Januar 2010 zu einem typischen Lärmsanierungsverfahren an Nationalstrassen in der Regel nicht vorgesehen: Da der geringen, effektiv erzielbaren Lärmreduktion (maximal 2 dB(A) Lärmreduktion pro Geschwindigkeitsreduktion um 20 km/h) eine massive und unverhältnismässige Nutzungseinschränkung gegenübersteht ist die geforderte Verhältnismässigkeit für eine solche Temporeduktion allein aus Lärmschutzgründen nicht gegeben. Können die Immissionsgrenzwerte mit anderen Lärmschutzmassnahmen eingehalten werden, besteht aufgrund der genannten Anforderungen gemäss SVG und SSV keine Grundlage für eine Herabsetzung der Geschwindigkeit.

Eine Temporeduktion ist daher im Sinne von Art. 13 Abs. 3 LSV nur dann anderen Massnahmen vorzuziehen, wenn diese Massnahme sicherheits- oder verkehrstechnisch begründet und sinnvoll ist. In diesem Sinne wird eine Geschwindigkeitsreduktion im Rahmen der nachfolgenden Massnahmenstudie für den Lärmschutz zunächst nur beschränkt geprüft.

### Rahmenbedingungen für lärmarme Fahrbahnbeläge

Der Einbau eines lärmarmen Fahrbahnbelages ist im Sinne von Art. 13 Abs. 3 LSV dann vorzuziehen:

- wenn es sich um einen lärmmindernden Deckbelag der Kategorie I (Stand der Technik) gemäss der SNR 640'436 mit einem Belagskennwert Kb -1 dB(A) handelt.

- wenn die Lebensdauer des Belags gleich oder länger ist, als die Dauer eines Unterhaltszyklus, d.h. gleich oder mehr als 15 Jahre beträgt.

- wenn der lärmarmer Belag die Verkehrssicherheit nicht gefährdet.

- wenn der Einbau technisch machbar ist.

- wenn die durch den lärmarmen Belag hervorgerufenen Unterhaltsarbeiten oder Anpassungen am Trassee (z.B. Entwässerungssystem) keine unvertretbaren Mehrkosten oder Betriebseinschränkungen verursachen.

- auf Brücken und Viadukten, wenn dadurch kein Nachteil für das Bauwerk entsteht (Objektschutz).

Für die Lärmsanierung von Nationalstrassen steht dementsprechend zurzeit einzig der SDA8 Klasse A nach der Norm SNR 640‘436 (Belagskennwert Kb: -1 dB(A)) zur Verfügung. Im Rahmen des vorliegenden Lärmschutzprojektes wird jedoch nicht ein spezifischer Belagstyp vorgesehen, sondern lediglich die akustischen Anforderungen festgelegt. Aus diesem Grund steht der SDA8 Klasse A stellvertretend für alle lärmmindernden Deckbeläge der Kategorie I (Stand der Technik) gemäss der SNR 640'436 mit einem Belagskennwert Kb -1 dB(A).

Bei früheren Lärmsanierungen an Nationalstrassen wurden teilweise auch lärmarme Deckschichten der Kategorie III (visionär) nach der Norm SNR 640‘436 (Belagskennwert Kb: -3 dB(A)) wie beispielsweise poröse Asphaltbeläge (PA) eingesetzt. Hinsichtlich der akustischen Wirksamkeit sind diese Beläge günstiger als der Belag SDA8 Klasse A. Ein solcher PA-Belag vermag zwar die Emissionen an der Quelle stärker zu dämpfen, allerdings besitzt er auch beträchtliche Nachteile, u.a. eine hohe Empfindlichkeit mit entsprechend kurzer Lebensdauer. Beim Einsatz von porösen Asphaltbelägen (PA) sind insbesondere die folgenden Einschränkungen zu berücksichtigen (vgl. VSS-Norm SN 640 573):

- Bei der Erstellung:

- Entwässerungssystem: PA-Beläge benötigen ein aufwändiges Entwässerungssystem und erfordern u.a. spezielle Entwässerungsrinnen, Absätze am Rand des Standstreifens und eine Verbreiterung des Querschnittes der NS um die Rinnenbreite von 50 cm.

- Lebensdauer: Im Vergleich zu anderen Belägen ist die akustische Lebensdauer wesentlich geringer und liegt zwischen sieben und zwölf Jahren (zum Vergleich, die Unterhaltszyklen des ASTRA 15 Jahre). Die Dauerhaftigkeit des Belags ist auf Strecken mit einem hohen Schwerverkehrsanteil noch ungenügender.

- Mehrkosten: Zusätzlich zur kürzeren Amortisationszeit entstehen auch Mehrkosten für das erforderliche Entwässerungssystem.

- Beim Betrieb und Unterhalt:

- Periodische Reinigung: Die günstigen Eigenschaften von PA-Belägen (Vermeidung von Aquaplaning und Sprühfahnen, Reduktion der Lärmemissionen) sind direkt von der Durchlässigkeit der Poren abhängig. PA-Beläge müssen deshalb periodisch gereinigt werden. Die Reinigung der Poren verschmutzter Beläge ist nur mit Spezialgeräten und einem erheblichen Aufwand möglich. Damit ist der Belag bei Einfahrten, Ausfahrten und Anschlüssen nur beschränkt einsetzbar. Der PA-Belag ist nur bei Verkehrsgeschwindigkeiten über 100 km/h selbstreinigend.

- Belagsersatz: Beim Ersatz des Belages ist ein Einbau in Etappen (Fahrstreifenweise) nicht möglich, d.h. eine Einzelstreifenerneuerung ist ausgeschlossen.

- Winterdienst: Bei porösen Asphaltbelägen ist die Wirkung von Tausalz stark reduziert. Besonders in Nebelrandgebieten ist die Glatteisgefahr als besonders kritisch zu beurteilen. Bei kalten Wintern und im Allgemeinen in höheren Lagen über 600m führt das gefrorene Wasser in den Poren zu flächendeckenden Kornausbrüchen. Es muss damit gerechnet werden, dass beim Winterdienst ein beträchtlicher Zusatzaufwand anfällt.

- Widerstandsfähigkeit: PA-Beläge weisen einen schlechten Widerstand gegen mechanische Schäden (Unfälle, Schneeketten, Spikes, Abrieb) und gegen chemische Stoffeinwirkungen (Zersetzung des Belages).

- Beim Umweltschutz:

- Umweltkonflikte: Der erhöhte Salzverbrauch in der Winterzeit ist hinsichtlich des Umweltschutzes und insbesondere des Gewässerschutzes gegenüber anderen lärmarmen Fahrbahnbelägen problematischer.

Der Einsatz von PA-Belägen bei Belagssanierungen hat sich bisher aus betrieblicher und akustischer Sicht nicht bewährt. Der Einbau von PA-Belägen stellt somit keine dauerhafte Alternative bei Lärmsanierungen mehr dar. Diese Ansicht wird ebenfalls durch das Bundesgerichtsurteil 1C_480/2010 vom 23.02.2011 (Beschwerde bezüglich des Einbaus eines Drainbelages anstelle eines SDA8-Belags) unterstützt.

### Rahmenbedingungen für Lärmschutzwände /-dämme

Die Erstellung neuer Lärmschutzwände /-dämme ist nur möglich:

- unter Einhaltung der technischen Anforderungen gemäss Fachhandbuch Trassee/Umwelt und der übrigen Normen im Nationalstrassenbau.

- wenn die Kriterien des Landschaftsschutzes und des Ortsbildschutzes eingehalten sind.

- wenn die erzielte Wirkung mindestens 5 dB(A) beträgt.

- wenn die Verkehrssicherheit bei Zufahrten, Einmündungen und Zugängen gewährleistet ist (Beurteilungsgrundlage Schweizer Norm 640 273).

Je nach Standort und Gegebenheiten sind weitere Rahmenbedingungen (z.B. Reflexionen, Schattenwurf, Wohnhygiene) zu berücksichtigen.

## Geschwindigkeitsreduktion

Im Projektperimeter ist sicherheits- oder verkehrstechnisch keine Temporeduktion begründet oder sinnvoll. Eine Geschwindigkeitsreduktion allein zur Lärmreduktion wird als unverhältnismässig erachtet und nicht umgesetzt (vgl. Kap. 5.1.3). Oder:

Auf der Hauptachse zwischen den Anschlüssen X und Y betragen die signalisierten Geschwindigkeiten XXX - XXX km/h. Eine Leistungs- und Unfallanalyse hat ergeben, dass der Nationalstrassenabschnitt NXX/XX mehrere Stau- und Unfallschwerpunkte enthält. Zur Beseitigung der Kapazitätengpässe und Abschwächung des Unfallrisikos  werden nachfolgende Massnahmen umgesetzt:

- Abschnitt von UH-Km XX.XXX bis XX.XXX: Temporäre Herabsetzung der Geschwindigkeit von 120 km/h auf 100 km/h, um die Verkehrskapazität in den Spitzenzeiten zu erhöhen und damit regelmässig auftretende Staus abzuschwächen. Im Jahresdurchschnitt wird diese Massnahme keine wahrnehmbare Reduktion der Lärmemissionen bewirken.

- Abschnitt von UH-Km XX.XXX bis XX.XXX: Permanente Herabsetzung der Geschwindigkeit von 100 km/h auf 80 km/h aus Sicherheitsgründen, um das Unfallrisiko im Bereich des Anschlusses X abzuschwächen. Im Jahresdurchschnitt wird diese Massnahme eine Reduktion der Lärmemissionen um  X dB(A) an der Quelle bewirken.

In den übrigen Abschnitten des Projektperimeters ist sicherheits- oder verkehrstechnisch keine Temporeduktion begründet oder sinnvoll (vgl. Kap. 5.1.3).

## Lärmarmer Fahrbahnbelag

### Untersuchte Streckenabschnitte

Die Ergebnisse der Prüfung von lärmarmen Fahrbahnbelägen sind in den nachfolgenden Kapiteln entsprechend der untenstehenden Abbildung pro Streckenabschnitt gegliedert.

Abbildung 5.2: Übersicht der Streckenabschnitte mit geprüften lärmarmen Fahrbahnbelägen.

UH-Km XX.XXX UH-Km XX.XXX UH-Km XX.XXX UH-Km XX.XXX

### Geprüfte lärmarme Fahrbahnbeläge

#### Geprüfter Lärmarmer Fahrbahnbelag im Abschnitt von UH-Km XX.XXX bis XX.XXX

Bemerkung

Nachfolgende Punkte sind für jede geprüfte Belagssanierung zu erläutern:

- Grobe Beschreibung des Standortes und Besonderheiten (Lage, Topografie, etc.)

- Ausmass der Grenzwertüberschreitungen (>IGW, >AW).

- Beschreibung der geprüften Varianten (Belagstyp, Abschnitt von...bis).

- Belagskennwert der vorhandenen Beläge bzw. der geprüften Beläge.

- Emissionsreduktion / Immissionsreduktion (unter Berücksichtigung des Gesamtstrassenlärms).

- Anzahl geschützter Objekte.

- Wenn zutreffend, Aussagen über die Notwendigkeit eines Sanierungsbelags auf Kunstbauten.

Der nachfolgende Text dient lediglich als Beispiel für die Massnahmenbeschreibung und ist an die vorhandene Situation anzupassen.

Entlang dem Streckenabschnitt der Nationalstrasse NXX zwischen UH-Km XX.XXX und XX.XXX werden die IGW im Zustand Normprüfung 2030 bei X Gebäuden (plus zusätzlich bei X unbebauten Parzellen) überschritten, davon X Gebäuden (plus zusätzlich bei X unbebauten Parzellen) über dem Alarmwert. Zum Schutz dieser Liegenschaften wurde in diesem Abschnitt die lärmmindernde Wirkung eines lärmarmen Fahrbahnbelages vom Typ SDA8 Klasse A geprüft.

Im Streckenabschnitt ist zurzeit ein Belag X mit einem messtechnisch ermittelten Belagskennwert von ± X dB(A) eingebaut. Mit dem Einbau des lärmarmen Belags SDA8 Klasse A (Belagskennwert Kb= -1 dB(A)) werden die Lärmemissionen der Nationalstrasse um rund X dB(A) reduziert.

Da die Mehrheit der lärmbelasteten Liegenschaften nur im Einflussbereich der NXX liegt, wird am Beurteilungsort eine vergleichbare Lärmreduktion prognostiziert. Oder: Da die lärmbelasteten Liegenschaften teilweise ebenfalls im Einflussbereich anderer Strassen liegen (Strasse 1, Strasse 2...), wird am Beurteilungsort eine geringere Lärmreduktion zwischen X und X dB(A) prognostiziert.

Damit können die Immissionsgrenzwerte ohne zusätzliche bauliche Massnahmen bei X von insgesamt X Gebäuden (plus zusätzlich bei X von insgesamt X unbebauten Parzellen) mit Grenzwertüberschreitung eingehalten werden. Da die lärmbedingten Mehrkosten des Belages SDA8 Klasse A im Vergleich zum herkömmlichen Belag lediglich CHF 1.-/m2 betragen, ist die wirtschaftliche Tragbarkeit gegeben. Diese Massnahme wird umgesetzt. Beim Einbau des Belages müssen zwingend die Vorgaben des Fachhandbuches Trassee/Umwelt des ASTRA beachtet werden. Oder: Die effektive Lärmreduktion liegt bei den zu schützenden Liegenschaften unter 1 dB(A) und ist somit nicht wahrnehmbar. Es werden keine Liegenschaften mit Grenzwertüberschreitung geschützt. Diese Massnahme wird nicht umgesetzt.

Abbildung 5.3: Übersicht des geprüften lärmarmen Fahrbahnbelages im Abschnitt von XX.XXX bis XX.XXX.

UH-Km XX.XXX UH-Km XX.XXX Lärmarmer Belag SDA8 Klasse A

Bemerkung

Die Annahme CHF 1.-/m2 für die Mehrkosten des Belages SDA8 Klasse A gelten nur, wenn der bestehende Belag seine Lebenserwartung erreicht hat und sowieso ersetzt werden muss. Wird ein bautechnisch guter Belag ersetzt, so betragen die einzusetzenden Mehrkosten für den Sanierungsbelag CHF 31.-/m2.

#### Geprüfter Lärmarmer Fahrbahnbelag im Abschnitt von UH-Km XX.XXX bis XX.XXX

Bemerkung

Behandlung analog dem vorherigen Abschnitt.

Abbildung 5.4: Übersicht des geprüften lärmarmen Fahrbahnbelages im Abschnitt von XX.XXX bis XX.XXX

UH-Km XX.XXX UH-Km XX.XXX Lärmarmer Belag SDA8 Klasse A

#### Geprüfter Lärmarmer Fahrbahnbelag im Abschnitt von UH-Km XX.XXX bis XX.XXX

Bemerkung

Behandlung analog dem vorherigen Abschnitt.

Abbildung 5.5: Übersicht des geprüften lärmarmen Fahrbahnbelages im Abschnitt von XX.XXX bis XX.XXX

UH-Km XX.XXX UH-Km XX.XXX Lärmarmer Belag SDA8 Klasse A

## Lärmschutzwände (LSW), -dämme (LSD) und andere Massnahmen

### Übersicht Untersuchungsgebiete

Bemerkung

In der Regel erfolgt die Massnahmestudie gemäss den akustischen Anforderungen in einer sinnvollen  Einteilung nach Gebiete, Teilgebieten oder Objektgruppen. Eine Gliederung nach Gemeinden ist dabei nicht ausgeschlossen.

Trotz der vorgesehenen Belagssanierungen (vgl. Kap. 5.3) verbleiben im Untersuchungsperimeter noch Grenzwertüberschreitungen. Für die betroffenen Liegenschaften wurde geprüft, welche Lärmschutzwände, Lärmschutzdämme oder weitere Massnahmen nötig sind, um die Grenzwerte einzuhalten, und ob die Massnahmen technisch und betrieblich machbar sowie zusammen mit dem Einsatz des lärmarmen Deckbelages wirtschaftlich tragbar sind. Die Ergebnisse der Massnahmenprüfung sind in den nachfolgenden Kapiteln aus Gründen der besseren Lesbarkeit entsprechend der untenstehenden Abbildung pro Gebiet gegliedert und erläutert. Detaillierte Angaben (Situation, Massnahmenbeschreibung, Wirkung, WTI-Berechnung) zu den einzelnen geprüften und nachfolgend erläuterten Massnahmenvarianten sind dem Anhang 5 zu entnehmen.

Abbildung 5.6: Übersicht der Gebiete mit geprüften Lärmschutzwänden, -dämmen und anderen Massnahmen.

Gebiet B (Kap. 5.4.3) Gebiet A (Kap. 5.4.2) Gebiet C (Kap. 5.4.4) Gebiet D (Kap. 5.4.5) Gebiet E (Kap. 5.4.6) Gebiet F (Kap. 5.4.7)

Bemerkung

Im Anhang werden in der Regel jeweils die Varianten mit der höchsten Zielerreichung (Effektivität), oder auch dem besten WTI aufgeführt. Insbesondere für die Begründung der Erleichterungen werden häufig mehrere LSM untersucht. Alle für die Nachvollziehbarkeit der Massnahmenwahl, resp. für die Begründung der Erleichterung notwendigen Varianten, sind im Anhang 5 abzubilden. Letztere werden nicht in der Beilage m7 zum Ausführungsprojekt („Erleichterungen nach LSV“) dargelegt.

### Geprüfte LSW/LSD und andere Massnahmen im Gebiet A

Die Ergebnisse der Massnahmenprüfung im Gebiet A sind in den nachfolgenden Unterkapiteln aus Gründen der besseren Lesbarkeit entsprechend der untenstehenden Abbildung pro Teilgebiet gegliedert und erläutert.

Abbildung 5.7: Teilgebiete mit geprüften LSW/LSD und anderen Massnahmen im Gebiet A

Teilgebiet A1 Teilgebiet A2

#### Teilgebiet A1, Objekt(e) A1.1... (vgl. Anh. 5.1)

Bemerkung

Die Prüfung von Lärmschutzwänden, Lärmschutzdämmen und weiteren Massnahmen (u.a. schallabsorbierenden Verkleidungen, Massnahmen an Tunnelportalen und Fahrbahnübergängen, Überdeckungen, etc.) ist nicht nur zusammenfassend pro Gebiet oder Teilgebiet, sondern grundsätzlich für jedes Objekt mit verbleibender Grenzwertüberschreitung im Planungshorizont 2030 mit Belagssanierung aufzuzeigen (keine Pauschalaussagen). Die Objekte mit Grenzwertüberschreitung werden aufgrund ihrer Lage, ihrer Eigenschaften (z.B. Höhe, massgebende Grenzwerte, lärmexponierte Fassaden) und der vorhandenen Ausbreitungsverhältnisse entweder einzeln oder in Gruppen behandelt.

Mit der Sanierung wird unter Berücksichtigung der technischen Realisierbarkeit sowie der wirtschaftlichen Tragbarkeit eine möglichst umfassende Senkung der Lärmimmissionen unter den Immissionsgrenzwert angestrebt. Wo dies begründet nicht möglich ist, werden Erleichterungen beantragt. Das vorliegende Kapitel 5 „Massnahmenstudie“ dient somit als Grundlage für die Formulierung der Erleichterungsanträge im Einzelfall im Dokument m7 "Erleichterungen nach LSV".

Die Berechnung der wirtschaftlichen Tragbarkeit (WTI) erfolgt mit dem dafür entwickelten Excel-Instrument aus dem Leitfaden Strassenlärm, Anhang 4, Version 1.1 vom 22.02.2008. Die Annahmen und die Ergebnisse der WTI-Berechnungen sind anhand dieser Vorlage im Anhang 5 darzustellen (1 Anhang pro Objekt / Objektgruppe). Die Ergebnisse der WTI-Berechnungen sind anhand dieser Vorlage im Anhang 5 zunächst in einem separaten Vorbericht WTI-Berechnungen darzustellen. Dabei ist für jede geprüfte Massnahme(-kombination) resp. für jede(s) Objekt / Objektgruppe 1 Anhang zu erstellen, bestehend aus einer Situationsskizze mit Beschreibung sowie den Tabellenblättern „Lärmbelastungen“, „Kosten“ und „Bericht“ gemäss Anhang 4 (WT Excel Tool) vom Leitfaden Strassenlärm. Auch bei Berechnungen des WT-Index mit Berechnungsprogrammen verlangt das ASTRA eine gleiche Dokumentation zur Kontrolle der Berechnungsannahmen. Dieser Vorbericht ist spätestens zusammen mit dem AP Dossier bei FU einzureichen. Im AP Dossier selber wird auf die Detailangaben der Tabellenblätter „Lärmbelastungen“ und „Kosten“ verzichtet. Diese müssen jedoch bei Fragen insbesondere während der Plangenehmigung oder allfälliger Beschwerden jederzeit verfügbar sein.

Weitere Bemerkungen und Anforderungen an die WTI-Berechnung sind dem Anhang 0.5 zu entnehmen.

Die Ergebnisse der Massnahmenprüfung werden im Bericht getrennt für jede einzelne Massnahme jeweils nach demselben Prinzip erläutert. Die Standardbeschreibung umfasst mindestens nachfolgende Aspekte:

- Ausgangsituation, Ausmass der Grenzwertüberschreitung

- Besonderheiten (z.B. mehrere Lärmquellen, Hanglage, usw.)

- Welche Massnahmen (LSW, LSD, weitere Massnahmen) sind zur Einhaltung der Grenzwerte bei der betrachteten Liegenschaft benötigt?

- Wenn die Grenzwerte nicht eingehalten werden können, welche Massnahmen weisen bei der betrachteten Liegenschaft die höchste Effektivität auf?

- Wenn die Liegenschaft im Einflussbereich übriger Strassen liegt, welche Massnahmen an der NS bewirken eine wahrnehmbare Lärmreduktion?

- WTI der notwendigen Massnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte bzw. WTI der Massnahmen mit der höchsten Effektivität?

- Technische und betriebliche Machbarkeit des Massnahmenvorschlages

- Beurteilung der Massnahme und Entscheidung (wird umgesetzt ja oder nein). Umgesetzt werden technisch und betrieblich mögliche Massnahmen entlang der Nationalsstrasse, die immissionsseitig eine wahrnehmbare Lärmreduktion bewirken (unter Berücksichtigung des Gesamtstrassenlärms), eine Wirkung ≥5 dB(A) (bezogen auf die NS) bei mindestens 1 Wohneinheit mit Grenzwertüberschreitung und keinen WTI< 1 (bezogen auf die NS) aufweisen.

Im vorliegenden Musterbericht wird auf eine systematische Behandlung aller möglichen Situationen und Massnahmen verzichtet. Die nachfolgenden Textbeispiele dienen lediglich als Basis für die Massnahmenbeschreibung und sind an die vorhandene Situation anzupassen. Es besteht keine Verbindung zwischen den Textbeispielen und der obigen Abbildung 5.7.

Beispiel 1

Bei den Liegenschaften A1.1... handelt es sich um zweigeschossige Einfamilienhäuser. Die Objekte liegen ca. 1m unterhalb der Nationalstrasse. Die Immissionsgrenzwerte werden am Tag um bis zu 2 dB(A) bzw. in der Nacht um bis zu 4 dB(A) überschritten. Um diese Liegenschaften zu schützen, wurden verschiedene Lärmschutzmassnahmen untersucht, darunter hauptsächlich neue Lärmschutzdämme in diversen Ausführungen. Eine Senkung unter den Immissionsgrenzwert kann mit einer 2.5m hohen und 150m langen Lärmschutzdamm entlang der Hauptachse der Nationalstrasse erreicht werden. Diese Massnahme ist technisch möglich, bewirkt je nach Geschoss eine Lärmreduktion von -7 bis -11 dB(A) und weist einen WTI von 1.8 auf. Diese Massnahmenkombination wird umgesetzt.

Beispiel 2

Bei den Liegenschaften A1.1... handelt es sich um dreigeschossige Reiheneinfamilienhäuser. Die Südfassade verläuft parallel zur Hauptachse der Nationalstrasse. Die Immissionsgrenzwerte werden am Tag um 1 dB(A) bzw. in der Nacht um 3 dB(A) überschritten. Um diese Liegenschaften zu schützen, wurden verschiedene Lärmschutzmassnahmen untersucht, darunter hauptsächlich Lärmschutzwände in diversen Ausführungen. Eine Senkung unter den Immissionsgrenzwert kann mit einer 5.0m hohen und 200m langen LSW entlang der Hauptachse der Nationalstrasse und zusätzlich einer 2.5m hohen und 100m langen LSW entlang der Einfahrtsrampe in Richtung  X erreicht werden. Diese Massnahmenkombination bewirkt je nach Geschoss eine Lärmreduktion von -3 bis -10 dB(A) und weist einen WTI von 0.5 auf. Ein WTI von 0.5 ist nach Massgabe des Leitfaden Strassenlärms (BAFU/ASTRA 2006) ungenügend (WTI<1), d.h. wirtschaftlich nicht tragbar und entsprechend unverhältnismässig im Sinne des USG. Diese Massnahmenkombination wird nicht umgesetzt.

Bemerkung

Bei wirtschaftlich nicht tragbaren Massnahmen ist die Formulierung "Ein WTI von...ist nach Massgabe des Leitfaden Strassenlärms (BAFU/ASTRA 2006) ungenügend (WTI<1), d.h. wirtschaftlich nicht tragbar und entsprechend unverhältnismässig im Sinne des USG." zwingend zu verwenden. Es ist ebenfalls zwingend zu schreiben, ob eine Massnahme umgesetzt wird oder nicht.

#### Teilgebiet A1, Objekt(e) A1.2... (vgl. Anh. 5.2)

Massnahmenbeschreibung...(Behandlung analog dem Kapitel 5.4.2.1)

#### Teilgebiet A2, Objekt(e) A2.1... (vgl. Anh. 5.3)

Massnahmenbeschreibung...(Behandlung analog dem Kapitel 5.4.2.1)

#### Teilgebiet A2, Objekt(e) A2.2... (vgl. Anh. 5.4)

Massnahmenbeschreibung...(Behandlung analog dem Kapitel 5.4.2.1)

### Geprüfte LSW/LSD und andere Massnahmen im Gebiet B

Übersicht, Massnahmenbeschreibung...(Kapitelgliederung und Behandlung analog dem Kap. 5.4.2)

### Geprüfte LSW/LSD und andere Massnahmen im Gebiet C

Übersicht, Massnahmenbeschreibung...(Kapitelgliederung und Behandlung analog dem Kap. 5.4.2)

### Geprüfte LSW/LSD und andere Massnahmen im Gebiet D

Übersicht, Massnahmenbeschreibung...(Kapitelgliederung und Behandlung analog dem Kap. 5.4.2)

### Geprüfte LSW/LSD und andere Massnahmen im Gebiet E

Übersicht, Massnahmenbeschreibung...(Kapitelgliederung und Behandlung analog dem Kap. 5.4.2)

### Geprüfte LSW/LSD und andere Massnahmen im Gebiet F

Übersicht, Massnahmenbeschreibung...(Kapitelgliederung und Behandlung analog dem Kap. 5.4.2)

# Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen (Art. 13 LSV)

Im Lärmschutzprojekt sind diejenigen Massnahmen zur Realisierung vorgesehen, die aufgrund der Massnahmenstudie die Immissionen bei den betroffenen lärmempfindlichen Objekten unter den Immissionsgrenzwert zu senken vermögen und bei denen die wirtschaftliche Tragbarkeit resp. Verhältnismässigkeit gegeben ist. Die vorgesehenen Massnahmen und deren Wirkung werden im vorliegenden Hauptkapitel zusammengefasst und zusätzlich im Anhang 4.2 für jedes Objekt mit Nutzen (d.h. für jedes Objekt mit oder ohne Grenzwertüberschreitung, bei dem die Lärmbelastung um mindestens 1 dB(A) gesenkt wird) im Untersuchungsperimeter aufgezeigt. Detaillierte Angaben zu den vorgesehenen Lärmschutzbauten sind den Beilagen c, d, e und f (Längsschnitt, Normalprofil, Querprofile, Hauptabmessungen) des Ausführungsprojektes zu entnehmen.

Bemerkung zu den Kap. 6.1 bis 6.4

Nachfolgend sind nur die vorgesehenen Massnahmen aufzuführen. Nicht vorgesehene Massnahmenkategorien (d.h. die entsprechenden Kapitel) sind zu entfernen.

## Geschwindigkeitsreduktion

Nachfolgende Geschwindigkeitsreduktionen erfüllen die einzuhaltenden technischen, akustischen und wirtschaftlichen Anforderungen und sind als Bestandteil des Lärmschutzprojektes vorgesehen.

Tabelle 6.1: Vorgesehene Geschwindigkeitsreduktionen  zur Verringerung der Lärmerzeugung

| Vorgesehene Geschwindigkeitsreduktionen | Erläuterungen (Massnahmen-studie) | Lage [UH-Km] |  | (Neue) Fläche [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | von | bis |  |
| Geschwindigkeitsreduktion von X auf X km/h | Kap. 5.2.X.X | XX.XXX | XX.XXX | - |
| Weitere Massnahmen... | Kap. 5.2.X.X | XX.XXX | XX.XXX | - |

Angaben zu den geprüften, jedoch nicht vorgesehenen Geschwindigkeitsreduktionen zur Verringerung die Lärmerzeugung sind im Kapitel 5.2 enthalten.

## Lärmarmer Fahrbahnbelag

Nachfolgende Belagssanierungen erfüllen die einzuhaltenden technischen, akustischen und wirtschaftlichen Anforderungen und sind als Bestandteil des Lärmschutzprojektes vorgesehen.

Tabelle 6.2: Vorgesehene lärmarme Fahrbahnbeläge als Massnahme zur Verringerung der Lärmerzeugung

| Vorgesehene lärmarme Fahrbahnbeläge | Erläuterungen (Massnahmen-studie) | Lage [UH-Km] |  | (Neue) Fläche [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | von | bis |  |
| Einbau eines lärmarmen Strassenbelages Typ X | Kap. 5.3.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Einbau eines lärmarmen Strassenbelages Typ X | Kap. 5.3.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Weitere Massnahmen... | Kap. 5.3.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |

Angaben zu den geprüften, jedoch nicht vorgesehenen Belagssanierungen zur Verringerung die Lärmerzeugung sind im Kapitel 5.3 enthalten.

## Lärmschutzwände/- dämme

Nachfolgende Lärmschutzwände/-dämme erfüllen die einzuhaltenden technischen, akustischen und wirtschaftlichen Anforderungen und sind als Bestandteil des Lärmschutzprojektes vorgesehen:

Tabelle 6.3: Vorgesehene Lärmschutzwände/-dämme als Massnahmen zur Verringerung der Lärmausbreitung

| Vorgesehene Lärmschutzwände/-dämme | Erläuterungen (Massnahmen-studie) | Lage [UH-Km] |  | (Neue) Fläche [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | von | bis |  |
| Erhöhung der bestehenden Lärmschutzwand X um Xm | Kap. 5.4.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Verlängerung der bestehenden Lärmschutzwand X um Xm | Kap. 5.4.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Neuerstellung einer Xm hohe und Xm lange LSW X | Kap. 5.4.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Weitere Massnahmen... | Kap. 5.4.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |

Angaben zu den geprüften, jedoch nicht vorgesehenen Lärmschutzwänden/-dämmen zur Verringerung der Lärmausbreitung sind im Kapitel 5.4 enthalten.

## Andere Massnahmen

Nachfolgende andere Massnahmen erfüllen die einzuhaltenden technischen, akustischen und wirtschaftlichen Anforderungen und sind als Bestandteil des Lärmschutzprojektes vorgesehen:

Tabelle 6.4: Vorgesehene andere Massnahmen

| Vorgesehene andere Massnahmen | Erläuterungen (Massnahmen-studie) | Lage [UH-Km] |  | (Neue) Fläche [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | von | bis |  |
| Schallabsorbierende Wandverkleidung beim Bauwerk X | Kap. 5.4.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Überdeckung / Halbüberdeckung der Nationalstrasse | Kap. 5.4.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |
| Weitere Massnahmen... | Kap. 5.4.X.X | XX.XXX | XX.XXX | XXXX |

Angaben zu den geprüften, jedoch nicht vorgesehenen anderen Massnahmen sind im Kapitel 5.4 enthalten.

# Wirksamkeit des Lärmschutzprojektes

Die Lärmbelastungen mit Lärmschutzprojekt sind für alle lärmempfindlichen Gebäude und unbebauten Parzellen des Untersuchungsperimeters im Anhang 4.2 ausgewiesen und in den Plänen „Normprüfung und Lärmschutzprojekt 2030“ (Beilage i2.2-i2.X) grafisch dargestellt. Eine Übersicht der Anzahl Überschreitungen pro Gebiet für den Planungshorizont 2030 ohne und mit Lärmschutzprojekt ist dem Anhang 4.1 und der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Um die Wirksamkeit der vorhandenen Lärmschutzmassnahmen im Perimeter aufzuzeigen sind in der Tabelle 7.1 ebenfalls die Grenzwertüberschreitungen in einem fiktiven Zustand ohne den vorhandenen Lärmschutz aufgezeigt (wenn Massnahmen schon vorhanden sind). In der Tabelle 7.1 sind grundsätzlich nur Grenzwertüberschreitungen infolge der Nationalstrasse bei lärmempfindlichen Gebäuden und unbebauten Parzellen mit Sanierungspflicht gemäss Definition des Leitfadens Strassenlärm (vgl. Tab. 2.2) ausgewiesen.

Tabelle 7.1: Anzahl Grenzwertüberschreitungen aufgrund des Nationalstrassenlärms im Ist-Zustand (20XX) sowie im Planungshorizont (2030) ohne und mit Lärmschutzmassnahmen.

| Gebiet (oder andere projektspezifisch sinnvolle Einteilung) | Übersicht Grenzwertüberschreitungen* bei lärmempfindlichen Gebäuden infolge Nationalstrassenlärm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20XX |  | Planungshorizont 2030 |  |  |  |  |  |
|  | Ist-Zustand mit vorhandenem Lärmschutz |  | Fiktiver Zustand ohne Lärmschutz |  | Normprüfung mit vorhandenem Lärmschutz |  | Lärmschutzprojekt mit erweitertem Lärmschutz |  |
|  | >IGW | davon >AW | >IGW | davon >AW | >IGW | davon >AW | >IGW | davon >AW |
| Gebiet A | 10 (+3) | 2 (+1) | 20 | 4 | 15 (+4) | 3 (+1) | 5 (+1) | 0 (+0) |
| Gebiet B | 10 (+3) | 2 (+1) | 20 | 4 | 15 (+4) | 3 (+1) | 5 (+1) | 0 (+0) |
| Gebiet C | 10 (+3) | 2 (+1) | 20 | 4 | 15 (+4) | 3 (+1) | 5 (+1) | 0 (+0) |
| Gebiet... | 10 (+3) | 2 (+1) | 20 | 4 | 15 (+4) | 3 (+1) | 5 (+1) | 0 (+0) |
| Total | 40 (+12) | 8 (+4) | 80 | 16 | 60 (+16) | 12 (+4) | 20 (+4) | 0 (+0) |

*	Grenzwertüberschreitungen: Die erste Zahl gibt die Anzahl Gebäude mit Grenzwertüberschreitung an, die zweite Zahl in Klammern mit „+“ gekennzeichnet die Anzahl unbebauter Parzellen mit Grenzwertüberschreitungen, welche zusätzlich auftreten. Beispiel 10 (+3) bedeutet 10 Gebäude mit Überschreitung und zusätzlich 3 unbebaute Parzellen mit Überschreitung.

Bemerkung

Sofern im Projektperimeter noch keine Massnahmen vorhanden sind, ist der Zustand 2030 ohne realisierte Massnahmen ein „fiktiver“ Zustand, eine detaillierte Lärmermittlung wie für den Ist-Zustand oder die Normprüfung wird nicht zwingend verlangt. Ziel ist es, für diesen Zustand eine möglichst plausible Abschätzung der Anzahl Gebäude mit Lr >IGW zu erhalten, welche ohne die bereits realisierten Massnahmen mit der Verkehrsbelastung im Jahr 2030 vorhanden wären. Für diesen "fiktiven" Zustand sind grundsätzlich die Wirkungen aller (bereits) realisierten Lärmschutzmassnahmen „wegzulassen“. Dies gilt für alle Massnahmen wie Überdeckungen, Galerien, Lärmschutzwände, -dämme, etc., aber auch für lärmarme Deckbeläge (wie der offenporige Drainbelag PA und der semidichte Asphaltbelag SDA 8 Klasse A). Sofern bei realisierten Deckbelägen der Kennwert des vorhergehenden Deckbelages nicht bekannt sein sollte, dann ist bei der Ermittlung der Anzahl Gebäude mit Lr >IGW im Zustand 2030 ohne realisierte Massnahmen von einem Belagskennwert +2 dBA auszugehen. Vgl. zwingend die entsprechenden Bemerkungen im FHB T/U Technischen Merkblatt 21 001-21007 Teilprogramm Lärmschutz.

Ohne die bereits bestehenden Lärmschutzmassnahmen werden die massgebenden Grenzwerte durch die Immissionen der Nationalstrasse im massgebenden Planungshorizont 2030 bei XXX Gebäuden (plus zusätzlich bei X unbebauten Parzellen) überschritten. Mit den bereits bestehenden Lärmschutzmassnahmen (wenn Lärmschutzmassnahmen schon vorhanden sind) werden die massgebenden Grenzwerte durch die Immissionen der Nationalstrasse im massgebenden Planungshorizont 2030 bei XXX Gebäuden (plus zusätzlich bei X unbebauten Parzellen) überschritten. Mit den gemäss vorliegendem AP vorgesehenen zusätzlichen Lärmschutzmassnahmen treten Grenzwertüberschreitungen durch die Immissionen der Nationalstrasse noch bei XXX Gebäuden (plus zusätzlich bei X unbebauten Parzellen) auf. Die Wirksamkeit aller Lärmschutzmassnahmen bezüglich der Immissionen der Nationalstrasse liegt somit bei XX%. (Dabei werden die Grenzwertüberschreitungen bei lärmempfindlichen Gebäuden im fiktiven Zustand 2030 ohne Lärmschutzmassnahmen mit denen im Zustand 2030 mit Lärmschutzprojekt verglichen).

Bemerkung

Falls die Massnahmen auch eine Wirkung bezüglich der Gesamtstrassenlärmsituation aufweisen, so ist die Wirkung verbal wie nachfolgend und sofern zutreffend zu beschreiben.

Zusätzlich haben die Massnahmen auch eine Wirkung bezüglich der Gesamtstrassenlärmsituation.

Bei XXX Gebäuden (plus zusätzlich bei X unbebauten Parzellen) werden im Planungshorizont 2030 im Zustand Normprüfung die IGW durch die Kombination aus National- und übrigen Strassen überschritten, obschon die Immissionen jeder einzelnen Quelle die IGW einhalten (Lr Nationalstrasse ≤IGW, Lr Kantonsstrasse ≤IGW, Lr Gesamtlärm >IGW). Im Planungshorizont 2030 mit Lärmschutzprojekt werden die IGW nur noch bei XXX dieser Gebäude überschritten.

Die effektive Wirkung des Lärmschutzprojektes ist bei der Betrachtung des Gesamtstrassenlärms besser als bei der Betrachtung der Nationalstrasse alleine, da die vorgesehenen Massnahmen nicht nur den Lärm der Nationalstrasse, sondern in gewissen Gebieten gleichzeitig auch den Lärm der vorhandenen Kantons- und Gemeindestrassen reduzieren.

# Erleichterungen (Art. 14 LSV)

Bemerkung

Von Erleichterungen für die Nationalstrasse betroffene Grundeigentümer werden persönlich informiert. Ein entsprechendes Musterschreiben findet sich in Anhang 0.4.

Gemäss Art.13 LSV müssen Anlagen, die wesentlich zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte beitragen, so weit saniert werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist, und dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden.

Gemäss Art.14 LSV gewährt die Vollzugsbehörde bei Sanierungen Erleichterungen, soweit die Sanierung unverhältnismässige Betriebseinschränkungen oder Kosten verursachen würde oder überwiegende Interessen namentlich des Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschutzes, der Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie der Gesamtverteidigung der Sanierung entgegenstehen.

Bei Nationalstrassen ist das GS UVEK zuständig für die Gewährung von Erleichterungen. Erleichterungen, also Verzicht auf Lärmschutzmassnahmen, sind gegenüber jedem Objekt separat orts- und gebäudespezifisch zu begründen und zu dokumentieren (vgl. Beilage m7 zum Ausführungsprojekt „Erleichterungen nach LSV“).

Trotz der im Lärmschutzprojekt vorgesehenen Massnahmen verbleiben mehrere Objekte mit Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes im Untersuchungsperimeter. Die notwendigen Erleichterungen werden nachfolgend zusammengefasst:

- Bei 20 Gebäuden plus zusätzlich bei ZZ unbebauten Parzellen führt die Nationalstrasse bereits ohne Zusammenwirken mit übrigen Strassen zur Grenzwertüberschreitung (vgl. Tabelle 7.1):

- Bei 15 dieser 20 Gebäude plus YY dieser ZZ unbebauten Parzellen wurden im Rahmen früherer Lärmschutzprojekte noch keine Erleichterungen für die Nationalstrasse verfügt. Erleichterungen werden somit gegenüber diesen 15 Gebäuden plus zusätzlich diesen YY unbebauten Parzellen vom ASTRA beantragt.

- Bei 5 dieser 20 Gebäude plus XX dieser YY unbebauten Parzellen wurden im Rahmen früherer Lärmschutzprojekte bereits Erleichterungen für die Nationalstrasse verfügt und die maximal zulässigen Lärmimmissionen definiert. Eine detaillierte Auflistung dieser Objekte ist dem Anhang 6.1 zu entnehmen.

- Bei 3 dieser 5 Gebäude plus WW dieser XX unbebauten Parzellen mit definierten maximal zulässigen Lärmimmissionen (Max.Bel.) wird die Max.Bel. nicht überschritten, so dass für diese Gebäude und unbebauten Parzellen keine neuen Erleichterungsanträge gestellt werden müssen.

- Bei 2 dieser 5 Gebäude plus VV dieser XX unbebauten Parzellen mit definierten maximal zulässigen Lärmimmissionen (Max.Bel.) wird die Max.Bel. überschritten, so dass das ASTRA gegenüber diesen Gebäude und unbebauten Parzellen neue Erleichterungsanträge stellt.

- Bei 8 Gebäuden (plus zusätzlich bei AA unbebauten Parzellen) werden die IGW durch die Kombination aus National- und übrigen Strassen überschritten, obschon die Immissionen jeder einzelnen Quelle die IGW einhalten (Lr Nationalstrasse ≤IGW, Lr Kantonsstrasse ≤IGW, Lr Gesamtlärm >IGW). Bei diesen Gebäuden und unbebauten Parzellen trägt die Nationalstrasse zusammen mit den übrigen Strassen (Kanton/Gemeinde) wesentlich zur Grenzwertüberschreitung bei. Für den Lärmanteil der Nationalstrasse beantragt das ASTRA Erleichterungen.

Es resultieren somit insgesamt 25 Gebäude (15+2+8) plus zusätzlich BB unbebaute Parzellen (YY+VV+AA), gegenüber welchen das ASTRA Erleichterungen in vorliegendem Ausführungsprojekt beantragt. Die Objektblätter mit den begründeten Erleichterungsanträgen pro Objekt befinden sich in der Beilage m7 zum Ausführungsprojekt „Erleichterungen nach LSV“. Eine Übersicht der Objekte, für welche Erleichterungen beantragt werden, ist dem Anhang 4.3 zu entnehmen.

Bemerkung: Entscheidungstabellen für Erleichterungen und max. zulässige Lärmimmissionen

Das Vorgehen für die Festlegung der notwendigen Erleichterungen und der maximal zulässigen Lärmimmissionen der Nationalstrasse ist in der nachfolgenden Entscheidungstabelle 8.1 dargestellt. Es werden zwei Situationen unterschieden, namentlich:

- Situation ohne vorhandene Erleichterungen und max. zulässige Lärmimmissionen

- Situation mit vorhandenen Erleichterungen und max. zulässigen Lärmimmissionen

Die Entscheidungstabelle gilt nur für Objekte mit Sanierungspflicht gemäss Definition von Tabelle 2.2.

Tabelle 8.1: Entscheidungstabelle für Erleichterungen und max. zulässige Lärmimmissionen

| Situation ohne vorhandene Erleichterungen und max. zulässige Lärmimmissionen (Kriterien und Ergebnisse in der angegebenen Reihenfolge von links nach rechts beachten) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Überschreitung IGW |  |  | Handlungsbedarf Erleichterungen | Weitere Kriterien | Handlungsbedarf Max.Bel.NS | Festhalten der Max.Bel.NS |
| Lr NS | Lr ÜS | Lr GSL |  |  |  |  |
| > IGW | irrelevant | irrelevant | neue Erleichterung NS beantragen | --- | neue Max.Bel.NS (>IGW) festhalten | Beilage m7 fenstergenau |
| ≤ IGW | > IGW | > IGW | keine neue Erleichterung NS | Lr NS > PW | neue Max.Bel.NS (≤IGW) festhalten | i2 Anhang 4.5 lautester Punkt |
|  |  |  |  | Lr NS ≤ PW | keine Max.Bel.NS | --- |
|  | ≤ IGW | > IGW | neue Erleichterung NS beantragen | --- | neue Max.Bel.NS (≤IGW) festhalten | Beilage m7 fenstergenau |
|  |  | ≤ IGW | keine neue Erleichterung NS | --- | keine Max.Bel.NS | --- |

| Situation mit vorhandenen Erleichterungen und max. zulässigen Lärmimmissionen (Kriterien und Ergebnisse in der angegebenen Reihenfolge von links nach rechts beachten) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Überschreitung IGW / Max. Bel. |  |  |  | Handlungsbedarf Erleichterungen | Weitere Kriterien | Handlungsbedarf Max.Bel.NS | Festhalten der Max.Bel.NS |
| Lr NS |  | Lr ÜS | Lr GSL |  |  |  |  |
| >IGW | >Max. Bel. | irrelevant | irrelevant | neue Erleichterung NS beantragen | --- | neue/höhere Max.Bel.NS (>IGW) festhalten | Beilage m7 fenstergenau |
|  | ≤ Max. Bel. | irrelevant | irrelevant | vorhandene Erleichterung gültig, keine neue Erleichterung | --- | vorhandene Max.Bel.NS gültig | Beilage i2 Anhang 4.4 lautester Punkt |
|  | <<Max. Bel. | irrelevant | irrelevant | vorhandene Erleichterung gültig, keine neue Erleichterung | --- | neue/tiefere Max.Bel.NS (>IGW) festhalten | Beilage i2 Anhang 4.4 lautester Punkt |
| ≤IGW | --- | >IGW | >IGW | vorhandene Erleichterung aufheben, keine neue Erleichterung | Lr NS > PW | * Festsetzung neuer Max.Bel.NS (≤IGW) prüfen | Beilage i2 Anhang 4.5 lautester Punkt |
|  |  |  |  |  | Lr NS ≤ PW | keine Max.Bel.NS | - |
|  |  | ≤IGW | >IGW | **Beantragung neuer Erleichterung NS prüfen | --- | * Festsetzung neuer Max.Bel.NS (≤IGW) prüfen | Beilage m7 fenstergenau |
|  |  |  | ≤IGW | vorhandene Erleichterung aufheben, keine neue Erleichterung | --- | keine Max.Bel.NS | - |

Bemerkungen zur Entscheidungstabelle

VLI / PW 	Immissionsgrenzwert / Planungswert

Max.Bel.NS	max. zulässige Belastung Nationalstrasse bzw. max. zulässige Lärmimmissionen der Nationalstrasse gemäss Art. 37a LSV

Lr 	Lärm-Beurteilungspegel, Lärmimmissionen im Planungshorizont 2030 (mit LSP NS)

NS / ÜS / GSL	Nationalstrasse (NS) / übrige Strassen (ÜS) / Gesamtstrassenlärm (GSL)

<<Max.Bel.	Lr NS deutlich kleiner als Max.Bel.NS; d.h. Lr NS mindestens 2 dB(A) kleiner als Max.Bel.NS

*	LrNS > max.Bel. => neue max.Bel.;     LrNS < max.Bel. => max. Bel. gültig;     LrNS << max.Bel. => tiefere max. Bel.

**	LrNS > max.Bel. => neue Erleichterungen beantragen.;     LrNS < max.Bel. => bestehende Erleichterung genügend

Bei der Festlegung der notwendigen Erleichterungen und maximal zulässigen Lärmimmissionen der Nationalstrasse anhand der Entscheidungstabelle sind nachfolgende Hinweise zu beachten:

- Vorhandene gültige Erleichterungsverfügungen (nur Verfügungen, Anträge sind nicht rechtsverbindlich) aus früheren Lärmsanierungen (oft eine PGV des GS UVEK mit Verweis auf das genehmigte LSP oder Kantonale Regierungsratsbeschlüsse) sind zu berücksichtigen. Bei Unklarheiten (z.B. Zuordnung der max. zulässigen Lärmimmissionen zu einem bestimmten Objekt nicht eindeutig möglich) sind Erleichterungen evtl. neu zu beantragen.

- Die übrigen Strassen werden nur berücksichtigt, wenn sie vom Kanton / von der Gemeinde als relevant bezeichnet sind und alleine betrachtet mindestens zur Überschreitung des Planungswertes im Untersuchungsperimeter führen.

- Betrachtet werden alle Häuser im Untersuchungsperimeter (Untersuchungsperimeter = IGW-5 dB(A) im Zustand für die Normprüfung.

- Die Frage nach einem notwendigen Erleichterungsantrag ist für jedes Objekt im Untersuchungsperimeter, und dann für jede Fassade und für jede Beurteilungsperiode (tags, nachts) getrennt vorzunehmen.

- Werden mit dem vorliegenden AP Lärmschutz bestehende Erleichterungen überflüssig, so ist unter diesem Kapitel darauf einzugehen und allenfalls eine Aufhebung zu beantragen.

- Die Max. Bel. werden fenstergenau festgehalten, wenn neue (erstmalig oder infolge ungenügender bestehender) Erleichterungen beantragt werden müssen.

- Die Max. Bel. werden nur am lautesten Punkt des Objektes festgehalten, wenn es keine neue Erleichterung braucht, das heisst:

- wenn bisherige Erleichterungen genügen und keine neuen Max. Bel. festgelegt werden müssen

- wenn bisherige Erleichterungen genügen und tiefere Max. Bel. festgelegt werden

- wenn keine Erleichterungen nötig sind und nur Max. Bel festgelegt werden.

# Maximal zulässige Lärmimmissionen (Art.37a LSV)

Bei Nationalstrassen ist das GS UVEK zuständig für die Gewährung von Erleichterungen. Mit der Gewährung von Erleichterungen für die Nationalstrasse werden vom GS UVEK gleichzeitig die maximal zulässigen Lärmimmissionen (Max. Bel.) nach Art. 37a für die betroffenen Objekte festgelegt. Die entsprechenden Pegelangaben finden sich im Bericht „Erleichterungsanträge nach LSV“ in der Beilage m7 zum Ausführungsprojekt.

Zusätzlich hält das GS UVEK die maximal zulässigen Lärmimmissionen für die Nationalstrasse erneut dort fest, wo die Immissionsgrenzwerte infolge der Nationalstrasse überschritten sind, jedoch die vorhandenen Erleichterungen weiterhin genügen. Die entsprechenden Pegelangaben befinden sich im Anhang 4.4.

Wo die Immissionen der Nationalstrasse für sich betrachtet die IGW einhalten, jedoch das Ausmass einer bereits durch den Betrieb der übrigen Strassen allein erzeugten Immissionsgrenzwertüberschreitung um mehr als 1 dB(A) erhöhen, hält das GS UVEK ebenfalls die maximal zulässigen Lärmimmissionen für die Nationalstrasse unterhalb der IGW fest. Die entsprechenden Pegelangaben befinden sich im Anhang 4.5.

# Schallschutzmassnahmen an Gebäuden (Art. 15 LSV)

Bemerkung

Das Kapitel 10 der Beilage i2 entspricht dem Kapitel 3 der Beilage m7.

## Schallschutzfenster bei Belastungen über Alarmwert

Können bei ortsfesten Anlagen die Alarmwerte auch mit dem Lärmschutzprojekt nicht eingehalten werden, so werden die Eigentümer der lärmbelasteten bestehenden Gebäude nach Art. 15 LSV durch das GS UVEK verpflichtet, die Fenster lärmempfindlicher Räume entsprechend den Anforderungen aus Anhang 1 LSV gegen Schall zu dämmen.

Pflicht zum Einbau von Schallschutzfenstern besteht nur bei denjenigen Gebäuden mit Alarmwert-Überschreitung, für welche eine Baubewilligung vor dem 1.1.1985 (Inkrafttreten des Umweltschutzgesetzes) erteilt wurde. Bei Gebäuden mit Baubewilligung nach dem 1.1.1985 sind die Eigentümer selber zuständig für den ausreichenden Schutz gegen Aussenlärm. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Schalldämmung der Gebäudehülle den Anforderungen der LSV und der Norm SIA-181 (Schallschutz im Hochbau) genügt.

Im vorliegenden Projekt gibt es keine Liegenschaften mit Überschreitung der Alarmwerte, für welche der Bund für den Einbau von Schallschutzfenstern aufkommen müsste.

Bemerkung

Ab hier das Kapitel nur dann weiterbehandeln, wenn Schallschutzmassnahmen im LSP vorgesehen sind. Darüber hinaus sind die grauen Textbausteine projektspezifisch zu verwenden bzw. wegzulassen.

Gemäss Art. 2 USG und Art. 16 Abs. 1 LSV werden die Kosten für die notwendigen Schallschutzmassnahmen bei Belastungen über dem Alarmwert vollständig durch den Eigentümer der lärmverursachenden Strasse getragen. Müssen Schallschutzmassnahmen wegen des Lärms mehrerer Strassen getroffen werden (Alarmwertüberschreitung durch das Zusammenwirken mehrerer Strassen), so werden die Kosten grundsätzlich entsprechend den Anteilen der Strassen an den Lärmimmissionen aufgeteilt (Art. 16 Abs. 3 LSV). Voraussetzung für die Verpflichtung der Eigentümer zum Einbau von Schallschutzfenstern ist, dass für alle massgeblich an der Überschreitung der Belastungsgrenzwerte beteiligten Strassenabschnitte rechtskräftige Sanierungsverfügungen vorliegen.

Nachfolgend wird zwischen Schallschutzmassnahmen mit vollständiger Kostenübernahme durch das ASTRA und Schallschutzmassnahmen mit anteilmässiger Kostenbeteiligung des ASTRA unterschieden. Eine Übersicht der Gebäude mit Anspruch auf Schallschutzfenster bei Belastungen über dem Alarmwert mit Angaben zur Kostenbeteiligung des ASTRA ist dem Anhang 4.3 zu entnehmen. Vorhandene Angaben über die bereits eingebauten Schallschutzfenster im Rahmen früherer Lärmschutzprojekte sind im Anhang 6.1 ersichtlich.

Bemerkung

Bei den folgenden Unterkapiteln wird unterschieden zwischen den Fällen, wo die Nationalstrasse selbst isoliert betrachtet zu Alarmwertüberschreitungen führt und solchen wo sie "nur" massgeblich zur Überschreitung beiträgt. Bei Letzterem ist weiter zu unterscheiden, ob für die übrigen Strassen schon rechtskräftige Sanierungsverfügungen vorliegen oder nicht.

### Kostenübernahme ASTRA: Beurteilungspegel NS > Alarmwert

Im vorliegenden Lärmschutzprojekt wird der Alarmwert bei X Liegenschaften mit Baubewilligung vor dem 1.1.1985 bereits allein durch die Immissionen der Nationalstrasse überschritten. Das GS UVEK als Plangenehmigungsbehörde für die Nationalstrasse ordnet nach gewährter Erleichterung den Einbau der notwendigen Schallschutzfenster an und verpflichtet das ASTRA zur Übernahme der entsprechenden Kosten. Die Zahl der Schallschutzfenster mit Kostenübernahme durch das ASTRA wird auf ca. XX geschätzt.

### Kostenübernahme ASTRA: Beurteilungspegel NS ≤ Alarmwert

Bemerkung

Abschnitt verwenden, wenn die Erleichterungsverfügungen des Kantons für alle betroffenen Gebäude bereits vorliegen.

Im vorliegenden Lärmschutzprojekt werden die Alarmwerte bei X Liegenschaften mit Baubewilligung von dem 1.1.1985 sowohl seitens Nationalstrasse wie auch seitens Kantonstrasse eingehalten, zusammen betrachtet jedoch überschritten. Für die Kantonstrasse X / Gemeindestrasse Y  liegen bereits Sanierungsverfügungen vor. Das GS UVEK als Plangenehmigungsbehörde für die Nationalstrasse verpflichtet das ASTRA nach gewährter Erleichterung für die Nationalstrasse, sich entsprechend Art. 16 LSV anteilsmässig an den Kosten für die Schallschutzfenster zu beteiligen. Die Zahl der Schallschutzfenster mit anteilsmässiger Kostenbeteiligung des ASTRA wird auf ca. XX geschätzt.

Bemerkung

Nachfolgende Abschnitte verwenden, wenn Erleichterungsverfügungen des Kantons noch nicht oder nur teilweise vorliegen. Falls noch gar keine kantonalen Erleichterungen vorliegen, kann der 2. Absatz weggelassen werden.

Im vorliegenden Lärmschutzprojekt wird bei X Liegenschaften mit Baubewilligung vor dem 1.1.1985 der Alarmwert durch die isoliert betrachteten Lärmimmissionen der Nationalstrasse nicht überschritten, jedoch durch das Zusammenwirken mit der noch nicht sanierten Kantonstrasse X / Gemeindestrasse Y überschritten.

Bei Y dieser X Liegenschaften mit Baubewilligung vor dem 1.1.1985 liegen Sanierungsverfügungen durch den Kanton vor. Das GS UVEK als Plangenehmigungsbehörde für die Nationalstrasse verpflichtet das ASTRA nach gewährter Erleichterung für die Nationalstrasse, sich entsprechend Art. 16 LSV anteilsmässig an den Kosten für die Schallschutzfenster zu beteiligen. Die Zahl der Schallschutzfenster mit anteilsmässiger Kostenbeteiligung des ASTRA wird für diese Y Liegenschaften auf ca. XX geschätzt.

Bei Z dieser X Liegenschaften mit Baubewilligung vor dem 1.1.1985 liegen noch keine Sanierungsverfügungen durch den Kanton vor. Durch eine Sanierung der Kantonsstrasse könnte der Alarmwert bei den Liegenschaften eventuell eingehalten werden. Die Vollzugsbehörden können gestützt auf Art. 15 LSV den Eigentümer der lärmbelasteten Gebäude erst dann zum Einbau von Schallschutzfenster verpflichten, wenn die Sanierungsverfügungen für alle lärmverursachenden Strassen vorliegen, resp. Erleichterungen für alle lärmverursachende Strassen verfügt wurden. Deshalb stellt das GS UVEK dem Kanton die gewährten Erleichterungen für die Nationalstrasse zu. Der Kanton kann danach die Sanierung durchführen, allenfalls Erleichterungen für den Lärmanteil seine(r) Anlage(n) verfügen und die Eigentümer zum Einbau von Schallschutzfenstern zu Lasten der beiden verursachenden Strasseneigentümer - Bund und Kanton - verpflichten. Das GS UVEK als Plangenehmigungsbehörde für die Nationalstrasse verpflichtet das ASTRA nach Gewährung der Erleichterung für die Kantonsstrasse, sich entsprechend Art. 16 LSV anteilsmässig an den Kosten für die Schallschutzfenster zu beteiligen. Ohne Berücksichtigung des ausstehenden kantonalen Lärmschutzprojektes wird die Zahl der potentiellen Schallschutzfenster mit anteilsmässiger Kostenbeteiligung des ASTRA für diese Z Liegenschaften auf ca. XX geschätzt.

Tabelle 10.1:  Kostenteiler für Schallschutzmassnahmen

| Pegeldifferenz lautere – leisere Strasse dB(A) | Anteil Eigentümer lautere Strasse | Anteil Eigentümer leisere Strasse |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50% | 50% |
| 1 | 56% | 44% |
| 2 | 61% | 39% |
| 3 | 67% | 33% |
| 4 | 72% | 28% |
| 5 | 76% | 24% |
| 6 | 80% | 20% |
| 7 | 83% | 17% |
| 8 | 86% | 14% |
| 9 | 89% | 11% |
| 10 | 91% | 9% |

## Richtlinien und Prozesse für den Einbau von Schallschutzfenstern

Die Details für den Einbau von Schallschutzfenstern entlang von Nationalstrassen regeln die folgenden Dokumente:

- Weisung ASTRA 78 001: Lärmschutz an Nationalstrassen - Schallschutzmassnahmen an Gebäuden, Version 1.00, 1. Januar 2011, UVEK

- Richtlinie ASTRA 18 004: Lärmschutz an Nationalstrassen - Realisierung Schallschutzmassnahmen an Gebäuden, Version 1.02, 1. Januar 2011, ASTRA.

Erleichterungen für die Nationalstrasse werden im Rahmen des Ausführungsprojektes (AP) vom ASTRA beantragt und vom GS UVEK genehmigt. Das GS UVEK ist als Plangenehmigungsbehörde ebenfalls zuständig für die grundsätzliche Festlegung und Anordnung / Verfügung, an welchen Gebäudeteilen zusätzliche Schallschutzmassnahmen erforderlich sind. Im Rahmen des Ausführungsprojektes wird die Anzahl einzubauender Schallschutzfenster und die Lärmempfindlichkeit der betroffenen Räume anhand von äusseren Besichtigungen abgeschätzt. Die genaue Zahl der einzubauenden Schallschutzfenster sowie die genauen resultierenden Kosten werden erst im Rahmen des Detailprojektes (DP) definitiv bekannt.

Rückerstattungen und Entschädigungen für privat eingebaute Schallschutzfenster werden erst im Rahmen des Detailprojektes nach den Bestimmungen der ASTRA-Richtlinie 18 004 abgeklärt. Ein Anspruch besteht grundsätzlich nur für bereits eingebaute SSF, bei welchen die im Kapitel 10.1 erwähnten Grundvoraussetzungen (Anforderungen LSV und Norm SIA-181, Baubewilligung <1.1.1985, Belastungen >AW) erfüllt sind.

# Ergänzende Bemerkungen

Bemerkung

Platzhalterkapitel für Bemerkungen, z.B. bestehende Erleichterungen aus früheren LSP, die mit dem vorliegenden Projekt hinfällig werden.

Anhang

Anhang 0.1: Inhalt Fachdossier AP Lärmschutz

Nicht Bestandteil des Berichtes (Strassen-)Lärmschutzprojekt

Das Lärmschutzprojekt (LSP) wird in der Regel als ein eigenständiges AP Lärmschutz oder – sofern als Teil eines Gesamt-AP – als ein eigenständig lesbares Fachdossier Lärmschutz aufgearbeitet. Die folgenden Angaben beziehen sich auf reine AP Lärmschutz, d.h. ohne Gesamt-AP:

| Gemäss NSV Art. 12 Abs. 1 für das Plangenehmigungsgesuch einzureichende Unterlagen |  | Bemerkungen für das AP Lärmschutz mit Massnahmen | Bemerkungen für das AP Lärmschutz ohne Massnahmen (nur Erleichterungen) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Übersichtsplan | immer | immer |
| b | Situationspläne mit Angabe der Baulinien | immer | nicht relevant |
| c | Längsschnitt | Darstellung der sichtbaren LSW, Ansichten, Gestaltung (mit d, e, f kombinierbar) | nicht relevant |
| d | Normalprofil | Darstellung der sichtbaren LSW, Typenprofil (mit c, e, f kombinierbar) | nicht relevant |
| e | Querprofile | Querschnitte inkl. Darstellung der geschützten Gebäude (mit c, d, f kombinierbar) | nicht relevant |
| f | Hauptmessungen der Kunstbauten | In der Regel in den Dokumenten c, d, e dargestellt | nicht relevant |
| g | Technischer Bericht einschliesslich flankierender Massnahmen | Falls für die Massnahmen relevant | nicht relevant |
| h | Entwässerungskonzept | i.d.R. nicht relevant. (evtl. infolge der Massnahmen) | nicht relevant |
| i1 | Umweltverträglichkeitsbericht 3. Stufe / Umweltnotiz | Immer, i.d.R reicht Umweltnotiz | nicht relevant |
| i2 | Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt | Hauptdokument, zusammen mit m7 | Hauptdokument, zusammen mit m7 |
| i2.1 | Akustische Globalbeurteilung, inkl. Planeinteilung sowie Verkehrsmengen Ist-Zustand und Jahr 2030 | Beilage zum Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt | Beilage zum Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt |
| i2.2-i2.X | Akustische Beurteilung Normprüfung und Lärmschutzprojekt 2030 inkl. raumplanerische Grundlagen | Beilage zum Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt | Beilage zum Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt |
| j | Angaben über die Kosten | Immer (evtl. Bestandteil von i2 oder g) | Immer (evtl. Bestandteil von i2 oder g) |
| k | Enteignungsplan | Falls Landerwerb notwendig. | nicht relevant |
| l | Grunderwerbstabelle | Falls Landerwerb notwendig. | nicht relevant |
| m | Unterlagen für weitere Bewilligungen, für die der Bund zuständig ist. | - | nicht relevant |
| m1 | Elektrische Leitungen | i.d.R. nicht relevant | nicht relevant |
| m2 | Gasleitungen | i.d.R. nicht relevant | nicht relevant |
| m3 | Eisenbahnanlagen | i.d.R. nicht relevant | nicht relevant |
| m4 | Sonderfall Deponien | i.d.R. nicht relevant | nicht relevant |
| m5 | Rodung | Rodungsgesuch evtl. infolge Massnahmen notwendig | nicht relevant |
| m6 | Beseitigung Ufervegetation | i.d.R. nicht relevant | nicht relevant |
| m7 | Erleichterungen nach LSV | Hauptdokument zusammen mit i2 | Hauptdokument zusammen mit i2 |
| m8 | Fischerei | i.d.R. nicht relevant | nicht relevant |
| m9 | Grundwasserschutz | i.d.R. nicht relevant, evtl infolge Massnahmen | nicht relevant |
| m10 | Schutz von Sonderarten | i.d.R. nicht relevant | nicht relevant |
| n | Allfälliges Schutz- und Grabungskonzept für archäologische und paläontologische Fundstellen | i.d.R. nicht relevant | nicht relevant |

Anhang 0.2: Bezeichnungen / Darstellungen in Tabellen und Plänen

Nicht Bestandteil des Berichtes (Strassen-)Lärmschutzprojekt

Objekt-ID und –Bezeichnungen (Bericht, Anhänge, Beilagen)

Um die Datenrücknahme in den Lärmkataster MISTRA LBK Sofortlösung zu vereinfachen und zusätzlich, um Quervergleiche zwischen dem LBK und dem Dossier AP zu ermöglichen, müssen die verwendeten Bezeichnungen und Objekt-ID im AP Lärmschutz mit denjenigen aus dem Lärmkataster übereinstimmen. Deshalb sind die Gebäude-ID (BFS-GemeindeNr, GebNr) aus MISTRA LBK Sofortlösung zu verwenden. Für eine bessere Lesbarkeit insbesondere auf den Plänen kann auch nur die GebNr. Verwendet werden, sofern die Gebäude dennoch eindeutig in den Tabellen gefunden werden können.

Für eine bessere Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse sind die Objektidentifikatoren aus MISTRA LBK (welche meistens keinen Rückschluss auf die Lage des Objektes ermöglichen) sowohl im Bericht, in den Anhängen als auch in den Beilagen mit einer nachvollziehbaren Kurzbeschreibung in Worten zu ergänzen.

Plandarstellungen (Beilagen i2.1-i2.X)

Für die Plandarstellungen sind grundsätzlich die Vorgaben und Hinweise nachfolgender Merkblätter des Fachhandbuches Trassee/Umwelt zu berücksichtigen:

- Akustische Globalbeurteilung: 			21 001-21005 Akustische Globalbeurteilung

- Raumplanerische Grundlagen: 			21 001-20180 Zustandserfassung Lärm

- Akustische Beurteilung der Gebäude: 		21 001-20180 Zustandserfassung Lärm

- Akustische Beurteilung der LSM: 			21 001-20180 Zustandserfassung Lärm

- Akustische Beurteilung der Beläge: 			21 001-20180 Zustandserfassung Lärm

Ergänzend dazu sind nachfolgende Hinweise zu beachten:

- Akustische Beurteilung der Gebäude und unbebauten Parzellen (Beilagen i2.2-i2.X)

- Die akustische Beurteilung, d.h. auch die Einfärbung der Gebäude und unbebauten Parzellen auf den Plänen, erfolgt für die Lärmimmissionen der Nationalstrasse (nicht für den übrigen Strassenlärm oder den Gesamtstrassenlärm, sofern solcher vorliegt)

- Objekte (Gebäude und unbebaute Parzellen) ohne Sanierungspflicht gemäss Definition von Tab. 2 Leitfaden Strassenlärm werden bei der akustischen Beurteilung unabhängig von der Lärmbelastung grau dargestellt (keine Beurteilung, da kein Handlungsbedarf seitens der NS).

- Unbebaute Parzellen mit Sanierungspflicht (und somit mit Beurteilung) werden mit einer dicken, farbigen (gemäss Beurteilungsskala) Umrandung dargestellt (keine Schraffuren).

- Gesamtstrassenlärm liegt überhaupt nur vor, wenn die Differenz der Teilimmissionen kleiner als 10 dB ist. Ist die Differenz grösser, kann nicht von Gesamtstrassenlärm gesprochen werden. Die Lärmbelastungen und damit auch allfällige IGW Überschreitungen werden dann nicht durch das Zusammenwirken von mehreren Quellen erzeugt, sondern einzig durch die Hauptlärmquelle bestimmt. Die anderen Lärmquellen sind vollkommen irrelevant. Die untergeordneten Lärmquellen könnten „abgeschaltet werden“ und die Situation würde sich nicht ändern.

- Für Objekte bei denen keine Gesamtstrassenlärmbelastung vorliegt, ist in den Tabellen dementsprechend auch kein Gesamtstrassenlärm auszuweisen, sondern nur die Lärmbelastung durch die Nationalstrasse  resp. die übrigen Strassen. In Einzelfall sind die beiden Einzelbelastungen auszuweisen, beispielsweise wenn durch die NS die IGW überschritten werden, durch die KS aber mehr als die AW.

- Objekte mit Lr Gesamtlärm >IGW, Lr Nationalstrasse ≤IGW, Lr übrige Strassen ≤IGW

- Objekte, bei den die IGW weder durch die Lärmimmissionen der Nationalstrassen noch durch die Lärmimmissionen der übrigen Strassen überschritten werden, die IGW jedoch durch das Zusammenwirken der Nationalstrasse und der übrigen Strassen überschritten werden, sind in den Plänen mit einem roten Kreuz innerhalb der Gebäudeumrisse bzw. der Parzellengrenzen zu kennzeichnen.

- Objekte mit Lr Gesamtlärm >IGW, Lr Nationalstrasse ≤IGW, Lr übrige Strassen >IGW

- Sind die Grenzwerte infolge der übrigen Strassen bereits überschritten, während die Nationalstrasse die IGW einhält, so beträgt der Anteil der Nationalstrasse am Gesamtstrassenlärm weniger als 50%, so dass in der Regel von keinem wesentlichen Anteil der Nationalstrasse auszugehen ist. In solchen Fällen können die Lärmimmissionen der Nationalstrasse lediglich das Ausmass der bereits durch die übrigen Strassen verursachten IGW-Überschreitungen geringfügig erhöhen. Solche Objekte sind in den Plänen mit einem schwarzen Kreuz innerhalb der Gebäudeumrisse bzw. der Parzellengrenzen zu kennzeichnen.

- Kantonsstrassen und Gemeindestrassen (Beilagen i2.2-i2.X)

- Übrige Strassen, welche bei der Ermittlung der Gesamtstrassenlärmbelastung berücksichtigt wurden, werden in den Plänen dargestellt und beschriftet (Strassennamen). Die entsprechenden Verkehrs- und Emissionsdaten werden dagegen nicht aufgeführt.

- Projektperimeter AP Lärmschutz (Beilagen i2.1 und i2.2-i2.X)

- Die Grenzen des Projektperimeters sind in den Plänen mit den entsprechenden Kilometerangaben darzustellen.

Anhang 0.3: Übersicht der notwendigen Berechnungszustände

Nicht Bestandteil des Berichtes (Strassen-)Lärmschutzprojekt

Die Ermittlung der Lärmimmissionen durch die Nationalstrasse erfolgt für drei massgebende Zustände, namentlich:

- der Ist-Zustand (heute, 20XX) mit dem vorhandenen Lärmschutz

- der Planungshorizont 2030 mit dem vorhandenen Lärmschutz (Normprüfung 2030)

- der Planungshorizont 2030 mit dem vorhandenen Lärmschutz und zusätzlich mit den neuen Massnahmen vom vorliegenden Lärmschutzprojekt (Lärmschutzprojekt 2030).

Zur Erstellung des vorliegenden Berichtes und insbesondere für die Massnahmenstudie, die Beurteilung der Wirksamkeit neuer LSM und die Festlegung der notwendigen Erleichterungen sind jedoch weitere Zustände und Varianten zu berechnen. Die notwendigen Berechnungszustände sind nachfolgend zusammen mit Angaben zum konkreten Verwendungszweck im Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt tabellarisch aufgeführt.

| Berechnungszustände |  |  |  | Verwendung im Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizont | Vorh. LSM | Neue LSM | *Übrige Strassen |  |
| IST, heute | mit | ohne | ohne | Bericht „Ist-Zustand“ Nationalstrasse Kapitel 4 Belastungen MISTRA LBK „IST“ |
| Planungshorizont 2030 | ohne | ohne | ohne | Bericht „Fiktiver Zustand ohne LSM“ Kapitel 7 Wirksamkeit Lärmschutzmassnahmen MISTRA LBK „BZ1“ |
|  | mit | ohne | ohne | Bericht „Normprüfung 2030“ Nationalstrasse Kap. 4 Belastungen, Kap. 5 Massnahmenstudie (Referenz für Belagssanierungen), Kap. 7 Wirksamkeit. Beilagen i2.2 bis 2.X MISTRA LBK „SHoM“ |
|  |  |  | mit | Bericht „Normprüfung 2030“ Gesamtstrassenlärm Kap. 5 Massnahmenstudie (Referenz für Belagssanierungen), Kap. 7 Wirksamkeit. |
|  |  | mit (nur Belag) | ohne | Kap. 5 Massnahmenstudie (Referenz für Prüfung LSW) |
|  |  |  | mit | Kap. 5 Massnahmenstudie (Referenz für Prüfung LSW) |
|  |  | mit (Belag+ LSW) | ohne | Bericht „Lärmschutzprojekt 2030“ Nationalstrasse Kap. 7 Wirksamkeit, Kap. 8 Erleichterungen, Kap. 9 Maximal zulässige Immissionen, Kap.10 Schallschutzmassnahmen Beilagen i2.2 bis 2.X MISTRA LBK „SHmM“ |
|  |  |  | mit | Bericht „Lärmschutzprojekt 2030“ Gesamtstrassenlärm Kap. 7 Wirksamkeit, Kap. 8 Erleichterungen, Kap. 9 Maximal zulässige Immissionen, Kap.10 Schallschutzmassnahmen MISTRA LBK „BZ2“ |

* Angenommen, dass übrige Strassen im Perimeter vorhanden und lärmrelevant sind.

Anhang 0.4: Infobriefe für Liegenschaften mit Erleichterung

Nicht Bestandteil des Berichtes (Strassen-)Lärmschutzprojekt

Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens werden die Eigentümer von Liegenschaften, für welche Erleichterungen beantragt werden, schriftlich (Versand mit Normalpost) und persönlich über den Sachverhalt und den Zeitpunkt der öffentlichen Auflage informiert. Nachfolgend ist ein entsprechender Textvorschlag zu finden.

Nationalstrasse NXX, Abschnitt Anschluss Alpha – Anschluss Beta: Ausführungsprojekt Lärm

Plangenehmigungsverfahren

Erleichterungsgesuch bei der Lärmsanierung

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Ausführungsprojekt Lärm, welches die Einzelheiten der geplanten Lärmsanierung der Nationalstrasse NXX enthält und gegen welches Einsprache erhoben werden kann, wird in der Zeit vom  XX bis XX 20XX in der Gemeinde XX öffentlich aufgelegt.

Da bei einzelnen Liegenschaften trotz der im Projekt festgelegten Lärmschutzmassnahmen die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden können, beantragt der Bauherr gestützt auf Art. 14 der Lärmschutzverordnung (LSV) Erleichterungen bei der Sanierung für die betroffenen Gebäude und Parzellen.

Wir möchten Sie mit dem vorliegenden Schreiben darauf hinweisen, dass für das auf Sie eingetragene Grundeigentum XX Strasse, XX ein Erleichterungsgesuch gestellt wurde.

Für Ihre Kenntnisnahme danken wir Ihnen.

Freundliche Grüsse

Anhang 0.5: Massnahmenstudie und WTI

Nicht Bestandteil des Berichtes (Strassen-)Lärmschutzprojekt

Ein technisches Merkblatt zur WTI-Berechnung mit Ergänzungen zu den vorhandenen Grundlagen (UV-0609 und UV-0637) ist zurzeit in Bearbeitung. Solange das erwähnte technische Merkblatt nicht vorliegt, sind nachfolgende Angaben und Präzisierungen zu berücksichtigen.

Grundsatz und Methodik

Die Prüfung, die Dimensionierung und die Beurteilung der Verhältnismässigkeit neuer Lärmschutzmassnahmen anhand des WTI erfolgen entsprechend den Vorgaben nachfolgender vom Bundesamt für Umwelt und Bundesamt für Strassen herausgegebenen Publikationen:

- Leitfaden Strassenlärm: Vollzugshilfe für die Sanierung, BAFU/ASTRA, 2006 (Serie Umwelt-Vollzug, UV-0637)

- Wirtschaftliche Tragbarkeit und Verhältnismässigkeit von Lärmschutzmassnahmen: Optimierung der Interessenabwägung, BAFU, 2006 (Serie Umwelt-Vollzug, UV-0609).

Um sicherzustellen, dass die WTI-Berechnung bei Lärmschutzprojekten der NS schweizweit einheitlich erfolgt, sind zusätzlich die nachfolgend erläuterten Annahmen und Regel zu beachten.

Berechnung, Software, Nachvollziehbarkeit und Dokumentation WTI

Bei WTI-Berechnungen mit Software werden die geschützte lärmempfindliche Geschossfläche und dadurch der WT-Index oft überschätzt, vor allem in Mischzonen und bei Gebäuden mit einem unempfindlichen Anteil. Objekte mit mehreren Nutzungen und/oder mit einem unempfindlichen Anteil sind der Realität entsprechend im Modell zu unterteilen.

Die Berechnung der wirtschaftlichen Tragbarkeit (WTI) erfolgt mit dem dafür entwickelten Excel-Instrument aus dem Leitfaden Strassenlärm, Anhang 4, Version 1.1 vom 22.02.2008. Die Annahmen und die Ergebnisse der WTI-Berechnungen sind anhand dieser Vorlage im Anhang 5 darzustellen (1 Anhang pro Objekt / Objektgruppe). Die Ergebnisse der WTI-Berechnungen sind anhand dieser Vorlage im Anhang 5 zunächst in einem separaten Vorbericht WTI-Berechnungen darzustellen. Dabei ist für jede geprüfte Massnahme(-kombination) resp. für jede(s) Objekt / Objektgruppe 1 Anhang zu erstellen, bestehend aus einer Situationsskizze mit Beschreibung sowie den Tabellenblättern „Lärmbelastungen“, „Kosten“ und „Bericht“ gemäss Anhang 4 (WT Excel Tool) vom Leitfaden Strassenlärm. Auch bei Berechnungen des WT-Index mit Berechnungsprogrammen verlangt das ASTRA eine gleiche Dokumentation zur Kontrolle der Berechnungsannahmen. Dieser Vorbericht  ist spätestens zusammen mit dem AP Dossier bei FU einzureichen. Im AP Dossier selber wird auf die Detailangaben der Tabellenblätter „Lärmbelastungen“ und „Kosten“ verzichtet. Diese müssen jedoch bei Fragen insbesondere während der Plangenehmigung oder allfälliger Beschwerden jederzeit verfügbar sein.

Objekt- und Punktbezeichnung im Anhang 5

Die Objekt- und Punktbezeichnungen im Anhang 5 müssen mit denjenigen der weiteren Anhängen und der Beilagen i2.2 bis i2.X übereinstimmen. Am besten eignen sich dafür die Objektnummer und Punktnummer aus MISTRA LBK.

Anwendungsbereich

Die Methode nach UV-0609 wird für alle Massnahmen auch bei Kosten < CHF 500'000.- verwendet.

Perimeter WTI

Der Perimeter wird mit der Festlegung des Ziels der untersuchten Massnahmen bestimmt (welchen Bereich kann eine Massnahme überhaupt schützen). Der Perimeter ist nur horizontal und nicht vertikal (bei Hochhäusern) abzugrenzen. Der Perimeter umfasst alle Gebäude(-teile) und unbebaute Parzellen(-teile):

- mit Sanierungspflicht gemäss Definition von Tab. 2 Leitfaden Strassenlärm,

- die im Einflussbereich der Massnahme(n) liegen (d.h. mit Wirkung ≥1 dB(A) (ungerundet), bei Massnahmenkombinationen mit Wirkung jeder einzelnen Massnahme ≥1 dB(A))

- und Belastungen bis zum Schwellenwert IGW-5 dB(A) ausgesetzt sind.

Noch nicht erstellte, jedoch bereits baugenehmigte Gebäude sind bei der Massnahmenprüfung ebenfalls zu berücksichtigen, sofern eine Sanierungspflicht nach Tab. 2 Leitfaden Strassenlärm besteht (d.h. wenn das Grundstück vor dem 1.1.1985 erschlossen wurde).

Auszuweisende Lärmpegel

Die Berechnungen erfolgen gebäudescharf und bei baulichen Massnahmen sogar für die einzelnen Fassaden und Geschosse. Jeder Berechnungspunkt bekommt eine Geschossfläche zugewiesen. Die Lärmpegel (inkl. Modellkorrekturen) werden auf ganze Zahlen gerundet.

Bruttogeschossfläche

Die lärmbelastete Bruttogeschossfläche wird auf der Grundlage der Daten der amtlichen Vermessung  (Gebäudeumrissen) ermittelt. Es sind grundsätzlich nur lärmempfindliche Flächen zu berücksichtigen. Es werden folgende Annahmen getroffen:

- Bei Wohnnutzung wird in der Regel die gesamte Geschossfläche berücksichtigt. Bis zu einer Fläche von etwa 150 m2/Wohneinheit kann die Fläche dem lautesten Punkt des Geschosses zugeordnet werden. Bei grösseren Flächen / WE sind weitere Berechnungspunkte hinzuzuziehen. Eindeutig lärmunempfindliche Anteile – wie Garagen, Scheunen, etc. sind auszuscheiden.

- Bei Büronutzung wird nur die tatsächlich belastete Geschossfläche zwischen der Fassade und einer Raumtiefe von 4.5m berücksichtigt. In der Regel sind mehrere Berechnungspunkte pro Geschoss heranzuziehen.

Ausnutzungsreserven

Die Ausnutzungsreserven werden nur bei unbebauten Parzellen berücksichtigt. Eine Verdichtung der bereits weitgehend bebauten Parzellen wird vernachlässigt.

Kostenannahmen

Als Kostengrundlage für die Ermittlung der Effizienz werden aus Gründen der Gleichbehandlung und der Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen auf allen Projektstufen schweizweit geltende Richtwerte für Lärmschutzmassnahmen sowie auf der Nutzenseite schweizweit einheitliche Mietpreise zugrunde gelegt (auch wenn effektive Zahlen bekannt sind):

- Einheitlicher Jahresmietpreis 150 CHF/m2

- Einheitliche Kostenannahmen nach FHB T/U  MB 21001-21007 Teilprogramm Lärmschutz (weitere Erläuterungen zu den Kostenannahmen sind in diesem Merkblatt zu finden):

Für den Einbau lärmarmer Fahrbahnbeläge sind nachfolgende Situationen zu unterscheiden:

- Belagsersatz infolge baulichem Zustand in den Nächsten Jahren sowieso vorgesehen: nur Mehrkosten gegenüber dem Standardbelag einsetzen (CHF 1.-/m2 für SDA8 Klasse A).

- Belagsersatz infolge gutem baulichen Zustand nicht vorgesehen: Gesamtkosten einsetzen (CHF 31.-/m2 für SDA8 Klasse A)

Anforderungen an die Wirkung neuer Massnahmen

Die vorgeschlagenen Massnahmen muss immissionsseitig bezogen auf den Nationalstrassenlärm eine Wirkung ≥ 5 dB(A) bei mindestens einer Wohneinheit mit Grenzwertüberschreitung aufweisen.

Spielt die Gesamtlärmsituation eine Rolle, so ist diese mit zu berücksichtigen.

Anforderungen an die wirtschaftliche Tragbarkeit (WTI) neuer Massnahmen

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Tragbarkeit erfolgt anhand des WTI für den aktuellen Bebauungsgrad. Der WTI mit Zusatznutzen hat nur einen informativen Charakter.

Es ist eine verhältnismässige Massnahme mit höchstmöglicher Effektivität und einem WTI≥1 zu wählen. Bei Massnahmen mit identischem WT-Index sind grundsätzlich diejenigen Varianten zu bevorzugen, die eine höhere Effektivität aufweisen. Bei gleicher Effektivität ist die Effizienz (besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis) als Bewertungskriterium anzuwenden.

Ein WTI<1 ist nach Massgabe des Leitfadens Strassenlärm (BAFU/ASTRA 2006) ungenügend, d.h. wirtschaftlich nicht tragbar und entsprechend unverhältnismässig im Sinne des USG. Lärmschutzmassnahmen mit WTI<1 werden nicht umgesetzt.

Auswertung ASTRA Swiss 10:  Die Fahrzeugklassen 5-7 (Lieferwagen) werden zu 50% zu den lauten Fahrzeugen gezählt.

Die Lärmabstrahlung von Strassentunnelportalen. Forschungsaufträge 25/77 und 16/82 des Bundesamtes

für Umwelt (BAFU). EMPA Dübendorf, Balzari & Schudel Bern, Dezember 1983.