Directive ASTRA 11021 Surveillance de la chaussée : Relevé et évaluation de l’état (V1.01)                                      Annexe I.1

Modèles de documents Cahier des charges                                                                                                     Etat au 26.05.2025

Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen   Standortadresse: Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Postadresse:

Cahier des charges

Projet [Nom du projet], [Campagne]

Description du projet

[Description du projet]

Numéro de projet

[Numéro de projet]

Projet partiel / Lot

Relevé d’état des chaussées pour l’année [Année de / à (quatre chiffres)]

OFROU | Filiale [Nom] | Filiales [Noms]

Indication : Ce modèle de cahier des charges sert d'aide aux destinataires de cette directive lors de l'acquisition et de la réalisation. Il peut être complété par des contenus spécifiques aux filiales et aux projets. Les règles relatives aux marchés publics de l'OFROU s'appliquent de manière générale et prioritaire. Dans ce contexte, les modèles de documents officiels doivent être utilisés dans leur version actuelle.

[Lieu], [Date]

Table des matières

1	Résumé	3

2	Situation initiale	4

2.1	Motivations	4

2.2	Base SRB	4

3	Objet du marché	4

3.1	Prestation de base	4

3.1.1	Relevé des dégradations de surface	4

3.1.2	Relevé de la planéité longitudinale	4

3.1.3	Relevé de la planéité transversale	5

3.1.4	Relevé de la qualité antidérapante	5

3.1.5	Relevé de la pente longitudinale et du dévers	5

3.1.6	Relevé de la géométrie et usage	5

3.2	Options	5

3.2.1	Option 1 : Qualité antidérapante dans les tunnels	5

3.2.2	Option 2 : Circulations pour la réception	5

4	Planning	5

4.1	Délais	5

4.2	Coordination avec le mandant	5

5	Exigences, conditions préalables	6

5.1	Normes, directives, documentations	6

5.2	Qualité	6

5.2.1	Conditions préalables pour les mesures	6

5.2.2	Traitement des données	6

5.2.3	Evaluation	7

5.2.4	Mesures tests	7

5.2.5	Précision des mesures	8

5.2.6	Complétude	8

5.2.7	Livraison	9

5.2.8	Réception	9

5.3	Accès aux données brutes	9

5.4	Qualification/Expérience	9

5.5	Langue du projet, connaissances linguistiques	10

5.5.1	Langue	10

5.5.2	Connaissances linguistiques	10

5.6	Régulation du trafic	10

5.7	Gestion de projet	10

5.7.1	Buts	10

5.7.2	Principes	10

5.7.3	Prestations	10

6	Estimation des coûts	11

7	Annexes	11

# Résumé

L'OFROU relève l'état des chaussées sur les routes nationales et leurs jonctions tous les 5 ans. La prochaine campagne est prévue pour les années [année de à, quatre chiffres]. Cet appel d'offres porte sur le réseau de toute la Suisse | de la filiale [nom] | des filiales [noms] avec un total d’environ [km total de voies de circulation de l’ensemble de l’appel d’offres] km de voies de circulation. La structure des quantités et la répartition par année sont indiquées dans la structure des quantités ci-jointe. Pour cette campagne de relevé d'état, l’OFROU fait | la filiale [nom] fait | les filiales [noms] font appel à une entreprise pour réaliser ce relevé d'état.

Les relevés sont effectués sous trafic et ne doivent pas entraîner de gêne au trafic sur les routes nationales de 1re, 2e et 3e classes. Sur certains tronçons, la circulation n'est donc pas autorisée aux heures de pointe. Les heures de pointe varient en fonction du trajet et concernent principalement les heures du matin et du soir. Sur certains tronçons, il y a aussi fréquemment des ralentissements pendant la journée en raison de l'importance du trafic.

Les tronçons à parcourir sont définis dans la structure des quantités. Lors du passage, il faut éviter les fermetures temporaires planifiées. Pour cela, les passages doivent être étroitement coordonnés avec la filiale | les filiales, resp. les unités territoriales.

Les données suivantes sont collectées lors des mesures : dégradations de surface RISS, AUS et FLI, planéité longitudinale I2, IRI et NBO, planéité transversale I3 et WT, qualité antidérapante I4, pentes longitudinales et dévers, ainsi que géométrie et usage.

Les données sont liées au SRB et sont ainsi référencées de manière univoque. Les données sont ensuite importées dans l'application métier TRA via l'interface Interlis.

# Situation initiale

## Motivations

Afin de pouvoir atteindre les objectifs définis dans la directive Surveillance de la chaussée - Relevé et évaluation de l'état [B2], les états de la chaussée doivent être relevés tous les 5 ans.

Le présent appel d'offres concerne le relevé par mesure et conjoint des dégradations de surface (RISS, AUS, FLI), de la planéité longitudinale (I2, IRI, NBO), de la planéité transversale (I3, WT) et de la qualité antidérapante (I4).

L'appel d'offres comprend en outre le relevé des pentes longitudinales et dévers ainsi que de la géométrie et usage des chaussées, afin que ces données puissent être actualisées dans l'application métier TRA.

## Base SRB

Toutes les données livrées doivent être référencées sur le système de repérage spatial de base (SRB) des routes nationales (voir également l'annexe [B1]). Le SRB est une représentation virtuelle du tracé de la route, sous la forme d’un système de repérage spatial linéaire servant à localiser les données métiers liées à la route (lieu d'accident, ouvrages, état de la chaussée, signalisation, etc.) Il permet d’identifier, sans confusion possible, chaque lieu du réseau des routes nationales sur le terrain et dans la banque de données routières.

Le tracé actuel des routes nationales est représenté par des axes avec des segments d'axe, des secteurs et des points de repère (PR).

Les axes des routes nationales sont divisés en quatre types d'axes :

- Les axes principaux représentent les routes et les sections selon l'arrêté sur le réseau.

- Les axes d'accès représentent les routes d'accès selon l'arrêté sur le réseau.

- Les axes de rampes représentent les entrées et sorties desservant les routes nationales et les installations annexes.

- Les axes de raccordement représentent tous les autres tronçons d'une jonction, située dans le périmètre d'entretien des routes nationales, qui ne peuvent pas être rangés dans les axes principaux, les axes d’accès ou les axes de rampes.

Les états de la chaussée, les pentes et dévers et les géométries couvrent tous les types d'axes des routes nationales de 1re classe (autoroutes), de 2e classe (semi-autoroutes) et de 3e classe (routes à trafic mixte).

Le SRB utilisé dans TRA est géré dans le système de base. TRA est actualisé au moins une fois par an avec le SRB du système de base, en règle générale au printemps, en vue du relevé d'état du semestre d'été.

# Objet du marché

## Prestations de base

L'état de la chaussée et les pentes et dévers doivent toujours être relevés dans les deux sens de circulation et par voie de circulation. La géométrie et l'usage doivent être relevés par axe et couvrir toute la largeur revêtue avec toutes les voies (y compris les bandes d'arrêt d'urgence, les bandes de séparation, les arrêts de bus, etc.). La structure des quantités exactes figure dans l'annexe [04].

### Relevé des dégradations de surface

Le relevé des dégradations de surface RISS, AUS et FLI est effectué selon les indications correspondantes de la directive 11021 Surveillance de la chaussée - Relevé et évaluation de l'état [B2], chapitre 4.

### Relevé de la planéité longitudinale

Le relevé de la planéité longitudinale I2, IRI et NBO est effectué selon les indications correspondantes de la directive 11021 Surveillance de la chaussée - Relevé et évaluation de l'état [B2], chapitre 4.

### Relevé de la planéité transversale

Le relevé de la planéité transversale I3 et PEA est effectué selon les indications correspondantes de la directive 11021 Surveillance de la chaussée - Relevé et évaluation de l'état [B2], chapitre 4.

### Relevé de la qualité antidérapante

Le relevé de la qualité antidérapante I4 est effectué selon les indications correspondantes de la directive 11021 Surveillance de la chaussée - Relevé et évaluation de l'état [B2], chapitre 4.

### Relevé de la pente longitudinale et du dévers

Le relevé de la pente longitudinale et du dévers est effectué selon les indications correspondantes de la directive 11021 Surveillance de la chaussée - Relevé et évaluation de l'état [B2], chapitre 5.2.

### Relevé de la géométrie et usage

Le relevé de la géométrie et usage est effectué selon les indications correspondantes de la directive 11021 Surveillance de la chaussée - Relevé et évaluation de l'état [B2], chapitre 5.1.

## Options

### Option 1 : Qualité antidérapante dans les tunnels

Relevés supplémentaires pour le suivi de la qualité antidérapante dans les tunnels selon les indications de la structure des quantités [04]. Seule la qualité antidérapante est relevée.

### Option 2 : Relevés pour la réception

Relevés supplémentaires après travaux de revêtement selon les indications de la structure des quantités [04]. Toutes les valeurs d'état sont relevées (sans les pentes ni les dévers ni la géométrie).

# Planning

## Délais

Adjudication du mandat prévue :	[mois année]

Début des relevés : 	Les mesures peuvent être effectuées par bonnes conditions météorologiques à partir de [mois année] et une fois les mesures-test terminées avec succès.

Fin des relevés :			31 août

Transmission des données dans TRA :	31 octobre

## Coordination avec le mandant

Le mandataire doit suivre le programme de relevé spécifié dans la structure des quantités [04]. Les prestations sont indiquées par année d'exécution. La planification des itinéraires doit être convenue à temps avec la filiale | les filiales (voir également le chapitre 5.7). Le mandant se réserve le droit de fixer des priorités dans la planification des itinéraires et aussi, si nécessaire, d'adapter le programme de relevé.

Sur demande, la filiale met | les filiales mettent à disposition une carte avec les tronçons à parcourir.

La définition détaillée des périodes de relevé doit être effectuée par le mandataire en étroite collaboration avec la filiale | les filiales, les unités territoriales concernées et les postes de police. Sur certains tronçons, le relevé n'est pas possible aux heures de pointe. Lors du relevé, les fermetures temporaires planifiées doivent être évitées.

# Exigences, conditions préalables

## Normes, directives, documentations

Pour ce mandat, les directives suivantes doivent être respectées :

- 10001f Le réseau des routes nationales comme système de repérage spatial de base (SRB) [B1]

- 11021 Surveillance de la chaussée - Relevé et évaluation de l'état [B2]

Les normes à prendre en compte pour le relevé de l’état de la chaussée figurent dans la directive 11021 Surveillance de la chaussée - Relevé et évaluation de l'état [B2].

En outre, les documentations suivantes doivent être respectées :

- 61014f Manuel de saisie des données TRA [B3.1]

- 61011f Partie 1A Manuel d’utilisation TRA [B3.2]

- 61011d Partie 4 Interface Interlis Données de Trassee (en allemand) [B3.3]

- 86024 Comportement lors des travaux sur les routes nationales [B4]

## Qualité

Dans le cadre de l'analyse du mandat et de l'offre, des mesures d'assurance qualité doivent être présentées afin de garantir les points suivants :

- Respect des conditions préalables pour la réalisation des mesures

- Respect des méthodes de relevé exigées

- Répétabilité et précision des mesures

- Complétude du relevé et des données livrées (y compris l'identification des endroits où les mesures n'ont pas pu être effectuées)

- Réalisation du relevé dans les délais fixés

- Livraison des données requises dans les délais fixés

- Respect des exigences et précision de l’affectation au SRB

Pour ce faire, il convient notamment de tenir compte des chapitres suivants.

### Conditions préalables pour les mesures

Les relevés ne peuvent être effectués que sur une chaussée sèche et dans de bonnes conditions de luminosité. Les interruptions à cet égard doivent être prises en compte dans l'offre.

Les heures de pointe doivent être évitées afin que la vitesse minimale requise pour le relevé de la qualité antidérapante puisse être respectée. Les fermetures temporaires planifiées doivent être évitées.

Un événement provoqué par des tiers (y compris en cas de force majeure) et entraînant l'interruption de la circulation n'est pas indemnisé. Ces éventuels frais doivent être pris en compte dans l'offre.

Dans la mesure du possible, les relevés doivent être effectués sans perturber le trafic et sans l'accompagnement de la police. Une distance suffisante doit être maintenue par rapport au véhicule qui précède de manière à ne pas entraver le relevé. Le véhicule de relevé doit être équipé conformément aux prescriptions légales en vigueur.

En cas d'éventuelle surlargeur des dispositifs de mesure, une autorisation spéciale doit être emportée pendant le passage. Cette autorisation spéciale est à organiser par le mandataire pour chaque passage.

### Traitement des données

Toutes les données relevées doivent être évaluées et traitées afin de pouvoir ensuite être importées dans l'application métier TRA.

La localisation des données relevées se base sur le système de repérage spatial de base (SRB). Le SRB des routes nationales est mis à disposition par le mandant au printemps pour les circulations à venir (fichier Interlis ou ESRI File-Geodatabase).

En outre, chaque ensemble de données doit être attribué au projet [nom du projet TRA] saisi dans TRA. La clé de projet nécessaire à cet effet est mise à disposition par le mandant avant le début des relevés.

Les états de la chaussée et les pentes et dévers doivent être attribués à un type de méthode défini dans l'application métier TRA. Les voies de la géométrie et usage doivent être attribuées à un type d’usage défini dans l'application métier TRA. Les catalogues de textes correspondants sont mis à disposition par le mandant avant le démarrage des passages.

Les segments d'analyse sont formés selon les prescriptions de la directive 11021 Surveillance de la chaussée - Relevé et évaluation de l'état [B2]. Les segments d'analyse de 20 m sont regroupés en segments d'analyse d'une longueur comprise entre 20 et 200 m, conformément aux prescriptions de la même directive.

Les états de la chaussée et les pentes et dévers admettent une largeur de voie constante définie de 3,5 m.

L’état de la chaussée et les pentes et dévers doivent être relevés sur chaque voie de circulation. Par exemple, une autoroute avec deux chaussées avec chacune deux voies de circulation doit être parcourue quatre fois.

Le positionnement latéral des données est effectué selon la distance par rapport au bord gauche de la chaussée. Le bord gauche peut être positif (axe droit) ou négatif (axe gauche). Pour les autoroutes, les valeurs suivantes doivent être utilisées :

- Première voie de circulation en partant du bord gauche de la chaussée :

  - Axe positif : 0 m

  - Axe négatif : -3,5 m

- Deuxième voie de circulation en partant du bord gauche de la chaussée :

  - Axe positif : 3,5 m

  - Axe négatif : -7,5 m

- Troisième voie de circulation en partant du bord gauche de la chaussée :

  - Axe positif : 7,0 m

  - Axe négatif : -10,5 m

- Etc.

Les états de la chaussée et les pentes et dévers doivent être attribués à un numéro de voie qui correspond au numéro de la voie dans la géométrie et usage, conformément au manuel de saisie des données [B3.1].

Les semi-autoroutes à quatre voies sont traitées comme des autoroutes.

### Évaluation

L'évaluation des états de la chaussée s'effectue dans l'application métier TRA et est initiée lors de l'importation des données. Pour cela, il faut sélectionner l'option correspondante et la base technique « Directive 11021 » lors de l'importation.

### Mesures-test

Après l'attribution du mandat et avant le début des relevés sur les tronçons mandatés, des mesures-test doivent être effectuées pour toutes les prestations, selon le chapitre 3.1. Avec ces mesures-test, le mandataire doit prouver que les conditions requises en matière de répétabilité, de précision et de pertinence sont respectées.

Par mesures-test, on entend :

- Relevé et évaluation à deux reprises des grandeurs de mesure décrites au chapitre 3.1 (prestation de base) sur un tronçon-test d'environ 2 km de long sur un axe principal d'une route nationale de 1re classe et de 3e classe et d'une jonction avec tous les axes de rampes et de raccordement.

- Comparaison des résultats de deux mesures avec les exigences selon la directive 11021 Surveillance de la chaussée - Relevé et évaluation de l'état [B2].

- Livraison et importation des données dans l'application métier TRA (par le mandataire).

- Contrôle et évaluation des données dans l'application métier TRA (par le mandant).

Les buts des mesures-test sont :

- Vérification de la répétabilité et de la précision des mesures.

- Vérification de la calibration des appareils de mesure et de l'évaluation.

- Vérification du référencement des données sur le SRB.

- Vérification de la largeur pour l'évaluation de la planéité transversale en excluant le marquage.

- Clarification de la procédure pour garantir la complétude des données.

- Clarification de la procédure pour le relevé de la géométrie et de l'usage.

- Vérification du processus complet de livraison des données dans l'application métier TRA.

L'autorisation pour la réalisation des relevés proprement dits est donnée par le mandant après l'évaluation des mesures-test.

Le coût des mesures-test est listé comme mesure séparée dans la structure des quantités [04] et doit faire l'objet d'une proposition séparée.

#### Tronçon-test 1, route nationale de 1re classe

[Description du tronçon-test 1] :

[Illustration du tronçon-test 1 dans une carte]

#### Tronçon-test 2, route nationale de 3e classe

[Description du tronçon-test 2] :

[Illustration du tronçon-test 2 dans une carte]

#### Tronçon-test 3, jonction

[Description du tronçon-test 3] :

[Illustration du tronçon-test 3 dans une carte]

### Précision des mesures

Le bon fonctionnement du système de mesure et d'évaluation ainsi que la conformité réglementaire de la saisie doivent être prouvés pour toutes les prestations par des mesures de répétition systématiques et régulières ou par une instance de contrôle indépendante, selon le chapitre 3.1. La calibration nécessaire des systèmes de mesure selon les indications du fabricant doit être garantie par le soumissionnaire indépendamment de ces mesures d'autocontrôle.

Pour chaque segment d'analyse, la répétabilité est exigée pour les valeurs d'état mesurées conformément à la directive OFROU 11021.

Les appareils de mesure et les responsables du relevé ne doivent pas être remplacés au cours d'une année.

Si les appareils de mesure, le système d'évaluation ou les personnes responsables du relevé sont remplacés, les mesures-test décrites ci-dessus doivent être répétées.

### Complétude

Lorsque l'état de la chaussée n'a pas pu être relevé pour certains tronçons et/ou voies de circulation, le mandataire doit informer le mandant où et pour quelle raison (chantier, fermeture temporaire, vitesse insuffisante, etc.) les mesures n'ont pas pu être effectuées dans leur intégralité. A cette fin, il remettra au mandant une liste des tronçons en précisant les motifs, immédiatement après le passage.

Si le passage n'a pas été possible pour des raisons évitables (p. ex. passage pendant les heures de pointe et donc vitesse insuffisante pour mesurer la qualité antidérapante), le mandataire doit répéter le passage à ses frais.

Afin de pouvoir localiser facilement ces surfaces dans TRA, ces mesures non valables reçoivent la valeur d'état (valeur 1) de 999'999.9999 et le statut d'intégrité « invalide sémantique » ainsi qu'une des justifications suivantes dans les remarques :

- Rayon de courbure minimal non-atteint (seulement pour la qualité antidérapante)

- Vitesse minimale de mesure non-atteinte (seulement pour la qualité antidérapante)

- Tronçon de mesure trop court (seulement pour la planéité longitudinale)

- Voie non circulable en raison d'un chantier ou d'une autre fermeture (toutes les caractéristiques)

- Écart par rapport à la ligne normale en raison d'un chantier ou d'une autre fermeture (toutes les caractéristiques)

- Autres raisons : Texte libre

Un écart par rapport à la ligne normale se produit lorsque la voie ne se trouve plus entièrement dans la zone de mesure pour le profil transversal ou lorsque le profil longitudinal ne peut plus être déterminé dans la trace de roue droite ou lorsque le coefficient de frottement pour la qualité antidérapante ne peut plus être mesuré dans la trace de roue droite.

### Livraison

La livraison des données est effectuée directement dans l'application métier TRA. Pour pouvoir le faire, le mandataire doit :

- Enregistrer les données au format Interlis, qui permet la transmission des données dans l'application métier TRA (selon "Interface Interlis Données de Trassee" [B3.3]).

- Importer les fichiers Interlis dans l'application métier TRA avec calcul simultané des notes à l'aide des règles d'évaluation définies dans TRA (voir également le chapitre 5.2.3).

- Effectuer un premier contrôle des données livrées à l'aide des outils à disposition dans l'application métier TRA (carte, axe tendu, etc.).

Pour effectuer ces travaux, le mandataire obtient un accès à l'application métier TRA avec le rôle « fournisseur de données ». Il effectue l'importation et le contrôle des données de manière autonome dans une session de travail. Après le premier contrôle, la session de travail est transmise à la direction de projet du mandant.

Le mandataire doit inclure dans son offre les coûts de formation d'un collaborateur à l'utilisation de l'application métier TRA.

### Réception

La réception des données a lieu après un contrôle commun entre le mandataire et le mandant. Ce contrôle s'effectue directement dans l'application métier TRA et porte sur les aspects suivants :

- Complétude des données (couverture de tous les tronçons et voies de circulation mandatés)

- Plausibilité et longueur totale des tronçons dont les mesures n'ont pas été entièrement réalisées

- Référencement des données au SRB

- Formation des segments d'analyse pour les états de la chaussée et les pentes et dévers

- Exactitude des données livrées

- Respect des règles de relevé et de saisie selon le manuel de saisie des données [B3.1]

- Vérification du calcul des notes pour les états de la chaussée

- Vérification de la plausibilité des valeurs relevées

Dès que les données ont été vérifiées et approuvées par le mandant, elles sont publiées dans l'application métier TRA.

## Accès aux données brutes

Le mandataire donnera au mandant l’accès à toutes les données brutes (vidéos, données LiDAR, valeurs mesurées, etc.) afin qu’il puisse les utiliser pour une vérification des données fournies et pour de plus amples analyses. Les données doivent être conservées pendant un an après la fin du contrat et peuvent également être utilisées par le mandant à d'autres fins. L'accès peut aussi être transmis par le mandant à des tiers mandatés par l'OFROU.

## Qualification/Expérience

Le mandataire confirme que son personnel possède les qualifications nécessaires pour fournir les prestations du présent cahier des charges.

Une description complète des ressources du mandataire (véhicules, analyse des données brutes, processus de formatage des données pour l'importation dans l'application métier TRA) pour assurer l'exécution du mandat, doit être fournie au mandant.

Le mandataire fournit des propositions de solutions, qui n'interviennent qu'en cas de défaillance des équipements (notamment des véhicules) et absence des collaborateurs, afin de permettre la réalisation des prestations définies dans le présent appel d'offres.

## Langue du projet, connaissances linguistiques

### Langue

La langue du projet est l’allemand | le français | l’italien. Tous les documents à élaborer doivent être rédigés dans la langue du projet.

### Connaissances linguistiques

Les personnes engagées pour les passages doivent maîtriser l’allemand | le français | l’italien | l’allemand et le français | l’allemand et l’italien | le français et l’italien | l’allemand, le français et l’italien à l’oral afin de pouvoir communiquer avec la filiale | les filiales et les unités territoriales.

## Régulation du trafic

En principe, les relevés d'état doivent être effectués sans perturber le trafic. Dans le cas contraire, le soumissionnaire doit préciser les dispositions de régulation du trafic dans son offre. Ces coûts seront inclus dans les prix kilométriques des prestations de base de l'offre.

Les véhicules doivent être équipés d'un dispositif de sécurité autonome conforme à la réglementation en vigueur. La sécurisation du véhicule de mesure peut également être assurée par un véhicule qui le suit. Ces frais doivent dans tous les cas être inclus dans les prix. Le mandant ne met pas de tels équipements à disposition.

Le soumissionnaire est tenu d’attirer l'attention de son personnel sur les dangers de la circulation autoroutière. S'il est nécessaire de s’engager sur l'autoroute, le port d’un gilet de sécurité est obligatoire, conformément au Comportement lors de travaux sur les routes nationales [B4].

## Gestion de projet

### Buts

- Garantir le respect des délais, des coûts et de la qualité dans l'ensemble du projet.

- Rapports réguliers au mandant (compte-rendu).

- Assurer l'échange d'informations avec le mandant afin d'atteindre les objectifs du projet.

### Principes

- Le chef de projet est le premier responsable du côté du mandataire et le principal interlocuteur du mandant. Il doit être activement impliqué dans le projet.

- Le chef de projet est notamment responsable des éléments suivants :

  - Gestion du projet

  - Contrôle des activités du projet

  - Respect des prescriptions, directives et instructions

  - Mise en œuvre et respect du concept de gestion de la qualité

  - Respect des délais

  - Réalisation des objectifs spécifiques

  - Communication au sein de l'équipe et avec le mandant

  - Gestion des conflits

### Prestations

- Gestion du projet pendant toute la durée du mandat.

- Mise à jour du concept de gestion de la qualité élaboré dans le cadre de l'offre et remise au mandant. Le concept de gestion de la qualité doit traiter les points suivants :

  - Planification de la qualité, maîtrise de la qualité, contrôle de la qualité

  - Matrice des fonctions (exécutants, collaborateurs, contrôleurs, validateurs, etc.)

  - Risques du projet avec mesures

  - Mesures en cas de défaillance du véhicule de mesure ou des dispositifs de mesure

  - Mesures en cas d’absence de collaborateurs

  - Plan de contrôle avec échéances

  - Gestion des tâches en suspens / des erreurs

  - Règles relatives au flux de documents / à la gestion des documents

- Discussion du concept de gestion de la qualité avec le mandant.

- Participation aux discussions et aux séances de coordination, y compris invitation et rédaction du procès-verbal. Si nécessaire, le chef de projet doit participer aux séances avec d'autres membres du personnel qui connaissent bien le projet. Les invitations aux séances avec les documents doivent être envoyées 5 jours ouvrables avant les séances et les procès-verbaux des séances doivent être envoyés dans les 5 jours ouvrables après la séance.

- Coordination de l'ensemble de l'équipe de projet, y compris la communication nécessaire avec les unités territoriales.

- Planification des passages en collaboration avec le mandant.

- Annonce dès le démarrage des passages, en indiquant les jours prévus pour ceux-ci.

- Établissement d'un compte-rendu d'état à l'issue des passages (tronçon-test, option ou période annuelle). Le rapport d'état doit au moins contenir les éléments suivants : délais (comparaison objectif/réel), coûts et prestations supplémentaires (comparaison objectif/réel), problèmes et mesures, contrôles de qualité effectués et résultats.

# Estimation des coûts

La structure des quantités pour l'estimation des coûts est présentée dans la structure des quantités [04]. Tous les frais occasionnés (heures de travail, véhicules, repas, administration, réunions, frais de déplacement, forfaits de déplacement, frais de coordination, suppléments de nuit, difficultés lors des relevés, éventuels déplacements répétés en cas de non-réalisation des travaux demandés ou de non-respect de la qualité requise) sont à inclure dans les prix unitaires au kilomètre.

Des travaux en régie sont inclus dans la structure des quantités en tant qu’« imprévus ». Ce budget est destiné à couvrir les coûts supplémentaires pour des prestations qui ne sont pas spécifiées dans le cadre de l'appel d'offres et qui sont commandées à l’avance, par écrit, par le mandant.

Aucun coût supplémentaire ne peut être facturé.

Pour l'évaluation du prix, les coûts des options doivent être pris en compte conformément au chapitre 3.2.

# Annexes

| No. | Description |
| --- | --- |
| B1 | 10001f Le réseau des routes nationales comme système de repérage spatial de base (SRB) (2017, V1.20) |
| B2 | 11021f Surveillance de la chaussée - Relevé et évaluation de l'état (2025, V1.01) |
| B3.1 | 61014f TRA Manuel de saisie des données R2.5.0 |
| B3.2 | 61011f Part. 1A TRA Manuel d’utilisation R2.5.0 |
| B3.3 | 61011d Part. 4 TRA Interface Interlis Données de Trassee (en allemand) R2.5.0 |
| B4 | 86024 Comportement lors des travaux sur les routes nationales |
| B6 | OFROU_Code de conduite_V2022 |
| 01 | Document d’offre pour un marché de services [nom du projet], [campagne] |
| 02 | Document contractuel pour un marché de services [nom du projet], [campagne] (projet) |
| 03 | Conditions générales (CG) de la Confédération pour les marchés de services |
| 04 | Structure des quantités [nom du projet], [campagne] |
| 06 | Modèle page de garde de la facture BKM |
| 07 | Aide-mémoire concernant les factures, Facturation avec page de garde |